|  | پژوهشکده علوم پایه کاربردی |  |
| --- | --- | --- |
| عنوان طرح: تولید محصول میکروبی ازدیاد برداشت مخازن نفت خام با قابلیت حذف باکتری‌های SRB و کاهش H2S مخزن گزارش پیشرفت 1 - فاز مطالعاتی - فرمولاسیون و تولید نمونه آزمایشگاهی محصول |  |  |
| کارفرما: جهاد دانشگاهی-‏ معاونت پژوهشی واحد مجری: پژوهشکده علوم پایه کاربردی-‏ گروه پژوهشی میکروبیولوژی نفت مجری طرح: علی ابوالحسنی سورکی |  |  |
| تاریخ تنظیم: 25/08/1399 |  |  |

بنام خداوند جان و خرد

فهرست مطالب

1-‏	مروری بر مطالعات پیشین	6

1-‏1-‏	مقدمه	7

1-‏2-‏	بیوسورفکتانت‌های میکروبی	9

1-‏2-‏1-‏	کاربرد صنعتی بیوسورفکتانت‌ها	11

1-‏3-‏	کاربرد بیوسورفکتانتها در صنعت نفت	13

1-‏3-‏1-‏	بیوسورفکتانتها و ازدیاد برداشت میکروبی نفت	15

1-‏4-‏	شاخص‌های مهم درزمینه عملکرد سورفکتانت‌ها	18

1-‏4-‏1-‏	کشش سطحی	18

1-‏4-‏2-‏	غلظت بحرانی تشکیل مسیل (CMC)	18

1-‏5-‏	طبقه‌بندی بیوسورفکتانت‌ها	19

1-‏5-‏1-‏	گلیکولیپید‌ها	21

1-‏5-‏1-‏1-‏	رامنولیپید‌ها	21

1-‏5-‏1-‏2-‏	ترهالولیپیدها	21

1-‏5-‏1-‏3-‏	سوفورولیپیدها	22

1-‏5-‏2-‏	لیپوپپتیدها و لیپوپروتئین‌ها	23

1-‏5-‏3-‏	اسید‌های چرب، فسفولیپیدها و لیپید‌های طبیعی	23

1-‏5-‏4-‏	بیوسورفکتانت پلیمری	24

1-‏5-‏5-‏	بیوسورفکتانت ذره‌ی	25

1-‏6-‏	فاکتور‌های مؤثر بر سنتز و تولید بیوسورفکتانت	25

1-‏6-‏1-‏	منبع کربن	25

1-‏6-‏2-‏	اثرات منابع نیتروژنی و کاتیون‌های چند ظرفیتی	27

1-‏6-‏3-‏	فاکتور‌های محیطی	29

1-‏7-‏	غربالگری میکروارگانیسم‌های تولیدکنندهی بیوسورفکتانت	30

1-‏7-‏1-‏	تولید بیوسورفکتانت توسط باکتری‌های اکسترموفیل	31

1-‏8-‏	بازیافت بیوسورفکتانت	32

1-‏9-‏	تولید بیوسورفکتانت با روش زیست دگرگونی (بیوترانسفورماسیون)	34

1-‏9-‏1-‏	اصلاح ژنتیکی گونه‌های میکروبی برای تولید بیوسورفکتانت	35

2-‏	2-‏ فرمولاسیون و تولید نمونه آزمایشگاهی محصول	36

2-‏1-‏	مواد و محیط‌های کشت	37

2-‏2-‏	دستگاه‌ها و تجهیزات مورد استفاده	38

2-‏3-‏	نمونهبرداری	39

2-‏3-‏1-‏	اندازه‌گیری مشخصات فیزیکوشمیایی نمونه	41

2-‏4-‏	آنالیز‌های آماری	42

2-‏5-‏	جداسازی سویه‌های باکتریایی	42

2-‏5-‏1-‏	جداسازی مستقیم	42

2-‏5-‏2-‏	جداسازی بعد از غنی‌سازی در محیط نفت	43

2-‏6-‏	غربالگری باکتری‌های تولیدکننده بیوسورفکتانت	44

2-‏7-‏	شناسایی باکتری تولیدکننده بیوسورفکتانت	45

2-‏7-‏1-‏	بررسی خصوصیات مورفولوژی و بیوشیمیایی	45

2-‏7-‏1-‏1-‏	مرفولوژی	45

2-‏7-‏1-‏2-‏	خصوصیات بیوشیمیایی	45

2-‏7-‏2-‏	شناسایی باکتری به روش تعیین توالی ژن 16S rRNA	47

2-‏7-‏2-‏1-‏	استخراج DNA	47

2-‏7-‏2-‏2-‏	تکثیر ژن 16S rRNA با استفاده از واکنش زنجیره پلیمراز (PCR)	47

2-‏7-‏2-‏3-‏	جداسازی و رنگ‌آمیزی قطعه تکثیرشده 16S rRNA	49

2-‏7-‏2-‏4-‏	تعیین توالی	49

2-‏7-‏2-‏5-‏	بیوانفورماتیک	50

2-‏8-‏	بررسی منحنی رشد باکتری و تولید بیوسورفکتانت	54

2-‏9-‏	بهینه‌سازی  تولید بیوسورفکتانت	55

2-‏9-‏1-‏	انتخاب محیط کشت بهینه تولید بیوسورفکتانت	55

2-‏9-‏2-‏	بهینه سازی شرایط تولید بیوسورفکتانت به روش طراحی آزمایش تاگوچی	57

2-‏10-‏	تعیین خصوصیات کشش سطحی	61

2-‏10-‏1-‏	تعیین غلظت بحرانی تشکیل میسل (CMC)	61

2-‏10-‏2-‏	بررسی مقاومت بیوسورفکتانت تولیدی به دما و شوری	65

2-‏10-‏3-‏	فرمولاسیون محصول بیوسورفکتانت میکروبی جهت ازدیاد برداشت نفت	67

2-‏11-‏	تعیین نوع و ساختار بیوسورفکتانت‌های تولیدشده توسط سویه KE1	68

2-‏11-‏1-‏	استخراج بیوسورفکتانت‌ها از محیط کشت سویه KE1	69

2-‏11-‏2-‏	خالص‌سازی بیوسورفکتانت‌های حاصل از سویه KE1	69

2-‏11-‏3-‏	هیدرولیز ترهالولیپید حاصل از سویه KE1	70

2-‏11-‏4-‏	آنالیز GC-‏MS	70

2-‏11-‏5-‏	نتایج تعیین نوع و ساختار بیوسورفکتانت‌های تولیدشده توسط سویه KE1	71

منابع	72

فهرست شکل‌ها و جدول‌ها

شکل ‏2-‏1-‏ تجمعی از بیوسورفکتانت در سطح بین آب و هوا [2]	9

شکل ‏2-‏2-‏ رابطه بین کشش سطحی، غلظت بیوسورفکتانت و تشکیل میسل [2].	18

جدول ‏2-‏1-‏ مهم‌ترین بیوسورفکتانت‌ها همراه با منشأ میکروبی [22].	20

شکل ‏2-‏3. ساختمان رامنولیپید [24].	21

شکل ‏2-‏4. ساختمان ترهالولیپید [24].	22

شکل ‏2-‏5 ساختمان سوفورولیپیدها [24].	22

شکل ‏2-‏6. ساختمان مولکولی سورفکتین [24].	23

شکل ‏2-‏7. ساختار فسفاتیدیل اتانول آمین [24].	24

شکل ‏2-‏8. ساختمان مولکولی امولسان. اسید‌های چرب به اسکلت هتروپلیساکاریدی متصل شدهاند [24].	24

جدول ‏3-‏1-‏ ترکیب محیط کشت لینهارد	37

جدول ‏3-‏2-‏ ترکیب  شیمیایی Trace element	37

جدول ‏3-‏3-‏ ترکیب محیط کشت پایه معدنی	38

جدول ‏3-‏4-‏ فهرست دستگاه‌ها و تجهیزات	38

شکل ‏3-‏1-‏ عکس هوایی از محل نمونه‌برداری در جزیره خارک (29°13'41. 10" N 50°18'10. 91" E) .	40

شکل ‏3-‏2-‏ عکس هوایی از محل نمونه‌برداری در حوضچه‌ پسماند کارخانه گل حفاری در منطقه مارون خوزستان (31°7'40. 53" N 49°18'18. 81" E) .	40

جدول ‏3-‏5-‏ مشخصات فیزیکوشمیایی نمونه‌های گرفته‌شده به تفکیک محل نمونه‌برداری	41

جدول ‏3-‏6-‏ نرم‌افزار‌های مورد استفاده	42

جدول ‏3-‏2-‏ ترکیب  شیمیایی Trace element	42

شکل ‏3-‏3-‏ فعالیت امولسیفیکاسیون هگزادکان حاصل از سویه‌های موردبررسی	44

شکل ‏3-‏4-‏ کیت API 20E مورد استفاده جهت بررسی خصوصیات بیوشیمیایی قبل (بالا) و بعد (پایین) از انجام تست	46

جدول ‏3-‏7-‏ خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سویه KE1	46

فرمول 3-‏2-‏ اندازه‌گیری غلظت DNA	47

جدول ‏3-‏8-‏ مخلوط واکنش PCR (Ampliqon Taq DNA polymerase master mix)	47

جدول ‏3-‏9-‏ مواد لازم برای انجام واکنش PCR و حجم هر یک در واکنش	48

جدول ‏3-‏10-‏ پرایمر‌های مورد استفاده و توالی آن‌ها	48

جدول ‏3-‏11-‏ برنامه چرخه دمایی انجام واکنش PCR	48

جدول ‏3-‏12-‏ توالی اصلاح‌شده ژن 16S rRNA سویه‌ KE1.	51

جدول ‏3-‏13: نتیجه آنالیز BLASTn سویه MK-‏1 در پایگاه Genbank.	52

شکل ‏3-‏6: درخت فیلوژنتیکی نشان‌دهنده سویه KE1 در بین گونه‌های باکتریایی مشابه	53

جدول ‏3-‏14-‏ ساختار رده‌بندی سویه KE1	53

فرمول 3-‏2-‏ محاسبه نرخ رشد:	54

فرمول 3-‏3-‏ محاسبه زمان دوبرابر شدن جمعیت سلولی:	54

شکل ‏3-‏7-‏ منحنی رشد و تولید محصول بیوسورفکتانت توسط سویه KE1 در محیط کشت پایه معدنی حاوی 1% ملاس	55

شکل ‏3-‏8-‏ تولید بیوسورفکتانت توسط سویه KE1 در محیط کشت‌های مختلف	56

جدول ‏3-‏15-‏ فاکتورها و سطوح در نظر گرفته در طراحی آزمایش‌ها جهت بهینه‌سازی تولید بیوسورفکتانت. )-‏) فقر فسفر و ازت، (+) عدم فقر فسفر و ازت	57

جدول ‏3-‏16-‏ جدول آزمایش‌های آرایه L16 طراحی شده به روش تاگوچی	58

جدول ‏3-‏17-‏ نتایج آزمایش‌های طراحی شده به روش تاگوچی برای سویه KE1	59

شکل ‏3-‏9-‏ نمودار حاصل از آنالیز تاگوچی جهت بهینه‌سازی تولید بیوسورفکتانت توسط سویه KE1	60

شکل ‏3-‏10-‏ پودر حاصل از استخراج و خالص سازی جزئی بیوسورفکتانت.	62

شکل ‏3-‏11-‏ تعیین CMC بیوسورفکتانت حاصل از سویه‌ KE1 با استفاده از روش اندازه‌گیری کشش سطحی و فعالیت امولسیفیکاسیون	64

شکل ‏3-‏12: منحنی فعالیت امولسیفیکاسیون بیوسورفکتانت حاصل از سویه KE1 در دماهای مختلف	66

شکل ‏3-‏13-‏ بررسی اثر نمک بر فعالیت بیوسورفکتانت حاصله سویه KE1	66

شکل ‏3-‏14-‏ ساختار ترهالوز بخش هیدروفیل بیوسورفکتانت‌های ترهالولیپیدی	68

شکل ‏3-‏15-‏ ساختار یک بیوسورفکتانت ترهالولیپیدی	68

جدول ‏3-‏18-‏ جزئیات آنالیز اسیدهای چرب توسط دستگاه GC-‏MS	70

جدول ‏3-‏19-‏ جزئیات آنالیز اسیدهای چرب توسط دستگاه GC-‏MS	71

# مروری بر مطالعات پیشین

## مقدمه

در حال حاضر سوخت‌های فسیلی همچون نفت و مشتقات آن مهم‌ترین منابع تأمین نیاز روزافزون به انرژی هستند و میزان ذخایر نفتی رو به کاهش نهاده است. مطالعات آماري نشان مي‌دهد که تقاضاي انرژي در جهان با شتاب بالايي رو به رشد است. لذا انتظار مي‌رود که کشورهاي توليدکننده نفت به نسبت سهم ايشان از منابع نفتي و همچنين سهم ايشان از بازار فعلي عرضه، نسبت به افزايش توليد اقدام کرده و درواقع سهم خود را در بازار حفظ کنند.

عمر بیشتر مخازن نفتی دنیا به نیمه دوم خود رسیده است، به همین دلیل میزان برداشت نفت از آن‌ها به میزان قابل‌ملاحظ‌های کاهش یافته و شرکت‌های نفتی از روش‌های ازدیاد برداشت با استفاده از فناوری‌های نوین برای بهره‌وری بیشتر در برداشت از ذخایر نفتی استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه نفت، مشتقات و فرآورده‌های نفتی بخش عمده تولید ناخالص ملی کشورمان را تشکیل میدهند، استفاده صحیح از منابع نفتی کشور، به‌منظور افزایش طول عمر آن‌ها و برخورداری نسل‌های آینده از این ذخایر خدادادی، ایجاب میکند با مدیریت صحیح این منابع حداکثر بهرهوری از آن‌ها را فراهم نمود. بدون تردید مهم‌ترین موضوع در مدیریت مخازن نفتی، اتخاذ روشهایی برای حفظ و صیانت مخزن، بالا بردن راندمان تولید، و سعی بر نگه‌داشتن آن در حد مطلوب در طول زمان میباشد.

از دیدگاه تاریخی، برداشت نفت از مخازن به سه مرحله تقسیم‌ می‌شود. مرحله آغازین تولید با استفاده از انرژی طبیعی موجود در مخزن که منبع اصلی انرژی برای جابجایی نفت به سمت چاه تولیدی است، انجام می‌شود. منبع این انرژی طبیعی رانش کلاهک گازی (Gas Cap Drive) ، رانش آبده (Aquifer Drive) ، رانش گاز محلول (Solution Gas Drive) ، انبساط سنگ و سیال (Rock and Fluid Expansio) ، و ریزش ثقلی (Gravity Segregation) است. در این مرحله تنها در حدود ٣٠-‏٥ درصد نفت اولیه موجود در مخزن (Original Oil in Place (OOIP برداشت می‌شود.

مرحله دوم عملیات به‌طورمعمول بعد از کاهش انرژی مخزن و درنتیجه کاهش برداشت نفت، استفاده می‌شود. برداشت ثانویه با افزایش انرژی طبیعی مخزن با کمک تزریق آب یا گاز انجام می‌شود. در این فرآیند گاز و آب را می‌توان برای تثبیت فشار با انبساط کلاهک گازی و آبده و یا رویکرد جابه‌جایی غیرامتزاجی نفت داخل ستون نفتی تزریق کرد. با این‌ وجود جابجایی غیرامتزاجی گازی به اندازه سیلاب‌زنی (Water Flooding) مفید نیست و امروزه به ‌ندرت به‌عنوان برداشت ثانویه استفاده می‌شود. بنابر این سیلاب‌زنی به ‌طور معمول معادل این برداشت طبقه‌بندی می‌شود. آب، نفت را به سمت چاه‌های تولیدی می‌راند و این فرآیند تا زمانی که نسبت آب به نفت در چاه‌های تولیدی زیاد شود و تولید نفت بیشتر صرفه اقتصادی نداشته باشد، ادامه می‌یابد. در پایان این مرحله برداشت نفت به ٦٠-‏٤٠ درصد می‌رسد. تزریق آب به مخزن دو اثر عمده را در پی دارد:

- با نگه‌داشتن فشار مخزن بالاتر از نقطه حباب، از آزاد شدن گاز در مخزن جلوگیری کرده و نفوذپذیری نسبی نفت را بالا نگه می‌دارد.

- نفت را در جلوی جبهه آب به سمت چاه‌های تولیدی می‌راند.

در پایان این مرحله، در اثر عواملی که به‌طور عمده ناشی از شرایط ترشوندگی نامطلوب، ناهمگنی سنگ مخزن و به دام افتادن نفت در اثر مویینگی است، مقدار قابل‌توجهی از نفت (٦٠-‏٤٠% نفت درجا) در مخزن باقی می‌ماند. برای برداشت این مقدار نفت و افزایش برداشت نهایی، روش‌های ازدیاد برداشت نفت (Enhanced Oil Recovery -‏EOR) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ازدیاد برداشت نفت به مجموعه تکنیک‌ها و فرایندهایی اطلاق می‌گردد، که طی آن سعی می‌شود با استفاده از انرژی یا مواد خارج از میدان نفتی، میزان نفت خامی را که استخراج آن‌ها با روش‌های معمولی امکان‌پذیر یا تولید آن اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه نیست، استخراج و مورد بهره‌برداری قرار دهند.

روش‌های مختلف ازدیاد برداشت نفت عبارت‌اند از: روش‌های آب‌روبی، روش‌های گرمایی، (تحریک دور‌های با بخار آب، بخار روبی، رانش با آب گرم و احتراق درجا) روش‌های شیمیایی، (رانش با پلیمرها، سورفکتانت‌ها، بازها و پلیمر‌های مسیلی) روش‌های امتزاجی، (تزریق گاز‌های هیدروکربنی، تزریق دی‌اکسید کربن و نیتروژن، همچنین تزریق گاز‌های حاصل از احتراق به‌صورت امتزاجی یا غیرامتزاجی) و روش‌های میکروبی. درمجموع هدف همه روش‌های ازدیاد برداشت نفت، به حرکت واداشتن نفت‌های باقیمانده درون مخزن، به سمت چاه تولیدی در سطح مخزن نفتی می‌باشد.

## بیوسورفکتانت‌های میکروبی

بیوسورفکتانتها گروهی از مولکول‌های فعال در سطح با ساختار بسیار متنوع هستند که توسط برخی باکتریها، قارچها و مخمرها تولید میشوند. بیوسورفکتانتها مولکول‌های دوگانهدوست با دو بخش آب‌دوست و آب‌گریز هستند که امکان تشکیل میسل در حدفاصل دو فاز با قطبیت متفاوت مانند روغن‌ آب یا هوا-‏آب را دارا میباشند. این ویژگی آن‌ها را قادر به کاهش کشش سطحی مایعات، توقف تشکیل پیوند‌های هیدروژنی و برهمکنش‌های آبدوست و آب‌گریز کرده و با تشکیل میکروامولسیون قابلیت حل شدن هیدروکربنها در آب و یا بالعکس را باعث میشوند. این ویژگی باعث خصوصیات پاک‌کنندگی، امولسیونکنندگی، کفکنندگی و پراکندهکنندگی سورفکتانتها میشود [1, 2].

شکل ‏1-‏1-‏ تجمعی از بیوسورفکتانت در سطح بین آب و هوا [2]

استفاده از فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست، یکی از رویکرد‌های نسبتاً نوین در صنایع مختلف می‌باشد و تحقیقات بسیار گسترده‌ای در کشور‌های توسعه‌یافته و رو به توسعه دنیا در این زمینه در حال انجام است. تقریباً تمام سورفکتانتهایی که در حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرند، از مشتقات نفت خام سنتز میشوند [3]. سورفکتانت‌های شیمیایی که محصول فرعی صنعت پتروشیمی میباشند شامل آلکیل بنزن سولفونات، آلکیل فنول اتوکسیلات و مشتقات آن‌ها هستند. این محصولات 75-‏70% از مصرف سورفکتانت کشور‌های صنعتی را تشکیل میدهند [4].

بیوسورفکتانت‌ها‌ مولکول‌های منحصر به فردی هستند که کاربرد‌های وسیعی را در حذف آلودگی‌های آلی و فلزی محیط‌زیست، افزایش بازیافت نفت، لجنزدایی تانک‌های ذخیره نفت، و پمپاژ و انتقال نفت سنگین در خطوط لوله، دارند. به علت سازگاری زیست‌محیطی، بیوسورفکتانت به سهولت در طبیعت تجزیه شده و نسبت به سورفکتانت‌های سنتزی، غیرسمی ‌و یا کمسمیتر میباشند. مزایای بالقوهی بیوسورفکتانتها شامل زیست‌تخریب‌پذیری، سمیت کم، زیست سازگاری، قابلیت تولید از مواد خام ارزان که در مقادیر زیاد در دسترس است و قابلیت هضم شدن میباشد که باعث کاربرد آن‌ها در لوازم آرایشی، افزودنی‌های غذایی و دارویی شده است. همچنین این ترکیبات دارای ماهیت شیمیایی و اختصاصیت برای سوبسترا‌های هیدروکربنی هستند. سازگاری آن‌ها با محصولات شیمیایی باعث فرمولاسیون novel آن‌ها شده است [5-‏8].

در سال‌های اخیر توجه به سمت استخراج و بهره‌برداری از سورفکتانت‌های ارزشمند، برای استفاده‌های مختلف صنعتی، افزایش یافته است و به باکتری‌ها که شرایط اکستریم را دوست دارند و بیوسورفکتانت تولید می‌کنند، بسیار توجه شده است [9]. بنابراین میکروارگانیسم‌های که قادر به تحمل شرایط سخت می‌باشند به دلیل داشتن این توانایی بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند و می‌توان از آن‌ها به‌عنوان عوامل امولسیون کننده در اصلاح زیستی هیدروکربن‌ها فلزات سمی در خاک و فاضلاب‌ها آلوده استفاده کرد [10]. میکروارگانیسم‌های تولیدکننده بیوسورفکتانت در اغلب محیط‌های خاکی و آبی یافت شدهاند ولی درمجموع تحقیقات زیادی در رابطه با جداسازی جامع و وسیع این دسته از میکروارگانیسمها صورت نگرفته است [11].

### کاربرد صنعتی بیوسورفکتانت‌ها

در حال حاضر اغلب سورفکتانت‌های تجاری به طریقهی شیمیایی سنتز میشوند، بااین‌حال در سال‌های اخیر توجه بیشتری به تولید بیوسورفکتانت‌های میکروبی معطوف شده است. بیوسورفکتانتها دارای مزیت‌های مهمی ‌نسبت به سورفکتانت‌های شیمیایی میباشند که به آن‌ها امکان استفاده در مصارف صنعتی و محیطی را میدهد. برخی از این مزایا عبارت‌اند از:

- تجزیه‌پذیری زیستی: برخلاف سورفکتانت‌های سنتزی، سورفکتانت‌های بیولوژیکی، به‌آسانی توسط میکروارگانیسم‌ها تجزیه می‌شوند. این واقعیت توسط mulligan در سال 2005 بر اساس استفاده از بیوسورفکتانت‌ها در پاک‌سازی زیستی و پراکنده کردن لکه‌های نفتی، مشخص شده است [12].

- سمیت پایین: نشان داده شد که تأثیر سورفکتانت مشتق شده از ترکیبات شیمیایی، بیشتر بوده اما بیوسورفکتانت‌ها غیر سمی بوده و جهش‌زا نبودند. کورگزیت (Corexit) که یک سورفکتانت آنیونی سنتزی است، LD50 آن (غلظت کشندگی برای کشتن 50 درصد از جمعیت مورد آزمایش) بر علیه Photobacterium phosphoreum، 10 برابر کمتر از رامنولیپید است [13].

- سازگاری زیستی: به‌طوری‌که امکان کاربرد بیوسورفکتانت‌ها را در صنایع آرایشی، و نیز در صنایع غذایی به‌عنوان افزودنی غذا میدهد [13].

- امکان تولید از مواد خام ارزان و در دسترس: بیوسورفکتانتها میتوانند از مواد خام ارزان‌قیمت که در مقادیر زیادی موجود میباشند، تولید شوند. منبع کربن می‌تواند شامل هیدروکربنها، کربوهیدرات‌ها و یا لیپیدها باشد که به‌طور جداگانه و یا با یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرند.

- فاکتور‌های فیزیکی: بسیاری از بیوسورفکتانت‌ها تحت تأثیر عوامل محیطی مثل دما و pH قرار نمی‌گیرند و در برابر نیروی یونی تحمل دارند. Lichenysim که توسط سویه‌ای از Bacillus licheniformis تولید می‌شود تحت تأثیر طیفی از دما تا 50 درجه، طیفی از pH، از 5/4 تا 9 و شوری 5% و غلظت کلسیم g l-‏125 قرار نمی‌گیرد [1].

- سطح و فعالیت سطحی. Molligan در سال 2005 اظهار داشت که یک بیوسورفکتانت خوب می‌تواند کشش سطحی آب را ازmN m-‏172 به mN m-‏1 35 کاهش دهد و کشش بین سطحی بین آب/هگزادکان را از mN m-‏1 40 به mN m-‏1 1 کاهش دهد. سورفکتین دارای توانایی کاهش کشش سطحی آب، تا mN m-‏1 25 است و می‌تواند کشش بین سطحی آب/ هگزادکان را تا کمتر ازmN m-‏1 کاهش دهد [13].

- اختصاصی بودن: بیوسورفکتانتها مولکول‌های آلی با گروه‌های اختصاصی، اغلب به‌طور اختصاصی عمل ‌می‌کنند. به دلیل این ویژگی، در سمیتزدایی آلودگی‌های خاص، امولسیون‌زدایی امولسیون‌های صنعتی، صنایع غذایی، آرایشی و داروسازی مورد استفاده قرار گرفته‌اند [13].

یکی از کاربرد‌های بسیار مهم بیوسورفکتانتها در صنایع نفت خام ‌می‌باشد. با توجه به خاصیت کاهش کشش سطحی و بین سطحی مخلوط‌های هیدروکربنی، این مواد به‌عنوان کاندیدای بالقوه‌ای برای ازدیاد برداشت نفت خام مطرح ‌می‌باشند. از دیگر کاربرد‌های بیوسورفکتانتها، امکان استفاده از آن‌ها در پمپاژ و انتقال نفت (به‌ویژه نفت سنگین) در خطوط لوله از طریق کاهش ویسکوزیته نفت خام، و پاک‌سازی لجن نفتی از مخازن ذخیره نفت و بازیافت نفت باقیمانده در آن‌ها میباشد. از دیدگاه زیست‌محیطی استفاده از باکتری‌های تولیدکننده بیوسورفکتانت به‌منظور افزایش تجزیه میکروبی آلودگی‌های هیدروکربنی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

## کاربرد بیوسورفکتانتها در صنعت نفت

کاربرد بیوسورفکتانت در صنعت نفت شامل تجزیه و رفع آلودگی‌های نفتی، پاک‌سازی لجن نفتی از تانکر‌های ذخیره نفت و ازدیاد برداشت نفت خام به روش میکروبی (MEOR) میباشد.

نفت در ابتدا به طور طبیعی در نتیجه فشار داخلی مخزن با قدرت بیرون زده میشود که فاز اولیه برداشت نامیده میشود.

برداشت طبیعی بوسیله فرایند ازدیاد برداشت نفت ادامه پیدا میکند. فرایند افزایش بازیافت با تزریق آب یا گاز به درون مخزن انجام میشود که برداشت ثانویه نامیده میشود.

بازیافت ثالثیه شامل استفاده از گرما، مواد شیمیایی و محصولات میکروبی میباشد [14, 15].

تولید کم برخی از چاههای نفت ممکن است ناشی از نفوذپذیری کم مخازن و یا ویسکوزیته بالای نفت‌خام باشد. که منجر به تحرک کم نفت در مخازن میشود.MEOR  نزدیک به 80 سال قبل پیشنهاد شد، اما از سال 1980 اولین مطالعات آزمایشگاهی آن آغاز شده است [7].

MEOR شامل کاربرد میکروارگانیسمها، فرایندهای میکروبی و محصولات آنها به منظور ازدیاد برداشت باقیماندههای نفتی از مخازن نفت میباشد اولین پیشنهاد برای استفاده از  MEOR قبل از سال 1926داده شد، زمانیکه بکمن رشد باکتریها را روی روغنهای معدنی را گزارش کرده [15, 16] . در گذشته، میکروارگانیسمها به عنوان عوامل زیانآور در صنعت نفت مطرح بودند اما امروزه میدانند که میکروارگانیسمها میتوانند در مراحلی از برداشت نفت بسیار مفید واقع شوند [17].MEOR ،  ممکن است بوسیله تزریق مستقیم مواد غذایی به میکروارگانیسمهایی با توانایی تولید محصولات مطلوب در مخزن، برای افزایش تحرک نفتخام و یا تزریق خود محصول به تنهایی، انجام شود. در این فرایند فیلم های نفتی از صخرهها جدا شده و نفت امولسیون میشود [8] .کاهش کشش سطحی، فشار مورد نیاز برای رهایی نفت محبوس شده از خلل و فرج صخره‌‌های مخزن را کاهش داده و نفت را از این منافذ جابهجا کرده به سمت چاه بهرهبرداری وادار به حرکت میکند.

سه راه ممکن که میکروارگانیسمها از طریق آن میتوانند در ازدیاد برداشت نفت شرکت کنند عبارتند از:

- میکروارگانیسمها میتوانند بیوسورفکتانتها وبیوپلیمرهایی روی سطح تولید کنند.

- میکروارگانیسمها در منافذ صخرههای مخازن رشد کرده وگازهایی تولید میکنند. که این تولید گاز فشار مخزن را بالا برده و به فرایند استخراج نفت کمک میکند.

- میکروارگانیسمها میتوانند به طور انتخابی کانالهای با نفوذپری بالا در صخرههای مخزن را مسدود کرده و باعث افزایش فرایند بازیافت شوند [18].

باقیمانده نفتخام در منافذ ممکن است بالاتر از حدود 67% کل نفت مخزن باشد و این نشان‌دهنده راندمان بازیافت نسبی نفت در تولید اولیه و ثانویه است. میکروارگانیسمها چندین ترکیب تولید میکنند که توانایی بالقوه برای افزایش فشار مخزن، ویسکوزیته و گرانروی نفتخام را کاهش داده و اجازه حرکت آسانتر محصول از دیواره چاه را فراهم میسازد. گاز تولید شده در مخزن میتواند در تنظیم دوباره فشار خالی شده مخزن نیز شرکت کند. همچنین ممکن است این گازها در نفت خام حل شده، ویسکوزیته آن را کاهش دهند. از طرف دیگر باکتریها با تولید اسیدهایی مانند اسید استیک و پروپیونیک اسید میتوانند صخرههای کربناتی را حل کرده، نفوذپذیری و ضریب تخلخل آنها را افزایش دهند. یک مشکل عمده در کاربرد عملیاتی این روش، دما وغلظت بالای نمک در مخازن نفتی میباشد. موفقیت عملیات MEOR  در سطح مخزن وابسته به کاربرد میکروارگانیسمهایی است که بتوانند در مخازن دارای هیدروکربنها، آب نمک و درجه حرارت بالا زنده مانده و محصول مناسب و متابولیت مورد نظر را تولید کنند [18].

سه راه ممکن برای کاربرد بیوسورفکتانتها در MEOR عبارتنداز:

- تولید بیوسورفکتانت در محیط بستهیا مداوم و اضافه کردن آن به مخزن با استفاده از روشهای معمول

- تزریق باکتریها به درون مخزن و تولید بیوسورفکتانت در فاز میان سلول باکتری و لایه‌های نفتی

- تزریق مواد غذایی انتخاب شده به مخزن به منظور تحریک رشد باکتریهای تولید کننده بیوسورفکتانت موجود در درورن مخزن

میکروارگانیسمهای هوازی تولیدکننده بیوسورفکتانت برای استفاده مستقیم باکتری در مخزن جهت افزایش بهرهبرداری از مخازن نفتی مناسب نیستند. میکروارگانیسمهایی که به این منظور به کار میروند باید توانایی رشد و تولید سورفکتانت تحت شرایط محیطی مخازن نفتی را دارا باشند، زیرا تقریبا تمام مخازن نفتی دارای دما و نمک بالا و شرایط بیهوازی هستند. تاکنون تنها یک میکروارگانیسم به نامBacillus Lichniformis JF-‏2  نشان داده شده است که تحت شرایط بیهوازی بیوسورفکتانت عمده ای تولید میکند که کشش سطحی محیط را به کمتر از mN m-‏1 30 کاهش میدهد. مطالعه بر روی این باکتری نشان میدهد که این گونه، توانایی رشد و تولید سورفکتانت در مخازن نفتی را دارا میباشد و افزایش بهره برداری از نفت را تا 13% امکان‌پذیر میکند. شرایط موجود در مخازن نفتی برای رشد این باکتری در حد مطلوب می‌باشد. کاهش کشش سطحی حتی در غلظت اشباع نمکی 30% هم اتفاق میافتد [19].

### بیوسورفکتانتها و ازدیاد برداشت میکروبی نفت

MEOR در سومین مرحله بازیافت نفت از چاه که معروف به بازیافت نفت ثالثیه میباشد استفاده میشود. میکروارگانیسم‌های استفاده شده در MEOR میتوانند برای یک چاه یا مخزن نفتی به‌صورت زنده در درون مخزن نفت به کار برده شوند. میکروارگانیسمها معمولاً شرایط خاصی را برای زنده ماندن نیاز دارند، بنابراین اغلب نوترینتها و اکسیژن هم‌زمان به درون چاه تزریق میشود. MEOR همچنین به آب نیز نیاز دارد. انتخاب میکروبها و ناحیهی زیرسطحی مخزن نقش بسیار مهمی را در MEOR ایفا میکند. میکروارگانیسمها بین سطوح رشد میکنند تا بازیافت نفت را با متد‌های زیر افزایش دهند:

- کاهش ویسکوزیته نفت: نفت مایع غلیظی است که به‌راحتی جاری نمیشود. میکروارگانیسمها کمک میکنند تا ساختار‌های مولکولی نفت خام را بشکنند و باعث شوند تا سیالیت آن بیشتر شده و آسانتر از چاه بازیافت شود.

- تولید گاز دی‌اکسید کربن: میکروارگانیسمها گاز دی‌اکسید کربن را به‌عنوان یک محصول فرعی متابولیسم تولید میکنند. به‌ مرور زمان این گاز تجمع یافته و جایگزین نفت در چاه شده و آن را به بیرون میراند.

- تولید بیوماس: وقتی میکروارگانیسمها مواد غذایی را جهت زنده ماندن تجزیه میکنند بیوماس عالی را به‌عنوان یک محصول فرعی تولید میکنند که این محصول فرعی بین نفت و صخره‌های سطح چاه تجمع مییابد و ازلحاظ فیزیکی جایگزین نفت شده و باعث میشود تا راحتتر بازیافت شود.

- انسداد انتخابی: تعدادی از میکروارگانیسمها مواد لزجی به نام اگزوپلیساکارید ترشح میکنند تا به ‌وسیله‌ی آن از خشک شدن خود محافظت کنند. این مواد همچنین به باکتری کمک میکنند تا در برابر دیگر ارگانیسمها از خود دفاع کند. علاوه بر این، اگزوپلیساکاریدها در مسدود کردن منافذ چاه و و در نتیجه خروج بهتر نفت نیز به باکتری کمک میکنند.  این فرآیند مسدود کردن منافذ جهت تسهیل حرکت نفت به‌عنوان selective plugging شناخته میشود.

- تولید بیوسورفکتانت: بیوسورفکتانتها شبیه پاککننده‌های لغزنده‌ای عمل کرده و به نفت کمک میکنند تا در طول صخرهها و شکافها آزادانهتر حرکت کند و بدین‌صورت راحتتر از چاه بیرون بیاید.

در یک تحقیق Pseudomonas aeruginosa از آب آلوده به نفت خام برای تولید بیوسورفکتانت جداسازی شد. تست‌های آزمایشگاهی و تست‌های پایلوت کاربرد موفقیت آمیزش را در جهت بازیافت نفت از میدان نفتی داکینگ چین را نشان داد [20]. محصولات متابولیک استفاده شده (PIMP) توانست بازیافت نفت را تا 2/11 درصد افزایش دهد و همچنین فشار تزریق را تا 40 درصد کاهش دهد.

PIMP که به‌عنوان بیوسورفکتانت مصرف میشد، قادر بود ویسکوزیته نفت خام را تا 35 درصد کاهش دهد. در تست‌های پایلوت حدود 80 درصد از چاه‌های استفاده شده بعد از تزریق PIMP و حبس حدود یک ماه، افزایش معنی‌داری در تولید نفت خام نشان دادند. تست پایلوت همچنین نشان داد که PIMP میتواند سیکل شستن چاه نفتی را افزایش دهد تا جایی که کل نفت تولیدی افزایش یابد.

یکی دیگر از کاربردهای بیوسورفکتانتها در صنعت نفت، لجنزایی تانکهای ذخیره نفت میباشد. بانات و همکارانش استفاده از بیوسورفکتانتها را، برای لجنزایی یک تانک ذخیره نفت شرکت نفت خام کویت نشان دادند و به بازیافت 90 درصد نفت محبوس در لجن با استفاده از یک سویه مناسب تولید کننده بیوسورفکتانت دست یافتند [12, 21]. تشكيل لجن‌‌های نفتی در مخازن ذخیره کننده نفتخام منجر به محبوس شدن درصد بالایی از اين ماده گرانبها در تانکرها و عدم دسترسی به آن مي‌شود، علاوه بر اين تخليه لجن‌‌های نفتی در محيط تهدید بسيار بزرگی برای اكوسيستم‌‌هاي زيستي محسوب ‌‌می‌شوند. از اين‌رو استفاده از فن‌آوري‌‌هاي سازگار با محيط زيست يكي از رويكردهاي نوين علم بيوتكنولوژي مي باشد. لجن‌زدايي مخازن نفتي به روش ميكربي يكي از جديدترين مباحث ميكروبيولوژي نفت در دو دهه گذشته به شمار مي‌رود.

## شاخص‌های مهم درزمینه عملکرد سورفکتانت‌ها

### کشش سطحی

نیرو در واحد طول است که توسط مایعی که در تماس با یک جامد یا مایع دیگری است بکار برده می‌شود. همچنین کشش سطحی‌ به‌عنوان مقداری از انرژی آزاد در واحد سطح تلقی می‌شود که مرتبط با سطح یا بین دو سطح است. [13].

### غلظت بحرانی تشکیل مسیل (CMC)

وقتی تعداد زیادی مولکول سورفکتانت در یک محلول به هم متصل شوند، تشکیل توده‌ای به نام میسل می‌دهند. به غلظتی از یک سورفکتانت که در آن این میسل‌ها شروع به تشکیل شدن می‌کنند CMC یا غلظت بحرانی تشکیل مسیل می‌گویند. وقتی میسل‌ها شروع به تشکیل شدن کردند دم آن‌ها تشکیل یک هسته آب‌گریز و سر یونی آن‌ها یک پوسته بیرونی می‌سازد که تماس مطلوب با آب را بهبود می‌بخشد [2].

شکل ‏1-‏2-‏ رابطه بین کشش سطحی، غلظت بیوسورفکتانت و تشکیل میسل [2].

## طبقه‌بندی بیوسورفکتانت‌ها

سورفکتانت‌های شیمیایی بر اساس گروه‌های قطبی به انواع آنیونی، کاتیونی و خنثی طبقهبندی 
میشوند. بیوسورفکتانتها را نیز بر اساس ترکیب شیمیایی و منشأ میکروبی آن‌ها دستهبندی میکنند. به‌طورکلی ساختار یک بیوسورفکتانت، از یک بخش آبدوست شامل اسیدآمینه، پپتید‌های آنیونی و کاتیونی، منو، دی و پلیساکاریدها، و یک بخش آب‌گریز شامل اسید‌های چرب تشکیل شده است [22]. بر این اساس بیوسورفکتانتها به گروه‌های زیر طبقهبندی میشوند:

- بیوسورفکتانت‌های گلیکولیپیدی

- بیوسورفکتانت‌های لیپوپپتیدی و لیپوپروتئینی

- فسفولیپیدها و اسید‌های چرب

- بیوسورفکتانت‌های پلیمری

- بیوسورفکتانت‌های ذرهای

مهم‌ترین انواع بیوسورفکتانتها به همراه خصوصیات و منشأ میکروبی آن‌ها در جدول ‏1-‏1 نشان داده شده است.

جدول ‏1-‏1-‏ مهم‌ترین بیوسورفکتانت‌ها همراه با منشأ میکروبی [22].

| Biosurfactant | Organisms | Surface tension (mN/m) | CMC | Interfacial tension (mN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glycolipids |  |  |  |  |
| Rhamnolipids | P. aeruginosa Pseudomonas sp | 29 25-‏30 | o. 1-‏10 | 0. 25 1 |
| Trehalolipids | R. erythropolis N. erythropolis Mycobacterium sp | 32-‏36 30 38 | 4 20 o. 3 | 14-‏17 3. 5 1. 5 |
| Sophorolipids | T. bombicola T. apicola T. petrophilum | 33 30 |  | 1. 8 0. 9 |
| Cellobiolipids | U. zee، U. maydis |  |  |  |
| Lipopeptides and lipoproteins |  |  |  |  |
| Peptide-‏lipid | B. licheniformis | 27 | 12-‏20 | 0. 1-‏o. 3 |
| Serrawettin | S. marcescens | 28-‏33 |  |  |
| Viscosin | P. fluoresnce | 26. 5 | 150 |  |
| Surfactin | B. subtilis | 27-‏32 | 23-‏160 |  |
| Subtilisins | B. subtilis |  |  |  |
| Gramicidins | B. brevis |  |  |  |
| Polymyxins | B. polymyxa |  |  |  |
| Fatty acid، neutral lipids and phospholipid |  |  |  |  |
| Fatty acids | C. lepus | 30 | 150 | 2 |
| Naural lipids | N. erythropolis | 32 |  |  |
| Phospholipid | T. thiooxidans |  |  |  |
| Plymeric surfactants |  |  |  |  |
| Emulsan | A. calcoaceticus |  |  |  |
| Biodispersan | A. calcoaceticus |  |  |  |
| Mannan-‏lipid-‏protein | C. tropicalis |  |  |  |
| Liposan | C. lipolytica |  |  |  |
| Carbohydrate-‏protein-‏lipid | P. fluorescense | 27 | 10 |  |
| Particulate biosurfactant |  |  |  |  |
| Vesicles and fimbriae | A. calcoaceticus |  |  |  |

### گلیکولیپید‌ها

گلیکولیپیدها، بیشترین بیوسورفکتانت‌های شناخته‌شده هستند. آن‌ها کربوهیدرات‌هایی هستند که شامل منو، دی، تری و تتراساکارید می‌باشند و شامل گلوکز، مانوز، گالاکتوز، رامنوز، گالاکتوسولفات و گلوکورونیک اسید می‌باشند. این کربوهیدرات به زنجیره بلند اسید‌های آلیفاتیک هیدروکسی آلیفاتیک متصل شده‌اند. معروف‌ترین بیوسورفکتانتها گلیکولیپیدی شامل رامنولیپیدها، ترهالولیپیدها و سوفورولیپیدها ‌می‌باشند [22, 23].

#### رامنولیپید‌ها

رامنولیپیدها از گلیکولیپیدهایی هستند که بیشترین مطالعه روی آن‌ها انجام شده است. آن‌ها از یک یا دو مولکول رامنوز که به یک یا دو مولکول بتا هیدروکسی دکانوئیک اسید متصل شده است، تشکیل شده‌اند (شکل ‏1-‏3) . تولید گلیکولیپید‌های حاوی رامنوز، اولین بار در Pseudomonas aeruginosa توسط جرویس و جانسون در سال 1949، ارائه شد [23].

شکل ‏1-‏3-‏ ساختمان رامنولیپید [24].

#### ترهالولیپیدها

تاکنون چندین بیوسورفکتانت ترهالولیپیدی شناخته شده است. در اکثر گونه‌های Mycobacterium، Nocardia وCorynebacterium دیساکارید ترهالوز در موقعیت‌های C-‏6 وC-‏6´ به مایکولیک اسید متصل شده است (شکل ‏1-‏4) . ترهالولیپید‌های حاصل از میکروارگانیسم‌های مختلف ازنظر اندازه و ساختار مایکولیک اسید، تعداد اتم‌های کربن و درجه غیراشباع بودن با یکدیگر تفاوت دارند. تولید ترهالولیپید با رشد باکتری مرتبط است [23].

شکل ‏1-‏4-‏ ساختمان ترهالولیپید [24].

#### سوفورولیپیدها

سوفورولیپیدها عمدتاً توسط مخمرهایی مانند Torulopsisi bombicola، Torulopsis apicola و Torulopsis petrophilum تولید ‌می‌شوند. سوفوروز، کربوهیدرات دایمری که با پیوند گلیکوزیدی به زنجیره بلند اسید چرب متصل شده است، ساختار سوفورولیپیدها را تشکیل ‌می‌دهد (شکل ‏1-‏5) . این بیوسورفکتانت‌ها پایداری قابل‌توجهی را در برابر تغییرات pH (6-‏9) ، درجه حرارت (C90 تا 20 (و غلظت‌های مختلف نمک نشان داده‌اند [1].

شکل ‏1-‏5-‏ ساختمان سوفورولیپیدها [24].

### لیپوپپتیدها و لیپوپروتئین‌ها

تما‌می ‌بیوسورفکتانت‌های لیپولیپیدی شامل چندین اسیدآمینه میباشند که با پیوند کوالان به گروه‌‌های هیدروکسی و کربوکسی در اسید‌های چرب بتا هیدروکسی متصل شدهاند. بسیاری از لیپید‌های حلقوی شامل آنتیبیوتیک‌های دکاپپتیدی (گرامیسیدینها) و آنتیبیوتیک‌های لیپوپپتیدی (پلی‌میکسینها) که به ترتیب به‌وسیله Bacillus brevis و Bacillus polymixa تولید میشوند، خصوصیات فعال در سطح قابل‌توجهی از خود نشان میدهند. لیپوپپتید حلقوی سورفکتین که به‌وسیله ATCC 21332 Bacillus subtilis تولید ‌می‌شود یکی از قویترین بیوسورفکتانتها بشمار میآید (شکل ‏1-‏6) . این ترکیب در غلظت 005/0 درصد، کشش سطحی را از 72 بهmN m-‏1 9/27 کاهش می‌دهد. یکی از ویژگی‌های این ترکیب، توانایی آن در تخریب سلولی گلبول‌های قرمز پستانداران و تشکیل اسفروبلاست میباشد که از این خاصیت برای تعیین تولید سورفکتین بر روی آگار خوندار استفاده ‌می‌شود [25].

شکل ‏1-‏6. ساختمان مولکولی سورفکتین [24].

### اسید‌های چرب، فسفولیپیدها و لیپید‌های طبیعی

باکتریها و مخمر‌های تجزیهکننده هیدروکربن خاص، مقادیر قابل ارزیابی از فسفولیپیدها و اسیدها چرب را در طی رشد بر روی آلکانها تولید کردهاند، که فعالیت سورفکتانتی از خود نشان دادهاند. باکتریها و مخمر‌های مولد فسفولیپیدها شامل R. erythopolis، Acinetobacter HO1-‏N، Thiobacillus thiooxidans، Arthrobacter AK-‏19، P . aeruginosa 44T1 و Aspergilus میباشد. در سویه Acinetobacter HO1-‏N، وزیکول‌های فسفاتیدیل اتانول آمین ایجاد میشوند. این ترکیب میکروامولسیونی از ان-‏الکانها را در آب ایجاد میکند.

شکل ‏1-‏7. ساختار فسفاتیدیل اتانول آمین [24].

### بیوسورفکتانت پلیمری

جنس‌های مختلف تعداد زیادی از باکتریها، بیوسورفکتانت‌های پلیمری خارج سلولی را تولید می‌کنند که ترکیبی از پلیساکارید و پروتئینها، لیپوساکاریدها، لیپوپروتئینها یا کمپلکسی از این بیوپلیمرها می‌باشد. معروف‌ترین بیوسورفکتانت‌های پلیمری، امولسان، لیپوزان، مانوپروتئین و دیگر کمپلکس‌های پلی‌ساکارید-‏پروتئین ‌می‌باشد. Acinetobacter calcoaceticus RAG-‏1 یک بیوامولسیفایر هتروپلی‌ساکاریدی دوگانه‌دوست پلی آنیونی تولید ‌می‌کند که امولسان نامیده میشود (شکل ‏1-‏8). امولسان، قویترین امولسیون کننده است که تاکنون شناخته شده است و حتی مخلوط آب-‏روغن را به نسبت 1 به 4 به‌صورت امولسیون تثبیت می‌کند [25].

شکل ‏1-‏8. ساختمان مولکولی امولسان. اسید‌های چرب به اسکلت هتروپلیساکاریدی متصل شدهاند [24].

### بیوسورفکتانت ذره‌ی

تجمع وزیکول‌های غشایی خارج سلولی با قطر 20-‏50 و چگالی شناورgcm-‏3 158/1 در سلول‌های Acinetobacter HO1-‏N گزارش شده است. هیدروکربن‌های دیواره وزیکولها به شکل میکروامولسیون می‌باشند که در مصرف آلکانها توسط سلول‌های میکروبی نقش مهمی ‌بازی میکنند. وزیکولها از پروتئین، فسفولیپید و لیپوپلیساکارید تشکیل شدهاند. در وزیکولها، مقداری فسفولیپیدها با 5 بار و مقدار پلی‌ساکاریدها با 360 بار بیشتر نسبت به آنچه در غشائی خارجی همان میکروارگانیسم وجود دارد، میباشد. اجزای سطحی که در فعالیت سورفکتانتی شرکت میکنند شامل: M-‏پروتئین و اسید لیپوتایکوئیک در Sterptococcus groupA، پروتئین A در Staphylococcus aureus، لایه A در Aeromonas salmonicids، پرودیژیوسین در Serratia spp، گرامیسیدینها در اسپور‌های Bacillus brevis و فیمبریای نازک در A. calcoaceticus RAG-‏1 میباشند [1].

## فاکتور‌های مؤثر بر سنتز و تولید بیوسورفکتانت

### منبع کربن

تعداد زیادی از منابع کربنی در تحقیقات بسیاری، برای تولید بیوسورفکتانت‌ها، مورد استفاده قرار گرفته است. کیفیت و کمیت تولید بیوسورفکتانت‌ها، تحت تأثیر نوع (ماهیت) سوبسترای کربنی قرار دارد. گزارش شده است که گازوئیل، نفت خام، گلوکز، ساکارز و گلیسرول منبع سوبسترای کربنی خوبی برای تولید بیوسورفکتانت می‌باشند [26]. واضح است که اهمیت سوبسترای هیدروکربنی نقش مهمی در سنتز بیوسورفکتانت دارد، اما اهمیت آن بستگی به نوع ارگانیسم دارد به‌طوری‌که در طی تولید بیوسورفکتانت‌ها توسط Pseudomonas sp. منابع مختلف کربنی در محیط کشت بر ترکیب بیوسورفکتانت تولید شده اثر می‌گذارد. اما سوبستراهایی که زنجیره‌هایی با طول‌های مختلف دارند، تأثیری بر طول زنجیره‌ی بخش اسید چرب گلیکولیپید‌ها ندارند. بیشترین بیوسورفکتانت‌های شناخته شده، به‌وسیله میکروارگانیسم‌های رشد کرده بر روی هیدروکربن‌های نامحلول در آب سنتز می‌شوند، اما برخی دیگر توسط سوبسترا‌های قابل‌حل در آب مانند گلوکز، گلیسرول و اتانول تولید شده‌اند [27]. به‌طور متداول هیدروکربن‌های نامحلول در آب به‌عنوان سوبسترا برای تولید بیوسورفکتانت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. کربوهیدرات‌های محلول به‌ندرت به‌عنوان منبع کربن و انرژی برای تولید بیوسورفکتانت به کار می‌روند [28]. Dunjak و Kosaric حضور مقادیر زیادی از بیوسورفکتانت متصل به سلول‌های Corynebacterim lepus را در زمان رشد بر روی گلوکز نشان داده و ثابت کرده‌اند که افزودن هگزادکان، آزاد شدن سورفکتانت از سلول‌ها تسهیل می‌کند [29]. در موارد دیگری نیز نشان داده شده است زمانی که سلول‌ها در حال رشد بر روی منبع کربن محلول‌اند، تولید بیوسورفکتانت بسیار پایین بوده است و تنها هنگامی‌که تمام کربن محلول مصرف شود و منبع کربن نامحلول وجود داشته باشد تولید بیوسورفکتانت آغاز می‌شوند. اضافه کردن هیدروکربن‌های نامحلول به محیط کشت، تولید بیوسورفکتانت توسط باکتری را افزایش می‌دهد. همچنین مشخص شده است که هیدروکربن‌های خطی قبل از همه‌ی هیدروکربن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. مقدار انحلال نفت خام در محیط کشت باکتری با نوع نفت خام ارتباط دارد [30]. باوجوداین عنوان می‌شود که تولید بیوسورفکتانت با سوبسترا‌های محلول در آب امتیازاتی را نسبت به سوبسترا‌های هیدروکربنی دارا می‌باشند. از دیدگاه مهندسی، تجهیزات پیشرفته و انرژی ورودی بالایی برای تفرق و انتشار مناسب هیدروکربن‌های موردنیاز می‌باشد. علاوه بر این، اگر کاربرد بیوسورفکتانت در زمینه دیگری به‌جز MEOR باشد منبع هیدروکربنی محدود می‌باشد [31].

روغن پالم نیز به‌عنوان منبع کربن برای تولید بیوسورفکتانت توسط Pseudomonas
aeruginosa A41 استفاده شد [32]. حتی پسماند حاصل از تصفیهی روغن گیاهی همراه با سدیم نیترات برای افزایش محصول بیوسورفکتانت در گونهی جهش‌یافته‌ی سودوموناس آئروجینوزا استفاده شد. کشت حاصل از صنایع لبنی نیز به‌عنوان سوبسترا برای تولید رامنولیپید در Pseudomonas aeruginosa strainBS2، Lactobacillus lactis 53 و Streptococcus thermophiles بسیار ارزان و بادوام بود. سوبسترا‌های نشاسته‌ای همچون پساب پردازش سیبزمینی نیز به‌عنوان سوبسترا برای تولید بیوسورفکتانت لیپوپپتید توسط باسیلوس سابتیلیس گزارش شده است. فاضلاب آرد کاساوا نیز به همین منظور توسط باکتری Bacillus subtilis ATCC 21332 و Bacillus subtilis LB5a مصرف میشود [33, 34].

Clarified black strap molasses به‌عنوان تنها منبع کربن و انرژی با یا بدون منبع نیتروژن سنتزی کمکی برای تولید رامنولیپید توسط سویهی موتانت Pseudomonas aeruginosa EBN-‏8 استفاده شد [35]. باقیمانده‌های کشاورزی مختلف مانند جو، ساقهی ذرت و اکالیپتوس به‌عنوان مادهی خام برای تولید هم‌زمان لاکتیک اسید و بیوسورفکتانت توسط Lactobacillus pentosus استفاده شدند. اخیراً بهینه‌سازی آماری محیط تخمیر برای تولید بیوسورفکتانت از Bacillus licheniformis K51 گزارش شده است که در این بررسی اجزای مهم محیط با روش غربالگری Plackett-‏Burman که از متد Box-‏Behnken تبعیت میکند شناسایی شدهاند. بنابراین محصول نسبی بیوسورفکتانت از 10X به 105X افزایش یافت که 10 برابر بیشتر از محیط غیر بهینه شده بود [36].

### اثرات منابع نیتروژنی و کاتیون‌های چند ظرفیتی

علاوه بر منبع کربن، دیگر اجزای محیط کشت نیز بر تولید بیوسورفکتانت تأثیر دارند. از بین منابع ازت بررسی شده املاح آمونیوم و اوره برای تولید بیوسورفکتانت توسط Arthrobacter paraffineus ترجیح داده می‌شوند. درحالی‌که P. aeruginosa و گونه Rhodococcus با املاح نیترات بیشترین مقدار بیوسورفکتانت را تولید می‌کنند. تولید بیوسورفکتانت در A. paraffineus با افزودن ال-‏آمینواسید‌هایی مانند گلوتامیک‌اسید، آسپارتیک‌اسید، آسپاراژین و گلیسین به محیط کشت افزایش می‌یابد. Robert و همکارانش نشان دادند که نیترات بهترین منبع ازت برای تولید 44TI P. aeruginosa رشد داده شده بر روی روغن زیتون می‌باشد. تولید بیوسورفکتانت پس از 30 ساعت رشد، یعنی زمانی که کشت به مرحله محدودیت نیتروژن می‌رسد، آغاز شده و تا 58 ساعت بعد از تخمیر ادامه می‌یابد [37]. Syldatk و همکارانش نشان دادند که محدودیت نیتروژن نه‌تنها باعث افزایش تولید بیوسورفکتانت می‌شود بلکه موجب تغییر در ترکیب بیوسورفکتانت تولیدی نیز می‌شود [38]. محدودیت کاتیون‌های چند ظرفیتی نیز سبب افزایش تولید بیوسورفکتانت می‌شوند [39]. گوارا‌سانتوس و همکارانش در سال 1986 ثابت کردند که با محدود کردن غلظت نمک‌های منیزیم، کلسیم، پتاسیم، سدیم، و عناصر جزئی، P. aeruginosa DSM 2659 رامنولیپید را با بازده بهتر تولید کرده است. از عناصر جزئی، آهن تأثیر بسیار مهمی بر تولید بیوسورفکتانت نشان داده است. محدود کردن آهن تولید بیوسورفکتانت را در P. aeruginosa و P. fluoresens تحریک می‌کند. با اعمال اثر تعاملی یون‌های فلزی انتخابی (Fe2+، Mn2+، K2+، Mg2+) افزایش دو برابری در تولید سورفکتین به‌وسیله‌ی Bacillus licheniformis ATCC 21332 مشاهده شد. افزودن یون‌های فلزی مختلف (Fe2+، Mg2+، Ca2+، Trace element) زمانی که همراه باهم اضافه شدند نسبت به حالتی که به‌تنهایی افزوده شده بودند باعث افزایش دو برابری محصول بیوسورفکتانت شدند [40].

بین افزایش فعالیت گلوتامین سنتتاز و افزایش تولید بیوسورفکتانت در P. aeruginosa رشد یافته در محیط نیترات و پپتون نیز یک رابطهی مستقیم یافت شده است. افزایش غلظت آمونیوم و گلوتامین هر دو پدیده را مهار کرده است [41].

### فاکتور‌های محیطی

فاکتور‌های محیطی و شرایط رشد مانندpH، دما، میزان هوادهی و نوع سوبسترا از طریق اثر بر رشد یا فعالیت سلولی بر تولید بیوسورفکتانت تأثیر می‌گذارند. pH محیط نقش بسیار مهمی در تولید سوفورولیپید توسط T. bombicola ایفا می‌کند. تولید رامنولیپید در سویه‌های Pseudomonas در دامنه pH 5/6-‏6 بالاترین میزان می‌باشد و در pH بالاتر از 7 به میزان زیادی کاهش می‌یابد. در Paraffineus A. و Pseudomonas DSM-‏2874 تغییر دما باعث تغییر در ترکیب بیوسورفکتانت تولید شده می‌شود. یک گونه گرمادوست باسیلوس، در دمای بالای 40 درجه سانتی‌گراد رشد کرده و بیوسورفکتانت تولید می‌نماید. تیمار حرارتی برخی بیوسورفکتانت‌ها تغییر محسوسی در خصوصیات آن‌ها ایجاد نمی‌کند، به‌طوری‌که این خصوصیات پس از اتوکلاو در 125 درجه سانتی‌گراد به مدت 15 دقیقه ثابت باقی می‌ماند [22]. هوادهی و دور همزن محیط کشت، به دلیل این‌که هر دو عامل، انتقال اکسیژن را از فاز گازی به فاز مایع تسهیل می‌بخشند عوامل مهمی هستند که بر تولید بیوسورفکتانت تأثیر می‌گذارند. همچنین این عوامل با عملکرد فیزیولوژیکی ترکیبات امولسیون‌ساز میکروبی نیز ارتباط دارند. پیشنهاد شده است که تولید ترکیبات امولسیون‌ساز می‌تواند حلالیت سوبسترا‌های نامحلول در آب را افزایش دهد و درنهایت سبب بهبود بخشیدن به انتقال مواد غذایی به میکروارگانیسم‌ شوند. با ارزیابی و بررسی تأثیر هوادهی در بیوسنتز یک سورفکتانت Candida antartica توسط Adamczak وBednaski در سال 2002 مشاهده شد که بهترین مقدار تولید این سورفکتانت g l-‏1 5/45 زمانی به دست می‌آید که سرعت جریان هوا vvm 1 و غلظت اکسیژن محلول بر روی 50 درصد از اشباع هوا حفظ شود با تغییر سرعت جریان هوا، به vvm 2 تشکیل کف و حباب افزایش می‌یابد و تولید بیوسورفکتانت تا 84 درصد کاهش می‌یابد که تشکیل کف در طی پروسه‌ی زیستی نامطلوب است. چون‌که سبب حذف بیوسورفکتانت‌ها، مقداری بیوماس و لیپید‌ها از محیط فعال کشت می‌شود [25]. افزایش در سرعت هوادهی محیط، به دلیل متلاشی شدن سلول‌ها باعث کاهش محصول بیوسورفکتانت در Nocardia erythropolis می‌شود از طرف دیگر در مخمر‌ها، تولید بیوسورفکتانت با افزایش سرعت هوادهی افزایش می‌یابدCooper وSheppard اخیراً به این نتیجه رسیدند که انتقال اکسیژن یک پارامتر کلیدی مهم در انبوه‌سازی فرایند تولید سورفکتین در B. subtillis می‌باشد. غلظت املاح نیز با تأثیر بر فعالیت سلولی می‌تواند بر تولید سورفکتانت مؤثر باشد. بااین‌وجود برخی از بیوسورفکتانت‌ها تا غلظت 10 درصد نمک تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، هرچند کاهش ناچیزی در مقادیر غلظت بحرانی تشکیل مسیل (CMC) آن‌ها ایجاد می‌شود [12].

## غربالگری میکروارگانیسم‌های تولیدکنندهی بیوسورفکتانت

یکی از ساده‌ترین معیارها برای جداسازی اولیه باکتری‌های تولیدکنندهی بیوسورفکتانت بررسی همولیز بر روی Blood agar و تعیین شاخص امولسیفیکاسیون آن‌ها میباشد [42, 43]. در متد Drop-‏Collaps که جهت غربالگری بیوسورفکتانت‌های رامنولیپید تولید شده با میکروارگانیسمها استفاده میشود از پلیتهایی که دارای سطح پلیاستیرن و چاهک‌های کوچک میباشند استفاده میشود. اگر محیط مایع دارای بیوسورفکتانت باشد قطرات محیط در چاهک پوشیده شده با نفت سقوط میکند [44]. در متد ADSA-‏P (axisysmmetric drop shape analysis profile) سوسپانسیون بیوسورفکتانت تولید شده توسط باکتری، بر روی سطح جامد پوشیده شده با فلورواتیلن پروپیلن ریخته شده و مشخصات قطره با نمایشگر کنتور مشخص میگردد و کشش سطحی اندازهگیری میشود. از نشانگر متیلنبلو نیز استفاده میشود تا در صورت وجود بیوسورفکتانت لیپوپپتیدی باکتریایی، با آن تشکیل کمپلکس داده و به‌این‌ترتیب باعث شناسایی آن شود. متد HPLC با ستون C18 که بسیار حساس میباشد برای آنالیز بیوسورفکتانت تولید شده با Bacillus licheniformis JF-‏2 استفاده شد. تست ELISA (Enzyme-‏linked immunosorbent assay) برای تشخیص بیوسورفکتانت‌های لیپوپپتیدی حاصل از B. licheniformis JK-‏2 استفاده شد. این متد بسیار حساس بود و قابلیت اندازهگیری شمار زیادی از نمونهها را به‌صورت هم‌زمان دارا بود [45-‏47].

در مورد تولید سورفکتین از باسیلوس سوبتیلیس، ناحیه ژنتیکی نقش مهمی را ایفا میکند. محققین، PCR باسیلوس سوبتیلیس را (به‌عنوان ابزاری جهت شناسایی باکتری باسیلوس که سورفکتین تولید می‌کند) همراه با بررسی همولیز و همچنین تعیین کمیت با HPLC وNMR انجام دادهاند و با کمک تمامی این روش‌ها مخاطبان خود را متقاعد کردهاند که PCR نتایج صحیحی را فراهم میکند [42, 43].

### تولید بیوسورفکتانت توسط باکتری‌های اکسترموفیل

هرچند گزارش‌های مختلفی مبنی بر میکروارگانیسم‌های مزوفیل تولیدکنندهی بیوسورفکتانت یا بیوامولسیفایرها وجود دارد اما گزارشها دربارهی میکروارگانیسم‌های ترموفیل ترشحکنندهی این ترکیبات فعال سطحی بسیار کم میباشد [48]. میکروارگانیسمهایی که در دمای بالای 50 درجه رشد کنند به‌عنوان ترموفیل در نظر گرفته میشوند. مهم‌ترین مزایای استفاده از ترموفیل برای تولید بیوسورفکتانت سرعت واکنشی سریعتر آن‌ها، ریسک آلودگی کمتر، کاهش ویسکوزیته رشد، انحلال‌پذیری بیشتر مولکولها در محیط تخمیر و حذف پاتوژنها درنتیجهی دمای انکوباسیون بالاتر میباشد [49]. باکتری‌های ترموفیل گرم مثبت و گرم منفی هر دو از محیط‌های حرارتی و غیرحرارتی گزارش شدهاند. و تعداد زیادی از این باکتریها میتوانند از هیدروکربن به‌عنوان منبع کربن و انرژی استفاده کنند [50].

از آب تزریقی میدان نفتی، گونهی جدید Bacillus licheniformis JF-‏2 جداسازی شد که در محیطی با غلظت نمک تا 10 درصد و در دمایی تا 50 درجهی سانتی‌گراد و PH حدود 6-‏9/4 رشد میکرد و بیوسورفکتانت Lichenysin را تحت شرایط بیهوازی تولید میکرد. در این میان امولسیفایر کنندهی زیستی نمک دوست و گرمادوست Metbanobacterium thermoautotropbicum که تا 80 درجه رشد میکرد و در PH حدود 10-‏5 و غلظت بسیار بالای نمک (بیشتر از 200 گرم بر لیتر) فعال بود جداسازی شد [51]. در آزمایشگاه بعد از غربالگری بیشتر از 30 گونهی مختلف باکتریایی از چشمهی آب گرم و بررسی توانمندی آن‌ها در سنتز بیوسورفکتانت تحت شرایط ترموفیل سویهی Bacillus stearothermophilus VR-‏8 گزارش شد [52]. فعالیت امولسیون کنندگی ایجاد شده توسط این سویه در رنج PH حدود8-‏2 رخ میداد که در مقایسه با لیپوزان (Liposan) که در یک رنج PH کم که حدود 5-‏2 بود بسیار پایدارتر است. همچنین در دمای 80 درجهی سانتی‌گراد نیز حدود 30 دقیقه به‌صورت صد درصد و در و در 90 و 100 درجه نیز تا 60 درصد پایدار میماند. اما لیپوزان فقط تا 70 درجهی سانتی-‏گراد میتوانست پایدار بماند. در یک غلظت 5 درصدی نمک فقط 8 درصد کاهش فعالیت رخ داد که در مقایسه با کل کاهش فعالیت امولسیفیکاسیون باکتری‌های Candida tropicalis و Debaromyces polymorphus در حضور غلظت بالای نمک چشمگیر بود [53, 54]. گزارش‌های کمی دربارهی تولید بیوسورفکتانت توسط سایکروفیلها وجود دارد.

در طول رشد یک ارگانیسم بر روی یک منبع کربنی مخلوط نشدنی به نام هگزادکان بیوسورفکتانت جدیدی از سویهی Arthrobacter protophormiae در قطب جنوب تولید شده است که کشش سطحی محیط را از nNm-‏168 به nNm-‏168/30 کاهش میدهد و نتایج خوبی را از امولسیون کنندگی نشان داد [55]. این بیوسورفکتانت دارای ویژگی مقاومت دمایی و PH بود. و همچنین قادر بود حتی در غلظت بالای 10 درصد نمک نیز بیوسورفکتانت تولید کند. علاوه بر این 90 درصد نفت را نیز از ستون شن و ماسه بازیافت میکرد.

## بازیافت بیوسورفکتانت

یکی از مهم‌ترین گامها در تولید بیوسورفکتانت سرعت، کارایی و بازیافت ارزان آن میباشد به‌طوری‌که حدود 60 درصد از کل هزینهی تولید شود. به‌طورکلی مراحل بازیافت بیوسورفکتانت وابسته به کاربرد نهایی محصول میباشد. بنابراین بیوسورفکتانت موردنیاز برای استفاده در MEOR همچون کاربرد‌های دارویی و آرایشی به خلوص بیش‌ازحد نیاز ندارد.

رایج‌ترین روش بازیافت بیوسورفکتانت، استخراج با حلالها (مثل کلروفرم، متانول، دیکلرومتان-‏متانول، بوتانول، اتیل استات، پنتن، هگزان، استیک اسید و اتر) یا رسوب‌دهی با اسید میباشد. هرچند گزارش‌هایی از رسوب‌دهی با آمونیوم سولفات، Crystalization centrifugation، جذب سطحی، رسوب-‏دهی با فوم و. . . وجود دارد.

رسوبدهی بیوسورفکتانت با آمونیوم سولفات دربارهی بیوسورفکتانتی از Arthrobacter و Acinetobacter calcoaceticus گزارش شده است [56]. لیپوپپتید ساخته شده توسط Bacillus subtilis A8-‏8 با رسوبدهی به‌وسیله‌ی اسید کلرید، تیمار با متانول و کروماتوگرافی سیلیکاژل به‌صورت جزئی خالصسازی شد [57]. بیوسورفکتانت مربوط به Bacillus coagulans از محیط تخمیری با رسوب‌دهی با اسید و سپس خنثی‌سازی و لیوفیلیزه کردن، جداسازی شد. بیوسورفکتانت Pseudomonas aeruginosa EBN-‏8 با رسوب‌دهی اسیدی و استخراج حلال محلول رویی جداسازی شد [58]. درحالی‌که استون برای رسوب‌دهی بیوسورفکتانت باکتری Pseudomonas PG-‏1 استفاده شد [59]. از متیل ترشریبوتیلاتر برای استخراج بیوسورفکتانت از رودوکوکوس استفاده شد [60]. اولترافیلتراسیون غشایی پروسهای سریع و یک مرحلهای با سطح خلوص بالا است که به واحد‌های اولترافیلتراسیون ویژه با غشای پلیمری متخلخل نیاز دارد و از آن برای تخلیص لیپوپپتید از باسیلوس سوبتیلیس استفاده میشود [61]. برای استخراج رامنولیپید از Pseudomonas aeruginosa از کروماتوگرافی تبادل یونی استفاده میشود. به‌طوری‌که بیوسورفکتانت روی رزین تبادل یونی جذب و سپس با بافر مناسب شستشو داده میشود [62]. شکنندهی فوم به‌ویژه در طراحی بیورآکتورهایی که بازیافت فوم را در طول فرمانتاسیون تسهیل میکنند نیاز است و اولین بار در تولید سورفکتین گزارش شده است [63]. در حالتی که از پساب‌های کارخانه‌ای به‌عنوان مواد غذایی جهت تولید سورفکتانت در Pseudomonas aeruginosa BS2 استفاده شود متد‌های بازیافت بیوسورفکتانت شامل استخراج با حلال، رسوب‌دهی، کریستاله کردن، سانتریفیوژ و فوم شکن قابل استفاده نیستند زیرا این متدها رنگ را به بیوسورفکتانت انتقال میدهند.

## تولید بیوسورفکتانت با روش زیست دگرگونی (بیوترانسفورماسیون)

در طول چند سال اخیر چندین گزارش مبنی بر تولید بیوسورفکتانت از مسیر بیوترانسفورماسیون ارائه شده است. سورفکتانت‌های میکروبی با فرمانتاسیون تولید میشوند تا بیوسورفکتانت‌های هیدروفیلیک و هیدروفوبیک که میتوانند با تیمار‌های آنزیمی به هم متصل شوند به دست آید و به‌این‌ترتیب سورفکتانت‌های اقتصادی تولید کنند. این متد‌های آنزیمی در مقایسه با سنتز‌های شیمیایی چندین مزیت دارند مثل نیاز کم به انرژی، حداقل تخریب حرارتی، تخریب زیستی بالا و . . . . گزارش‌های مختلفی از این ترانسفورماسیون ساده با استفاده از مخمر وجود دارد که در آن‌ها با اشباع سازی یا غیراشباع سازی اجزای اسید چرب کیفیت نفت را ارتقا دادهاند.

گزارش‌هایی مبنی بر تبدیل اولئیک اسید به رسین اولئیک اسید توسط باکتری خاکی BMD-‏120 و همچنین تبدیل لسیتین سویا به یک بیوسورفکتانت جدید توسط فسفولیپاز D در باکتری Streptococcus chromofuscus ارائه شده است [64-‏66]. مهم‌ترین مضرات کاربرد آنزیمها برای تولید سورفکتانتها، قیمت بالای آن‌ها و همچنین مشکل بودن حل شدن هر دو سوبسترای هیدروفیلیک و هیدروفوبیک در محیط میباشد. اما این مسائل میتواند با استفاده از آنزیم‌های تثبیت‌شده و افزایش دادن پایداری و فعالیت آنزیم با مهندسی ژنتیک حل شود.

علاوه بر این پیشرفت‌های اخیر در سیستم‌های واکنش آنزیمی چندفازی و تکنیک‌های سیال فوق بحرانی کمک خواهد کرد تا مسئلهی انحلال‌پذیری کم سوبسترا را حل کند. همچنین پیشرفتهایی در مهندسی متابولیک و توسعهی تکنیک‌های فرمانتاسیون جدید مثل Self cycling fermentation در افزایش محصول بیوسورفکتانت کمک خواهد کرد.

### اصلاح ژنتیکی گونه‌های میکروبی برای تولید بیوسورفکتانت

یکی از فاکتور‌های مهم برای تولید اقتصادی بیوسورفکتانت، استفاده از گونه‌های جهش‌یافته‌ای است که بتوانند بر روی مواد خام ارزان تقویت‌شده رشد کنند. باکتری Pseudomonas putida PCL1445 دو بیوسورفکتانت لیپوپپتیدی به نام‌های putisolvin یک و دو را تولید میکند. مطالعات برای تنظیم تولید این بیوسورفکتانت نشان دادهاند که ژن dnak همراه با dnaj و grpE در تنظیم (مستقیم یا غیرمستقیم) سطح رونویسی دخالت میکنند [67]. باکتری‌های B. subtilis AB01335-‏1M4 و B. subtilis AB02238-‏1R2 توسط اشعهی گاما تحریک شدند و مشخص شد که تولید سورفکتین در نمونهی تحریک‌شده نسبت به سویهی والدی آن‌ها به ترتیب 5 و 3 برابر افزایش یافته است. جداسازی سویهی بیهوازی اجباری که میتوانست با استفاده از نفت به‌عنوان منبع کربن بیوسورفکتانت تولید کند و کشش سطحی را ازmN/m 36/16 به mN/m49/6 کاهش دهد [68]. محققین همچنین جهش‌یافته‌ی این سویه را نیز با هر دو روش UV و EMS جداسازی کردهاند که میتواند کشش سطحی را تا 32 درصد کاهش دهد.

# فرمولاسیون و تولید نمونه آزمایشگاهی محصول

## مواد و محیط‌های کشت

کلیه مواد شیمیایی مورد استفاده در این پژوهش از درجه خلوص آنالیتیکی برخوردار بوده و به‌جز در موارد ذکرشده از شرکت Merck آلمان تهیه گردیدند. نفت خام مورد استفاده از نوع نفت خام سنگین بود که از شرکت پایانه‌های نفتی ایران تهیه گردید. ملاس مورد استفاده در این پژوهش از نوع ملاس چغندرقند بود که از شرکت قند هگمتانه خریداری شد. ترکیب محیط کشت لینهارد (lindhard) و محیط پایه معدنی (MSM) ، در جدول ‏2-‏1، جدول ‏2-‏2 و جدول ‏2-‏3 آورده شده است.

جدول ‏2-‏1-‏ ترکیب محیط کشت لینهارد

| مواد شیمیایی | غلظت |
| --- | --- |
| MgSo4. 7H2O | (g) 5/0 |
| KCL | (g) 1/1 |
| Yeast extract | (g) 5/0 |
| Trace element | (µl) 100 |
| NaNO3 | (g) 15 |
| Kh2po4 | g) ) 4/3 |
| K2hpo4 | g) ) 4/4 |
| Corn. oil | (g) 60 |
| D. W | (ml) 1000 |

جدول ‏2-‏2-‏ ترکیب  شیمیایی Trace element

| مواد شیمیایی | غلظت(100x:30ml) |
| --- | --- |
| FeSo4. 7H2O | (g) 9/0 |
| MnCl2.4H2O | (g) 54/0 |
| Co(No3).6H2O | (g) 39/0 |
| ZnSo4. 7H2O | (g) 12/0 |
| H2MoO4 | (g) 06/0 |
| CuSo4. 5H2O | (g) 003/0 |
| CaCl2 | (g) 3 |
| HCl(0.1M) | (ml) 30 |
| D. W | (ml) 1000 |

جدول ‏2-‏3-‏ ترکیب محیط کشت پایه معدنی

| مواد شیمیایی | غلظت |
| --- | --- |
| MgSo4. 7H2O | (g) 4/0 |
| NacL | (g) 40 |
| Trace element | (µl) 200 |
| NH4CL | (g) 2 |
| Kh2po4 | g) ) 18/2 |
| Na2HPO4. 12H2O | g) ) 28/4 |
| D. W | (ml) 2000 |

## دستگاه‌ها و تجهیزات مورد استفاده

برای انجام پژوهش حاضر از وسایل و تجهیزات متعددی استفاده شد که در جدول ‏2-‏4 فهرستی از دستگاه‌ها و وسایل مورد استفاده معرفی شده است.

جدول ‏2-‏4-‏ فهرست دستگاه‌ها و تجهیزات

| نام دستگاه | مدل دستگاه |
| --- | --- |
| شیکر انکوباتور | Labteck، کره جنوبی |
| اتوکلاو | Wise Clare، کره جنوبی |
| لامینارفلو | Azotech، ایران |
| pH متر | Metrohm، سوئیس |
| آون | Memmert، آلمان |
| انکوباتور | Memmert، آلمان |
| استیرر | ULTRA UM-‏607 |
| ترازوی دیجیتالی (0. 0001 g) | Shimadzu AEU-‏Z10، ژاپن |
| سمپلر | Eppendorf، آلمان |
| اسپکتروفتومتر | Labomed، آلمان |
| ترموسایکلر | Corbett، استراليا |
| میکرو سانتریفیوژ یخچال دار | Hettich، آلمان |
| سانتریفیوژ | Hettich، آلمان |
| الکتروفورز | پایا پژوهش پارس |
| ژل داکومنت | UVP، آمریکا |

## نمونهبرداری

نمونهبرداری از دو محل آلوده به نفت شامل حوضچه باران‌گیر شرکت پایانه‌های نفتی در جزیره خارک و حوضچه‌ پسماند گل حفاری مربوط به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در منطقه مارون خوزستان به روش random strata صورت گرفت [69]. در هر نمونه‌برداری 20 نمونه مختلف از آب و رسوبات منطقه هوازی (10 سانتی‌متر سطحی) ، به‌طور تصادفی در محدوده مورد نمونه‌برداری توسط اسپاتول برداشته شد. نمونه‌ها که شامل حدود 200 گرم آب و رسوبات آلوده و لجن‌های نفتی بود داخل ظرف‌های درپیچ‌دار استریل بر روی یخ به آزمایشگاه میکروبیولوژی نفت پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی فرستاده شد.

شکل ‏2-‏1-‏ عکس هوایی از محل نمونه‌برداری در جزیره خارک (29°13'41. 10" N 50°18'10. 91" E) .

شکل ‏2-‏2-‏ عکس هوایی از محل نمونه‌برداری در حوضچه‌ پسماند کارخانه گل حفاری در منطقه مارون خوزستان (31°7'40. 53" N 49°18'18. 81" E) .

### اندازه‌گیری مشخصات فیزیکوشمیایی نمونه

جدول ‏2-‏5 میانگین مشخصات فیزیکوشمیایی نمونه‌های برداشته‌شده را به تفکیک محل نمونه‌برداری نشان می‌دهد. دمای آب و رسوبات در محل نمونه‌برداری به‌وسیله ترمومتر دیجیتال پرتابل اندازه‌گیری شد. برای اندازه‌گیری شوری و pH نمونه، مقدار 10 گرم از نمونه در 10 میلی‌لیتر آب مقطر مخلوط و به‌وسیله استیرر کاملاً هم زده شد. سپس سوسپانسیون سانتریفیوژ شد (12,000 دور در دقیقه) و میزان شوری و pH در مایع حاصل به ترتیب به‌وسیله دستگاه رفرکتومتر و pH-‏متر تعیین شد. میزان هیدروکربن‌های نفتی کل (TPH) به روش استخراج با حلال n-‏هگزان در سه تکرار اندازه‌گیری شد [70]. به‌این‌ترتیب که ابتدا مقدار 1 گرم از نمونه توزین شد و در ارلن 50 میلی‌لیتری ریخته شد. سپس 3 گرم دانه‌های شیشهای (Glass beads, 0. 2 mm) و 20 میلی‌لیتر n-‏هگزان به آن اضافه شد و به‌وسیله مگنت استیرر کاملاً مخلوط گردید. مخلوط حاصله جهت رسوب‌دهی ذرات جامد، در 12,000 دور در دقیقه سانتریفیوژ شد و محلول رویی به‌وسیله دستگاه تبخیر در خلأ (Vacuum evaporator) در دمای 40 درجه سانتی‌گراد تبخیر گردید و میانگین وزن ترکیبات هیدروکربنی باقیمانده محاسبه شد.

جدول ‏2-‏5-‏ مشخصات فیزیکوشمیایی نمونه‌های گرفته‌شده به تفکیک محل نمونه‌برداری

| Physicochemical property | Sampling 1 (Catchment) | Sampling 2 (Mud pit) | Sampling 3 (Catchment) |
| --- | --- | --- | --- |
| Temprature | 34 °C | 39 °C | 27 °C |
| Salinity | 26 ppt | 54 ppt | 32 ppt |
| pH | 7. 34 | 7. 61 | 7. 58 |
| TPH | 366. 48 mg/gr | 530. 33 mg/gr | 296. 05 mg/gr |

## آنالیز‌های آماری

جهت انجام آنالیز‌های آماری از نرم‌افزارهای ذکرشده در جدول ‏2-‏6 استفاده شد. تمامی آزمایش‌های صورت گرفته به‌جز در موارد ذکرشده، در 3 تکرار انجام شد و میانگین نتایج در محاسبات و تجزیه‌وتحلیل‌ها مورد استفاده قرار گرفت. جهت انجام تست‌های بهینه‌سازی روش آماری تاگوچی به کار برده شد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

جدول ‏2-‏6-‏ نرم‌افزار‌های مورد استفاده

| کاربرد | نرم‌افزار |
| --- | --- |
| رسم نمودار و آنالیز‌های آماری | Excel 2010 |
| رسم درخت فیلوژنی | Mega 5 |
| ویرایش توالی DNA | Bioedit (version 7. 0. 9. 0) |
| آزمایش‌های آماری بهینه‌سازی | Minitab 16 Statistical |
| رفرنس دهی | EndNote X4 |

## جداسازی سویه‌های باکتریایی

### جداسازی مستقیم

سویه‌های میکروبی موجود در نمونه آلوده به نفت به روش کشت سریال رقت بر روی پلیت‌های محیط پایه معدنی حاوی نفت خام به‌عنوان تنها منبع کربن و انرژی، جداسازی شدند. برای این منظور ابتدا محیط کشت نامبرده طبق

جدول ‏2-‏2-‏ ترکیب  شیمیایی Trace element

| مواد شیمیایی | غلظت(100x:30ml) |
| --- | --- |
| FeSo4. 7H2O | (g) 9/0 |
| MnCl2.4H2O | (g) 54/0 |
| Co(No3).6H2O | (g) 39/0 |
| ZnSo4. 7H2O | (g) 12/0 |
| H2MoO4 | (g) 06/0 |
| CuSo4. 5H2O | (g) 003/0 |
| CaCl2 | (g) 3 |
| HCl(0.1M) | (ml) 30 |
| D. W | (ml) 1000 |

جدول ‏2-‏3 تهیه شد، و پس از استریل کردن در اتوکلاو (121 درجه سانتی‌گراد و فشار 15 psi به مدت 15 دقیقه) در پلیت‌های یک‌بارمصرف استریل توزیع گردید. بر روی پلیت‌ها پس از سرد شدن 100 میکرولیتر نفت خام استریل به‌وسیله میله شیشهای استریل پخش شد. سپس 10 گرم نمونه آب و رسوبات و لجن در 10 میلی‌لیتر محلول NaCl 2. 6%، 5. 4% یا 3. 2% (بر اساس شوری محل نمونه‌برداری) کاملاً مخلوط شد. از سوسپانسیون حاصل سریال رقت 1 به 10 تا 10-‏8 در محلول نمکی نامبرده تهیه شد و از هر رقت 100 میکرولیتر بر روی پلیت‌های محیط کشت فوق کشت شد. پلیت‌ها به‌منظور رشد در انکوباتور در دمای 30 درجه سانتی‌گراد قرار داده شد. بعد از رشد میکروارگانیسم‌ها بر روی پلیت‌ها، از پلیت‌هایی که حاوی حدود 30 تا 300 کلنی مجزا بودند، کلنی‌های مختلف جداسازی و با کشت متوالی بر روی محیط کشت TSA خالص شدند.

### جداسازی بعد از غنی‌سازی در محیط نفت

برای این منظور ابتدا 1 گرم از نمونه موردنظر در 100 میلی‌لیتر محیط مایع پایه معدنی استریل حاوی 1% نفت خام در داخل ارلن 250 میلی‌لیتری کشت داده شدند. ارلن‌ها در دمای 30 درجه سانتی‌گراد در شیکر انکوباتور با دور 150 rpm به مدت 20 روز گرماگذاری شدند. از این محیط‌های غنی‌سازی شده روزانه 100 میکرولیتر نمونه‌برداری شده و باکتری‌های زنده قابل‌کشت در آن به روشی که در بخش جداسازی مستقیم توضیح داده شد، کشت و خالص‌سازی گردید.

## غربالگری باکتری‌های تولیدکننده بیوسورفکتانت

فعالیت امولسیون ‌‌کنندگی به‌عنوان شاخص تولید بیوسورفکتانت، با اندازه‌گیری میزان کدورت حاصل از ایجاد امولسیون هگزادکان در آب تعیین شد. این تست 48 ساعت بعد از کشت باکتری‌ها در محیط پایه معدنی حاوی 1% ملاس با استفاده از هگزادکان به‌عنوان هیدروکربن انجام شد. برای این منظور 500 میکرولیتر از محیط کشت حاوی بیوسورفکتانت به 4000 میکرولیتر آب مقطر در یک لوله‌آزمایش، اضافه شد. سپس بعد از اندازه‌گیری کدورت در طول‌موج‌ 600 نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر 500 میکرولیتر هگزادکان به مخلوط فوق اضافه شد و به مدت 10 ثانیه ورتکس شد. سپس لوله به مدت 30 ثانیه در حالت ساکن قرار داده شد و کدورت مجدداً اندازه‌گیری شد. اختلاف میزان جذب به‌عنوان شاخص فعالیت امولسیفیکاسیون در نظر گرفته شد [71].

شکل ‏2‏-‏3 نتایج این تست را نشان می‌دهد. فعالیت امولسیفیکاسیون هر سویه در این نمودار با میزان جذب نور در طول‌موج 600 نانومتر، ناشی از ایجاد کدورت حاصل از امولسیون شدن هگزادکان در آب، نمایش داده شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود سویه KE1 با میانگین کدورت امولسیفیکاسیون 84/1 به‌عنوان سویه‌ برتر انتخاب شد.

شکل ‏2‏-‏3-‏ فعالیت امولسیفیکاسیون هگزادکان حاصل از سویه‌های موردبررسی

## شناسایی باکتری تولیدکننده بیوسورفکتانت

### بررسی خصوصیات مورفولوژی و بیوشیمیایی

#### مرفولوژی

مرفولوژی کلنی‌ها ازلحاظ رنگ، فرم (دایره‌ای، رشت‌های و غیره) مخاطی بودن، نوع اتصال به سطح آگار در محیط TSA مورد بررسی قرار گرفت.

#### خصوصیات بیوشیمیایی

جهت بررسی خصوصیات بیوشیمیایی سویه‌ها از کیت میکروبیولوژی AP20E (BioMérieux، فرانسه) طبق دستورالعمل شرکت سازنده، استفاده شد [72]. این کیت تست‌های نیتروفنل گالاکتوپیرانوزید (ONPG) ، آرژنین دهیدروکسیلاز (ADH) ، لیزین د‌کربوکسیلاز (LDC) ، اورنتین دکربوکسیلاز (ODC) ، مصرف سیترات (CIT) ، تولید H2S، اوره‌آز (URE) ، تریپتوفان د‌آمینار (TDA) ، تولید ایندول (IND) ، تولید استوئین (VP) ، ژلاتیناز (GEL) ، احیای نیترات به نیتریت (NO2) و گاز (N2) ، و تولید اسید از قند‌های گلوکز (GLU) ، مانیتول (MAN) ، اینوزیتول (INO) ، سوربیتول (SOR) ، رامنوز (RHN) و ساکارز (SAC) را به‌طور هم‌زمان انجام می‌دهد.

این کیت حاوی 20 چاهک است که سوبسترای دهیدراته دارند. در طی عمل متابولیسم تغییرات رنگی را به وجود می‌آورد که یا به‌صورت هم‌زمان و یا با افزودن معرف‌ها مشخص می‌شود. جهت انجام تست، پس از آماده نمودن جعبه تلقیح (شامل سینی و صفحه رویی) ، 5 میلی‌لیتر آب مقطر به چاهکهای لانه‌زنبوری سینی اضافه شد تا محیط مرطوب فراهم شود. سپس نوارها داخل جعبه تلقیح قرار داده شد و چاهک‌ها به‌وسیله مایع تلقیح شامل سوسپانسیون هموژنیزه باکتری در محلول سرم فیزیولوژی، پر شد. بعد از انکوباسیون نوارها به مدت 24-‏18 ساعت در دمای 35 درجه سانتی‌گراد، در صورت نیاز به هر یک از چاهک‌ها معرف‌ مربوطه اضافه شد و نتایج آزمون‌ها با بررسی تغییر در رنگ چاهک مورد بررسی قرار گرفت (شکل ‏2-‏4) . جدول ‏2-‏7 نتایج این آزمایش را نشان می‌دهد.

شکل ‏2-‏4-‏ کیت API 20E مورد استفاده جهت بررسی خصوصیات بیوشیمیایی قبل (بالا) و بعد (پایین) از انجام تست

جدول ‏2-‏7-‏ خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سویه KE1

| تست | KE1 |
| --- | --- |
| نیتروفنل گالاکتوپیرانوزید (ONPG) | -‏ |
| آرژنین دهیدروکسیلاز (ADH) | -‏ |
| لیزین د‌کربوکسیلاز (LDC) | -‏ |
| اورنتین دکربوکسیلاز (ODC) | -‏ |
| مصرف سیترات (CIT) | + |
| تولید H2S | -‏ |
| اوره‌آز (URE) | -‏ |
| تریپتوفان د‌آمینار (TDA) | -‏ |
| تولید ایندول (IND) | -‏ |
| تولید استوئین (VP) | -‏ |
| ژلاتیناز (GEL) | -‏ |
| مصرف گلوکز (GLU) | + |
| مصرف مانیتول (MAN) | + |
| مصرف اینوزیتول (INO) | -‏ |
| مصرف سوربیتول (SOR) | -‏ |
| مصرف رامنوز (RHN) | -‏ |
| مصرف ساکارز (SAC) | -‏ |

### شناسایی باکتری به روش تعیین توالی ژن 16S rRNA

#### استخراج DNA

استخراج DNA با استفاده کیت مخصوص استخراج DNA ژنوم باکتریایی (Fermentase K0512) طبق دستورالعمل شرکت سازنده صورت گرفت. برای این منظور 200 میکرولیتر از نمونه به همراه 400 میکرولیتر از محلول lysis به مدت 5 دقیقه در دمای 65 درجه سانتی‌گراد قرار گرفت و چندین بار در درون تیوپ وارونه شد. سپس 600 میکرولیتر کلروفرم به‌آرامی به نمونه افزوده و توسط وارونه کردن (3 تا 5 بار) به حالت تعلیق درآمد و در 10000 دور به مدت 2 دقیقه سانتریفیوژ شد. بعد از انتقال محلول رویی حاوی DNA به لوله جدید، 800 میکرولیتر محلول تازه آماده شده محلول رسوب‌دهی به آن افزوده و به‌آرامی چندین بار در دمای اتاق در حدود 1 تا 2 دقیقه وارونه گشت و سپس در 10000 دور به مدت 2 دقیقه سانتریفیوژ شد. پس از حذف مایع رویی، رسوب DNA در 100 میکرولیتر NaCl حل شد. 300 میکرولیتر اتانول سرد به محلول اضافه و به مدت 10 دقیقه در دمای 20-‏ درجه سانتی‌گراد قرار داده شد. بعد از سانتریفیوژ به مدت 3 تا 4 دقیقه با 10000 دور در دقیقه، رسوب DNA مجدداً توسط اتانول شستشو داده شد و پس از خشک شدن در 100 میکرولیتر آب دیونیزه حل شد. نمونه‌های DNA برای استفاده طولانی‌مدت در فریزر 20-‏ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند.

فرمول 3-‏2-‏ اندازه‌گیری غلظت DNA			DNA (µg/ml) = A260×200×50

#### تکثیر ژن 16S rRNA با استفاده از واکنش زنجیره پلیمراز (PCR)

واکنش زنجیر‌های پلیمراز با استفاده از دستگاه ترموسایکلر (Corbet، استرالیا) در حجم 50 میکرولیتر صورت گرفت. مخلوط master mix، اجزای واکنش و غلظت آن‌ها، پرایمر‌های مورد استفاده و برنامه چرخه دمایی واکنش PCR در جدول ‏2-‏8 تا 2-‏9 نشان داده شده است [73].

جدول ‏2-‏8-‏ مخلوط واکنش PCR (Ampliqon Taq DNA polymerase master mix)

| Component | Concentration |
| --- | --- |
| Triss_Hcl (pH 8. 5) | 75 mM |
| (NH4) 2SO4 | 20 mM |
| MgCl2 | 1. 5 mM |
| Tween 20 | 0. 1% |
| dNTPs | 0. 2 mM |
| Ampliqon Taq DNA polymerase | 0. 025 u/µl |
| Inert red dye and stabilizer |  |

جدول ‏2-‏9-‏ مواد لازم برای انجام واکنش PCR و حجم هر یک در واکنش

| Component | Volume |
| --- | --- |
| Forward Primer (16S-‏27F) | 0. 6 µl |
| Reverse Primer (16S-‏1492R) | 0. 6 µl |
| PCR master mix | 8. 2 µl |
| DNA sample | 4. 0 µl |
| Deionized water | 36. 6 µl |
| Total | 68 µl |

جدول ‏2-‏10-‏ پرایمر‌های مورد استفاده و توالی آن‌ها

| Sequences | Primers |
| --- | --- |
| 5'-‏AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-‏3' | 16S_27F |
| 5'-‏CGGTTACCTTGTTACGACTT-‏3' | 16S_1510R |

جدول ‏2-‏11-‏ برنامه چرخه دمایی انجام واکنش PCR

| Stage | Time | Temprature | Repeats |
| --- | --- | --- | --- |
| Initial denaturation | 3. 00 min | 94 °C | 1 |
| Three-‏step cycling |  |  | 35 |
| Denaturation | 1. 00 min | 94 °C |  |
| Annealing | 30 sec | 48 °C |  |
| Extension | 1. 00 min | 72 °C |  |
| Final Extension | 7. 00 min | 72 °C | 1 |
| Storage | ∞ | 4 °C |  |

#### جداسازی و رنگ‌آمیزی قطعه تکثیرشده 16S rRNA

پس از اتمام چرخه‌های PCR به‌منظور مشاهده الگوی باندی محصول PCR، الکتروفورز روی ژل آگاروز 1% (w/v) با ولتاژ 70 به مدت 1 ساعت انجام شد. از بافر TAE برای تهیه ژل و نیز به‌عنوان بافر تانک الکتروفورز استفاده گردید. برای تعیین اندازه محصولات PCR، نشانگر اندازه مولکولی 1Kb (Fermentase GenRuller SM0373) مورد استفاده قرار گرفت. عکس‌برداری توسط دستگاه ژلداکومنت (UVP، امریکا) انجام شد [73]. شکل ‏2-‏5 باند‌های ناحیه تکثیرشده 16S rRNA را در مورد نمونه‌ مورد بررسی را نشان می‌دهد.

Control -‏

Control +

KE1

KE1

2000 bp

1000 bp

500 bp

1500 bp

شکل ‏2-‏5-‏ عکس ژل الکتروفورز محصول PCR ژن 16S rRNA سویه‌ KE1 تولیدکننده بیوسورفکتانت.

#### تعیین توالی

25 میکرولیتر از محصول PCR ژن 16S rRNA جهت تعیین توالی به شرکت Macrogen (کره جنوبی) ارسال شد.

#### بیوانفورماتیک

##### ویرایش توالی

توالی حاصل از تعیین توالی ژن 16s rRNA به‌وسیله نرم‌افزارهای Bioedit (version 7. 0. 9. 0) ویرایش گردید [74]. با تعیین توالی دو رشته و مکمل سازی آن‌ها، اشتباهات احتمالی در توالی‌های حاصل کنترل و اصلاح گردید. توالی پاکیزه شده سپس به فرمت FASTA ذخیره گردید. جدول ‏2-‏12 توالی اصلاح‌شده مربوط به سویه KE1 نشان می‌دهد.

جدول ‏2-‏12-‏ توالی اصلاح‌شده ژن 16S rRNA سویه‌ KE1.

| Sequence | Strain |
| --- | --- |
| >Strain KE1 16S rRNA gene, Partial Sequence TGCAGTCGAACGATGAAGCCCAGCTTGCTGGGTGGATTAGTGGCGAACGGGTGAGTAACACGTGGGTGATCTGCCCTGCACTTCGGGATAAGCCTGGGAAACTGGGTCTAATACCGGATAGGACCTCGGGATGCATGTTCCGGGGTGGAAAGGTTTTCCGGTGCAGGATGGGCCCGCGGCCTATCAGCTTGTTGGTGGGGTAACGGCCCACCAAGGCGACGACGGGTAGCCGGCCTGAGAGGGCGACCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGGGATGACGGCCTTCGGGTTGTAAACCTCTTTCAGTACCGACGAAGCGCAAGTGACGGTAGGTACAGAAGAAGCACCGGCCAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGTGCGAGCGTTGTCCGGAATTACTGGGCGTAAAGAGCTCGTAGGGCGGTTTGTCGCGTCGTCTGTGAAAACCCGCAGCTCAACTGCGGGCTTGCAGGCGATACGGGCAGACTTGAGTACTGCAGGGGAGACTGGAATTCCTGGTGTAGCGGTGAAATGCGCAGATATCAGGAGGAACACCGGTGGCGAAGGCGGGTCTCTGGGCAGTAACTGACGCTGAGGAGCGAAAGCGTGGGTAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGGTGGGCGCTAGGTGTGGGTTTCCTTCCACGGGATCCGTGCCGTAGCTAACGCATTAAGCGCCCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGCGGAGCATGTGGATTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTGGGTTTGACATACACCGGACCGCCCCAGAGATGGGGTTTCCCTTGTGGTCGGTGTACAGGTGGTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTCCTGTGTTGCCAGCACGTAATGGTGGGGACTCGCAGGAGACTGCCGGGGTCAACTCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGTCCAGGGCTTCACACATGCTACAATGGCCGGTACAGAGGGCTGCGATACCGCGAGGTGGAGCGAATCCCTTAAAGCCGGTCTCAGTTCGGATCGGGGTCTGCAACTCGAGGACCCCGTGGAAGTCGGAGTCGCTAGTAATCGCAGATCAGCAACGCTGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACGTCATGAAAGTCGGTAACACCCGAAGCCGGTGGCCTAACCCCTCGTGGGAGGGAGCCGTCGAAGGTGGGATCGGCGATTGGGACGAAGT | KE1 |

##### آنالیز BLAST

با آنالیز BLAST توالی حاصل در پایگاه genbank، سویه‌ها مورد شناسایی قرار گرفتند (http://www. ncbi. nlm. nih. gov/genebank). با استفاده از این آنالیز توالی ژن 16S rRNA سویه مورد بررسی با کلیه توالی‌های این ژن در پایگاه Genbank مورد مقایسه قرار می‌گیرد و سویه‌های دارای بیشترین شباهت به ترتیب از بالا به پایین در جدول حاصل نشان داده می‌شوند که به استفاده از این نتایج می‌توان سویه مورد بررسی را شناسایی کرد. جدول ‏2-‏13 به‌طور خلاصه نشان‌ می‌د‌هد که ژن 16S rRNA مربوط به سویه KE1 شباهت بسیار بالایی (حدود 58/99%) را با گونه Rhodococcus ruber دارا می‌باشد و تنها در 6 اسید نوکلئیک با این سویه باکتریایی متفاوت می‌باشد.

جدول ‏2-‏13: نتیجه آنالیز BLASTn سویه MK-‏1 در پایگاه Genbank.

| Description | Max score | Total score | Query cover | E value | Ident | Accession |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rhodococcus ruber strain DSM 43338 16S ribosomal RNA gene | 2595 | 2595 | 100% | 0. 0 | 99% | NR_026185. 1 |
| Rhodococcus aetherivorans strain DSM 44752 16S ribosomal RNA gene | 2470 | 2470 | 96% | 0. 0 | 99% | NR_118619. 1 |
| Rhodococcus aetherivorans strain 10bc312 16S ribosomal RNA gene | 2451 | 2451 | 96% | 0. 0 | 99% | NR_025208. 1 |
| Rhodococcus phenolicus strain DSM 44812 16S ribosomal RNA gene | 2435 | 2435 | 100% | 0. 0 | 98% | NR_115082. 1 |
| Rhodococcus zopfii strain DSM 44108 16S ribosomal RNA gene | 2429 | 2429 | 100% | 0. 0 | 97% | NR_041775. 1 |
| Rhodococcus pyridinivorans strain PDB9 16S ribosomal RNA gene | 2399 | 2399 | 100% | 0. 0 | 97% | NR_025033. 1 |
| Rhodococcus pyridinivorans 16S ribosomal RNA, | 2394 | 2394 | 100% | 0. 0 | 97% | NR_121768. 1 |
| Rhodococcus rhodochrous strain 372 16S ribosomal RNA gene | 2383 | 2383 | 100% | 0. 0 | 97% | NR_037023. 1 |
| Rhodococcus rhodochrous strain DSM 43241 16S ribosomal RNA gene | 2372 | 2372 | 99% | 0. 0 | 97% | NR_116689. 1 |
| Rhodococcus phenolicus strain DSM 44812 16S ribosomal RNA gene | 2357 | 2357 | 96% | 0. 0 | 98% | NR_118611. 1 |
| Rhodococcus coprophilus strain CUB 687 16S ribosomal RNA gene | 2351 | 2351 | 100% | 0. 0 | 96% | NR_029206. 1 |
| Rhodococcus zopfii strain DSM 44108 16S ribosomal RNA gene | 2342 | 2342 | 96% | 0. 0 | 97% | NR_118609. 1 |
| Rhodococcus artemisiae strain YIM 65754 16S ribosomal RNA gene | 2337 | 2337 | 100% | 0. 0 | 96% | NR_108785. 1 |
| Rhodococcus rhodnii strain B/O 16S ribosomal RNA gene | 2331 | 2331 | 97% | 0. 0 | 97% | NR_037029. 1 |
| Rhodococcus triatomae strain IMMIB RIV-‏085 16S ribosomal RNA gene | 2309 | 2309 | 97% | 0. 0 | 97% | NR_042352. 1 |
| Rhodococcus phenolicus strain G2P 16S ribosomal RNA gene | 2305 | 2305 | 97% | 0. 0 | 97% | NR_042950. 1 |
| Rhodococcus pyridinivorans strain DSM 44555 16S ribosomal RNA gene | 2303 | 2303 | 95% | 0. 0 | 97% | NR_118620. 1 |
| Rhodococcus corynebacterioides strain DSM 20151 16S ribosomal RNA gene | 2303 | 2303 | 100% | 0. 0 | 96% | NR_041873. 1 |
| Rhodococcus rhodochrous strain DSM 43241 16S ribosomal RNA gene | 2302 | 2302 | 96% | 0. 0 | 97% | NR_118621. 1 |
| Rhodococcus corynebacterioides strain DSM 20151 16S ribosomal RNA gene | 2300 | 2300 | 100% | 0. 0 | 96% | NR_119107. 1 |
| Rhodococcus coprophilus strain DSM 43347 16S ribosomal RNA gene | 2292 | 2292 | 96% | 0. 0 | 97% | NR_118607. 1 |
| Rhodococcus gordoniae strain W4937 16S ribosomal RNA gene | 2289 | 2289 | 96% | 0. 0 | 97% | NR_025730. 1 |
| Nocardia amamiensis strain TT 00-‏78 16S ribosomal RNA gene | 2285 | 2285 | 97% | 0. 0 | 97% | NR_041531. 1 |

##### رسم درخت فیلوژنتیکی

جهت تعیین موقعیت فیلوژنتیکی سویه‌های مورد بررسی، با استفاده از نرم‌افزار Mega 5 آنالیز clustering بر اساس الگوریتم Neighbor-‏Joining بر روی توالی‌های ژن 16S rRNA سویه‌های مورد بررسی و گونه‌های باکتریایی مشابه، صورت گرفت [75]. این توالی‌ها از پایگاه Genebank به دست آمد. جهت تست آماری درخت حاصل مقادیر Bootstrap حاصل از 1000 درخت فیلوژنتیکی محتمل به‌صورت درصد در محل انشعابات نشان داده شد (شکل ‏2-‏6) .

شکل ‏2-‏6: درخت فیلوژنتیکی نشان‌دهنده سویه KE1 در بین گونه‌های باکتریایی مشابه

همان‌گونه که ذکر گردید سویه KE1 نیز با تشابه 58/99 درصدی به گونه Rhodococcus ruber نزدیک بود. در درخت فیلوژنتیکی حاصل نیز این سویه با گونه مذکور در یک خوشه قرار گرفت. بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نیز اختلافی را بین این سویه و گونه مذکور نشان نداد. بر این اساس پیشنهاد می‌گردد سویه KE1 متعلق به جنس و گونه R. ruber باشد. جدول ‏2-‏14 ساختار رده‌بندی این سویه را نشان می‌دهد.

جدول ‏2-‏14-‏ ساختار رده‌بندی سویه KE1

Kingdom: Bacteria Phylum: Actinobacteria Class: Actinobacteria Order: Actinomycetales Family: Nocardiaceae Genus: Rhodococcus Species: ruber

## بررسی منحنی رشد باکتری و تولید بیوسورفکتانت

جهت بررسی کنتیک رشد سویه‌ مورد نظر، منحی رشد سویه KE1 در محیط ملاس چغندر قند به روش کلنی کانت تعیین گردید. سویه مورد نظر در 10 میلی‌لیتر محیط مایع ملاس چغندر قند کشت داده شد و در دمای 35 درجه سانتی‌گراد گرماگذاری شد و بعد از رسیدن کدورت سلولی به 1 (جذب در 600 نانومتر)، از آن بعنوان استارتر استفاده شد. سپس از این کشت استارتر 2 میلی‌لیتر به 200 میلی‌لیتر محیط ملاس استریل در ارلن 250 میلی‌لیتری افزوده شد و در داخل شیکر انکوباتور با دور rpm 130 و دمای 35 درجه سانتی‌گراد گرماگذاری شد. جهت شمارش سلولی، هر 3 ساعت یک بار از این محیط‌ نمونه‌برداری صورت گرفت و تعداد سلول‌های زنده به روش کلنی‌کانت مورد شمارش قرار گرفت. بدین منظور از پلیت 96 خانه‌ای استفاده شد که در آن سری رقت از سوسپانسیون باکتریایی  تهیه گردید و با کشت بر روی پلیت محیط TSA و محاسبه ضریب رقت، تعداد سلولی اندازگیری گردید. نرخ رشد( µ)، وزمان دوباره شدن باکتری ( GT) با استفاده از فرمول‌های زیر محاسبه شد. جهت بررسی کینتیک تولید محصول بر روی هریک از نمونه‌ها تست اموسیفیکاسیون انجام شد  [76].

فرمول 3-‏2-‏ محاسبه نرخ رشد:						µ =  (LNN2N1)T2-T1

فرمول 3-‏3-‏ محاسبه زمان دوبرابر شدن جمعیت سلولی:				GT =  (LN2)μ

شکل ‏2-‏7 نتایج حاصل از این بررسی را در مورد سویه KE1 نشان می‌دهد. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود باکتری بعد از 10 ساعت وارد فاز رشد لگاریتمی شده که این فاز تا ساعت 23 ادامه می‌یابد. از ساعت 23 منحنی رشد وارد فاز سکون شده که این فاز تا ساعت 70 ادامه دارد. از ساعت 70 به بعد نیز فاز مرگ شروع می‌شود می‌شود. تولید بیوسورفکتانت نیز از زمان ورود باکتری به فاز رشد لگاریتمی شروع می‌شود. با این وجود تولید بیوسورفکتانت در ساعت 55 به اوج خود می‌رسد. نرخ رشد ویژه (µm) این باکتری در فاز رشد لگاریتمی (h-‏1)  46/ . و زمان دوبرابر شدن سلول (generation time) 51/1 ساعت محاسبه گردید. مقایسه نمودارهای کینتیک رشد با تولید بیوسورفکتانت توسط سویه KE1، نشان می‌دهد که تولید بیوسورفکتانت در باکتری‌ مورد نظر زمانیکه که وارد فازسکون می‌شود، افزایش می‌یابد که این ویژگی مشخصه متابولیت‌های ثانویه بوده و به نظر می‌رسد بیوسورفکتانت تولیدی توسط این سویه، از نوع متابولیت‌های ثانویه باشد..

شکل ‏2-‏7-‏ منحنی رشد و تولید محصول بیوسورفکتانت توسط سویه KE1 در محیط کشت پایه معدنی حاوی 1% ملاس

## بهینه‌سازی  تولید بیوسورفکتانت

### انتخاب محیط کشت بهینه تولید بیوسورفکتانت

در این پژوهش، تولید بیوسورفکتانت در حضور منابع کربنی محلول در آب مانند گلیسرول، گلوکز و ملاس و یک منبع کربنی نامحلول در آب (روغن ذرت) مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از هیدروکربن‌های نفتی به دلیل مشکلاتی که برای فرمانتور ایجاد می‌نماید مطلوب نمی‌باشد. برای انجام این تست سویه KE1 در فلاکسک‌های 250 میلی لیتری حاوی 100 میلی لیتر  محیط‌ کشت نوترینت براث، محیط پایه معدنی حاوی 1% ملاس، محیط پایه معدنی حاوی 1% گلوکز، محیط پایه معدنی حاوی 1% گلیسرول، و محیط کشت  لینهارد استریل در چهار تکرار کشت داده شد. pH  محیط‌ها قبل از اتوکلاو، بر روی 7 تنظیم شد. فلاسک‌ها پس از تلقیح 200 میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری در شیکر انکوباتور با دمای 35 درجه و دور rpm 130 گرماگذاری شدند. بعد از رشد مناسب و تولید بیوسورفکتانت (بر اساس منحنی کینتیک تولید بیوسورفکتانت)، از هریک از محیط‌ها نمونه برداری صورت گرفت و جهت تعیین میزان تولید بیوسورفکتانت، تست امولسیفیکاسیون انجام شد.

بالاترین میزان تولید بیوسورفکتانت توسط سویه KE1، در محیط لینهارد مشاهده شد (شکل ‏2-‏8). میانگین فعالیت امولسیون کنندگی در این محیط 752/1 اندازگیری شد. همچنین میانگین میزان فعالیت امولسیون کنندگی در نتیجه تولید بیوسورفکتانت توسط این سویه در محیط‌های ملاس، نوترینت براث، گلیسرول و گلوکز، به ترتیب 562/1، 448/1، 404/1 و 642/0 اندازه‌گیری شد.

شکل ‏2-‏8-‏ تولید بیوسورفکتانت توسط سویه KE1 در محیط کشت‌های مختلف

### بهینه سازی شرایط تولید بیوسورفکتانت به روش طراحی آزمایش تاگوچی

به منظور بررسی اثر عوامل گوناگون مؤثر بر تولید بیوسورفکتانت از روش آماری تاگوچی، که روش مناسب و سیستماتیک برای بررسی همزمان اثر چندین فاکتور بر یک پارامتر می‌باشد، استفاده شد. در این روش از آرایه‌های متعددی برای طراحی آزمایشات به منظور بررسی تعداد زیادی فاکتور با تعداد کمی آزمایش استفاده می‌شود.

برای بررسی تأثیر عوامل در تعیین شرایط بهینه رشد میکروارگانیسم‌ها 5 فاکتور در نظر گرفته شد که 3 فاکتور در4 سطح و 2 فاکتور دیگر در 2 سطح مختلف در نظر گرفته شد. جدول ‏2-‏15 مقادیر هر یک از این عوامل را با نماد‌گذاری نشان می‌دهد. سطوح مورد نظر با توجه با محدوده عملیاتی متداول آن‌ها که در منابع مختلف ذکر گردیده است به نسبت C:N:P معادل 100:10:1، انتخاب شد. به منظور طراحی آزمایش‌ها از نرم‌آفزار 16 ststistical soft ware  Minitab استفاده شد. طراحی آزمایش توسط نرم افزار نامبرده، آرایه L16 (با 16 آزمایش) را پیشنهاد داد که آزمایش‌های مورد نظر در جدول ‏2-‏16 آمده است.

جدول ‏2-‏15-‏ فاکتورها و سطوح در نظر گرفته در طراحی آزمایش‌ها جهت بهینه‌سازی تولید بیوسورفکتانت. )-‏) فقر فسفر و ازت، (+) عدم فقر فسفر و ازت

| Number | Factor | Level1 | Level2 | Level3 | Level4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| 2 | Salinity(%) | 0% | 1% | 2% | 3% |
| 3 | Temperature | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 4 | Nitrogen | + | -‏ |  |  |
| 5 | Phosphorus | + | -‏ |  |  |

جدول ‏2-‏16-‏ جدول آزمایش‌های آرایه L16 طراحی شده به روش تاگوچی

| P | N | Temperature | Salinity(%) | pH | Trial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | + | 30 | 0 | 6.5 | 1 |
| + | + | 35 | 1 | 6.5 | 2 |
| -‏ | -‏ | 40 | 2 | 6.5 | 3 |
| -‏ | -‏ | 45 | 3 | 6.5 | 4 |
| -‏ | -‏ | 35 | 0 | 7 | 5 |
| -‏ | -‏ | 30 | 1 | 7 | 6 |
| + | + | 45 | 2 | 7 | 7 |
| + | + | 40 | 3 | 7 | 8 |
| -‏ | + | 40 | 0 | 7.5 | 9 |
| -‏ | + | 45 | 1 | 7.5 | 10 |
| + | -‏ | 30 | 2 | 7.5 | 11 |
| + | -‏ | 35 | 3 | 7.5 | 12 |
| + | -‏ | 45 | 0 | 8 | 13 |
| + | -‏ | 40 | 1 | 8 | 14 |
| -‏ | + | 35 | 2 | 8 | 15 |
| -‏ | + | 30 | 3 | 8 | 16 |

برای انجام آزمایش‌های بهینه‌سازی که در 3 تکرار انجام شد، 4 ارلن مایر 200 میلی‌لیتری حاوی 100 میلی لیتر محیط کشت مناسب (طبق نتایج محیط کشت بهینه) فاقد منابع نیتروژن و فسفر و نمک تهیه شد. سپس pH محیط‌ها به ترتیب روی 6.5، 7، 7.5، 8، تنظیم شد. . جهت افزودن افزودن منابع ازت، فسفر و تنظیم میزان شوری، 3 استوک حاوی بترتیب مقدار 6 گرم در لیتر NaNO3  به عنوان منبع نیتروژن،  36/1و 76/1 گرم در لیتر  K2HPO4  و KH2PO4  بعنوان منبع فسفر، و 12گرم در لیتر NaCl بعنوان استوک تنظیم شوری، تهیه شد. سپس 48 لوله‌ی آزمایش آماده شد و در هر لوله مطابق جدول طراحی تاگوچی 1000 میکرولیتر محیط کشت مورد نظر و مقادیر 1000میکرولیتر منابع نیتروژن و فسفات (در صورت نیاز) و مقدار مناسب از شوری، اضافه شد. به کلیه لوله‌ها بعد از اتوکلاو شدن در 121 درجه سانتی‌گراد به مدت 15 دقیقه 00ا میکرولیتر از میکرارگانیسم معلق شده در سرم فیزیولوژی اضافه شد. برای هر فاکتور نیز یک لوله با همان شرایط ولی بدون میکروارگانیسم به عنوان نمونه شاهد در نطر گرفته شد. لوله‌ها سپس در4 انکوباتور با دماهای 30، 35، 40، 45 درجه سانتی‌گراد قرار داده شدند. جهت تعیین میزان بیوسورفکتانت تولیدی، برای هر یک از سویه‌های مورد بررسی در زمان مناسب (مطابق با نتایج کینتیک تولید بیوسورفکتانت)، تست امولسیفیکاسیون صورت گرفت.

جدول ‏2-‏17 نتایج انجام تست‌های مربوطه را برای سویه مورد نظر در سه تکرار نشان می‌دهد. شکل ‏2-‏9 نیز نتایج آنالیز داده‌ها را با استفاده از نرم افزار Minitab نشان می‌دهد. آنالیز s/n با استفاده از نرم افزار مذکور نشان داد که این باکتری در شرایط دمای رشد 35 درجه سانتی‌گراد، pH محیط کشت 5/7، شوری 2%، فقر نیتروژن و عدم فقر منبع فسفر، بیشترین میزان تولید بیوسورفکتانت را دارا می‌باشد.

جدول ‏2-‏17-‏ نتایج آزمایش‌های طراحی شده به روش تاگوچی برای سویه KE1

| Result 3 | Result 2 | Result 1 | P | N | Temperature | Salinity (%) | pH | Trial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.572 | 0.574 | 0.592 | + | + | 30 | 0 | 6.5 | 1 |
| 0.997 | 0.708 | 0.717 | + | + | 35 | 1 | 6.5 | 2 |
| 0.442 | 0.453 | 0.436 | -‏ | -‏ | 40 | 2 | 6.5 | 3 |
| 0.287 | 0.300 | 0.289 | -‏ | -‏ | 45 | 3 | 6.5 | 4 |
| 0.455 | 0.429 | 0.441 | -‏ | -‏ | 35 | 0 | 7 | 5 |
| 0.203 | 0.301 | 0.218 | -‏ | -‏ | 30 | 1 | 7 | 6 |
| 0.362 | 0.344 | 0.350 | + | + | 45 | 2 | 7 | 7 |
| 0.207 | 0.207 | 0.217 | + | + | 40 | 3 | 7 | 8 |
| 0.462 | 0.417 | 0.430 | -‏ | + | 40 | 0 | 7.5 | 9 |
| 0.319 | 0.311 | 0.303 | -‏ | + | 45 | 1 | 7.5 | 10 |
| 0.783 | 0.823 | 0.795 | + | -‏ | 30 | 2 | 7.5 | 11 |
| 0.725 | 0.724 | 0.733 | + | -‏ | 35 | 3 | 7.5 | 12 |
| 0.424 | 0.433 | 0.429 | + | -‏ | 45 | 0 | 8 | 13 |
| 0.416 | 0.411 | 0.407 | + | -‏ | 40 | 1 | 8 | 14 |
| 0.524 | 0.524 | 0.536 | -‏ | + | 35 | 2 | 8 | 15 |
| 0.423 | 0.420 | 0.416 | -‏ | + | 30 | 3 | 8 | 16 |

شکل ‏2-‏9-‏ نمودار حاصل از آنالیز تاگوچی جهت بهینه‌سازی تولید بیوسورفکتانت توسط سویه KE1

در نهایت برای اطمینان از صحت نتایج آنالیز تاگوچی، در شرایط بهینه بدست آمده از آنالیز تاگوچی، کشت داده شدند. مشاهده شد که افزایش تولید بیوسورفکتانت توسط KE1 رشد یافته تحت شرایط بهینه، شاخص امولسیفیکاسیون هگزادکان به ترتیب 86/را باعث شد. این نتایج، داده‌های تست بهینه‌سازی را تأیید می‌نماید.

## تعیین خصوصیات کشش سطحی

کشش سطحی یکی از خواص مایعات بوده و از نیروی‌های جاذبه بین مولکولی ناشی می‌شود. کشش سطحی به روش Du Nouy Method  و با استفاده از دستگاه تنسیومتر ( Kruss مدل K100) اندازگیری شد. در این روش، حلقه دستگاه که از جنس آلیاژ پلاتین می‌باشد در مایع (محیط کشت و محیط حاوی بیوسورفکتانت) غوطه‌ور می‌گردد، نیروی وارد بر حلقه غوطه‌ور شده بر روی صفر تنظیم می‌گردد و حلقه به آرامی از درون مایع به خارج کشیده می‌شود. حداکثر نیروی ثبت شده توسط دستگاه مورد نیاز برای خارج کردن حلقه از سطح مایع، به عنوان کشش سطحی مایع در نظر گرفته می‌شود.

به منظور اندازه‌گیری میزان کاهش کشش سطحی محیط کشت در نتیجه تولید بیوسورفکتانت توسط باکتری مورد آزمایش، سویه مورد نظر در 100 میلی‌لیتر محیط کشت لینهارد در 3 تکرار کشت داده شد و در دمای بهینه که قبلاً تعیین گردید، در شیکر انکوباتور با دور rpm 130 گرماگذاری شد. یک ارلن نیز بدون تلقیح باکتری بعنوان کنترل تعیین گردید. میزان کشش سطحی محیط‌های کشت و کنترل تعیین گردید و میزان کاهش کشش سطحی با کم کردن کشش سطحی محیط رشد یافته از محیط کنترل، تعیین گردید.

کشش سطحی محیط کشت سویه‌ KE1، بعد از رشد باکتری و تولید بیوسورفکتانت در دمای 25 درجه سانتی‌گراد 37.83 ± 0.04 mN/m اندازه‌گیری شد. کشش سطحی آب مقطر در دمای 25 درجه سانتی‌گراد mN/m 72 می‌باشد.

### تعیین غلظت بحرانی تشکیل میسل (CMC)

شاخص CMC، حداقل غلظتی از یک سورفکتانت است که ساختارهای میسل شروع به تشکیل شدن می‌کنند و در واقع فعالیت امولسیفیکاسیون در نقطه CMC شروع به افزایش می‌نماید. برای اندازه گیری CMC از دو روش اندازه‌گیری کشش سطحی و فعالیت امولسیفیکاسیون استفاده شد. برای تعیین CMC نیاز به خالص سازی بیوسورفکتانت می‌باشد که در این پژوهش از روش استخراج با حلال بیوسورفکتانت‌های تولید از سویه‌های مورد آزمایش، بطور جزئی مورد خالص سازی قرار گرفتند.

سویه‌ مورد نظر در ارلن‌ 500 میلی‌لیتری حاوی 200 میلی‌لیتر محیط کشت لینهارد استریل که با توجه به شرایط بهینه کشت باکتری آماده شده بود، کشت داده شده و در شرایط بهینه مربوطه گرماگذاری شدند. سپس محیط کشت‌های مورد نظر به منظور جلوگیری از کاهش فعالیت بیوسورفکتانت، در معرض هوای سرد خشک شدند. در ادامه، محیط کشت خشک شده حاصل، بوسیله 60 میلی‌لیتر متانول عصاره‌گیری شد. سپس عصار‌ه‌های حاصل به مدت 2 دقیقه در ×g 14000 سانتریفوژ شد و سوپرناتانت آن‌ها جداسازی شد. تست امولسیفیکاسیون، حل شدن بیوسورفکتانت را در سوپرناتانت عصاره متانولی تأیید نمود. عصاره حاصل مجدداً در دمای محیط خشک شد. به خشک شده حاصل سپس بوسیله n-‏هگزان عصاره‌گیری شد. تست امولسیفیکاسیون مجدداً حضور بیوسورفکتانت را در عصاره n-‏هگزان نشان داد. عصاره حاصل در نهایت تبخیر شد و در مراحل بعدی آزمایش مورد استفاده قرار گرفت.

شکل ‏2-‏10-‏ پودر حاصل از استخراج و خالص سازی جزئی بیوسورفکتانت.

جهت محاسبه CMC به روش اندازه‌گیری کشش سطحی، رقت‌های متوالی از استوک غلیظ (5000 mg/l) هر یک از بیوسورفکتانت‌ها در آب مقطر ایجاد و کشش سطحی هر غلظت با استفاده از دستگاه تنسیومتر (Kruss مدل K100، آلمان) اندازگیری شد. با استفاده از داده‌های حاصل منحنی تغییرات کشش سطحی نسبت به غلظت بیوسورفکتانت رسم شد. با افزایش غلظت بیوسورفکتانت کشش سطحی آب کاهش یافته تا به نقطه‌ بحرانی می‌رسد که از این نقطه به بعد با افزایش غلظت بیوسورفکتانت، کشش سطحی ثابت مانده و در بسیاری از موارد افزایش نیز نشان می‌دهد. غلظت بیوسورفکتانت‌ها در این نقطه بعنوان  CMC تعیین شد [71].

همچنین جهت تعیین CMC به روش بررسی فعالیت امولسیفیکاسیون، رقت‌های متوالی از استوک غلیظ بیوسورفکتانت (5000 mg/l) تهیه شد و شاخص فعالیت امولسیفیه ‌‌‌کنندگی هر رقت با اندازه‌گیری میزان کدورت حاصل از ایجاد امولسیون هگزادکان در آب تعیین شد. برای این منظور  500 میکرولیتر از هر رقت فوق به 4000 میکرولیتر آب مقطر اضافه شد. سپس بعد از اندازگیری کدورت در طول موج‌ 600 نانومتر، 500 میکرولیتر هگزادکان به مخلوط فوق اضافه شد و به مدت 10 ثانیه ورتکس شد. سپس کدورت مجدداً اندازگیری شد اختلاف میزان جذب به عنوان شاخص فعالیت امولسیفیکاسیون در نظر گرفته شد. جهت تعیین CMC منحنی تغییرات فعالیت امولسیفیکاسیون نسبت به تغییرات غلظت رسم شد. CMC غلظتی از هر بیوسورفکتانت در نظر گرفته شد که در آن با افزایش غلظت بیوسورفکتانت میزان امولسیفیکاسیون شروع به افزایش نمود [24].

شکل ‏2-‏11 نمودار تغییرات کشش سطحی و امولسیفیکاسیون را نسبت به غلظت بیوسورفکتانت تولیدی از سویه KE1 نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که با افزایش غلظت بیوسرفاکتانت، کشش سطحی نیز کاهش پیدا کرده تا سرانجام در غلظت mg l-1 01/357 با افزایش غلظت تغییری  در کشش سطحی صورت نگرفته است این نقطه همان نقطه CMC می‌باشد. میزان کشش سطحی در این نقطه 
mN m-1 26/46 اندازه‌گیری شده  است. همین نتیجه در مورد فعالیت امولسیفیکاسیون نیز مشاهده شد. با افزایش غلظت میزان امولسیفیکاسیون تغییر چشمگیری را نشان نمی‌دهد تا اینکه سرانجام در غلظت mg l-1 500  افزایش جهشی در میزان امولسیفیکاسیون ایجاد می‌شود. به این ترتیب CMC بیوسورفکتانت حاصل از سویه KE1 توسط هر دو روش معادل غلظت 357.01 میلی‌گرم بر لیتر تعیین گردید.

CMC یعنی حداقل غلظت ماده سورفکتانتی که توانایی ایجاد ساختارهای میسل را دارد، مهمترین پارامتر برای مقایسه قدرت امولسیون کنندگی امولسیفایرها می‌باشد، بطوریکه هر چه CMC پایین‌تر باشد قدرت پراکنده‌کنندگی بالاتر است. شاخص CMC را می‌توان به روش‌های مختلف به دست آورد که در این پژوهش از هر دو روش اندازه‌گیری کشش سطحی و سنجش فعالیت امولسیفیکاسیون غلظت‌های متوالی بیوسورفکتانت‌های خالص‌سازی شده پارامتر مذکور تعیین گردید که در هر دو روش نتایج یکسانی بدست آمد. شاخص CMC برای یک سورفکتانت سنتزی استاندارد مانند Sodium Dodecyl Sulfate  97/2306 میلی‌گرم بر لیتر می‌باشد. این در حالی است که CMC بیوسورفکتانت تولید شده توسط سویه KE1 در غلظت 357.01 mg l-1 مشاهده گردید.

شکل ‏2-‏11-‏ تعیین CMC بیوسورفکتانت حاصل از سویه‌ KE1 با استفاده از روش اندازه‌گیری کشش سطحی و فعالیت امولسیفیکاسیون

### بررسی مقاومت بیوسورفکتانت تولیدی به دما و شوری

دارا بودن مقاومت به دما و شوری به منظور حفظ فعالیت بیوسورفکتانت در فرآیندهای پایین دستی تولید محصول که شامل تغلیظ کردن و خشک کردن محصول است حائز اهمیت می‌باشد. همچنین، از آنجایی‌ که کاربرد بیوسورفکتانت‌ تولید شده توسط سویه میکروبی در ازدیاد برداشت نفت از مخازن نفتی میباشد بنابراین بیوسورفکتانت مورد استفاده برای این کار باید توانایی مقاومت به مقادیر بالای نمک و دما را دارا باشد.

برای انجام این آزمایش ابتدا از کشت خالص باکتری مورد نظر سوسپانسیون تهیه شد. سپس 1 میلی‌لیتر از این سوسپانسیون به 100 میلی‌لیتر محیط لینهارد افزوده شد و در شیکر انکوباتور با دور  rpm130 و دمای 35 درجه گرماگذاری شد. پس از زمان مناسب جهت رشد و تولید بیوسورفکتانت (بر اساس منحنی کینتیک تولید بیوسورفکتانت)، محیط کشت در 14000 ×g سانتریفیوژ شد تا سلول‌های باکتریایی جدا شوند. سپس جهت بررسی مقاومت بیوسورفکتانت تولیدی به نمک، به سوپرناتانت حاوی بیوسورفکتانت، غلظت 0 تا 10 درصد نمک افزوده شد و پس از 30 دقیقه، فعالیت امولسیفبکاسیون اندازه‌گیری شد. همچنین به منظور بررسی مقاومت بیوسورفکتانت تولیدی به دما، سوپرناتانت حاوی بیوسورفکتانت به مدت 1 ساعت در معرض  دماهای 35، 40، 50، 60، 80، 100، 120 درجه قرار داده شده و فعالیت امولسیفیه‌کنندگی برای بیوسورفکتانت تولید شده اندازه‌گیری شد [77].

شکل ‏2-‏12 نتایج حاصل از بررسی مقاومت دمایی بیوسورفکتانت حاصل از سویه KE1 را نشان می‌دهد. همانطور که در شکل مشاهده می‌شود فعالیت امولسیفیکاسیون بیوسورفکتانت حاصل از این باکتری با افزایش دما بتدریج افزایش یافته و در دمای 70 درجه سانتی‌گراد به اوج خود می‌رسد و با افزایش دما تا 120 درجه سانتی‌گراد میزان فعالیت امولسیفیکاسیون ثابت می‌ماند.

شکل ‏2-‏12: منحنی فعالیت امولسیفیکاسیون بیوسورفکتانت حاصل از سویه KE1 در دماهای مختلف

شکل ‏2-‏13 نیز نتایج حاصل از بررسی مقاومت بیوسورفکتانت تولید شده توسط سوبه KE1 را به شوری نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود فعالیت امولسیون کنندگی با افزایش شوری تا 7% نه تنها کاهشی را نشان نداد بلکه در غلظت 4٪، 5٪ و 6٪ بتدریج زیاد شده و در  7٪ نمک به اوج خود رسیده است. با افزایش غلظت نمک به بیش از 8%، کاهش قابل ملاحظه‌ای در میزان فعالیت امولسیون‌کنندگی این بیوسورفکتانت ایجاد می‌گردد. این نتایج نشان می‌دهد که بیوسورفکتانت میکروبی حاصل از این سویه ظرفیت بالقوه‌ای در کاربردهای صنعتی که گاه در دما و شوری بالا صورت می‌گیرد، دارد.

شکل ‏2-‏13-‏ بررسی اثر نمک بر فعالیت بیوسورفکتانت حاصله سویه KE1

### فرمولاسیون محصول بیوسورفکتانت میکروبی جهت ازدیاد برداشت نفت

برخلاف سورفكتانت‌هاي سنتزي و شيميايي، كه بر اساس طبيعت گروه‌های قطبي به آنيوني، كاتيوني، و خنثي طبقه‌بندی مي‌شوند، بيوسورفكتانت‌ها را بر اساس تركيب شيميايي و منشأ ميكروبي آن‌ها دسته‌بندی می‌کنند. به‌طورکلی ساختار يك بیوسورفکتانت از يك بخش هيدروفيل شامل اسيدهاي آمينه يا پپتيدهاي آنيوني، كاتيوني و يا منو، دي، و پلي ساكاريدها، و يك بخش هيدروفوب شامل اسيدهاي چرب تشكيل شده است. بر اين اساس بيوسورفكتانت‌ها را می‌توان به بيوسورفكتانت‌هاي گليكوپپتيدي، بيوسورفكتانت‌هاي ليپوپپتيدي و ليپوپروتئيني، فسفوليپيدها و اسيدهاي چرب، بیوسورفكتانت‌هاي پليمري، و بیوسورفكتانت‌هاي ويژه طبقه‌بندی كرد [78].

هرچند اغلب بيوسورفكتانت‌ها توسط میکروارگانیسم‌های تجزیه‌کننده هیدروکربن‌ها سنتز مي‌شوند ولي برخي از بيوسورفكتانت‌ها نيز گزارش شده است كه از تركيبات محلول در آب مانند گلوكز، ساكارز، گليسرول، و اتانول توليد مي‌شوند. میکروارگانیسم‌های تولیدکننده بیوسورفکتانت به جنس‌های بسيار متنوعي تعلق دارند که می‌توان به جنس‌های سودوموناس، باسیلوس، اسینتوباکتر و رودوکوکوس اشاره نمود [78].

گونه‌های مختلفی از رودوکوکوس مانند Rhodococcus erythropolis، Rhodococcus aurantiacus،  Rhodococcus ruber، Rhodococcus rubropertinctus،  Rhodococcus terrae و Rhodococcus percolatus ازجمله گونه‌های مهم تولیدکننده بیوسورفکتانت هستند که به دلیل قابلیت کاربرد صنعتی آن‌ها مطالعات زیادی بر روی آن‌ها صورت گرفته است [79, 80].

گونه R. rubber انواع مختلفی از بیوسورفکتانت‌ها را تولید می‌کند که تولید این بیوسورفکتانت‌ها به‌ویژه در زمان رشد در محیط‌های حاوی منبع کربن غیر محلول در آب مانند n-‏هگزان افزایش می‌یابد. اغلب بیوسورفکتانت‌های تولیدی توسط این گونه ساختار گلیکولیپید‌ی دارند. بخش هیدروفیل این گلیکولیپید‌ها شامل دی‌ساکاریدی بنام trehalose است که خود از دو گلوکوز با پیوند آلفا-‏1،1 به هم متصل شده‌اند (شکل ‏2-‏14). بخش هیدروفوب ساختارهای شیمیایی متنوعی را مانند مونوکورینومایکولات، دی‌کورینومایکولات و تترااستر‌ها  شامل می‌شوند. ترهالوليپيدهاي حاصل از میکروارگانیسم‌های مختلف ازنظر اندازه و ساختار مايكوليك اسيد، تعداد اتم‌های كربن، و درجه غيراشباع بودن با يكديگر تفاوت دارند. مايكوليك اسيدها، تركيبات بلند زنجيره α-‏branched-‏β-‏hydroxy fatty acid هستند (شکل ‏2-‏15) [81].

شکل ‏2-‏14-‏ ساختار ترهالوز بخش هیدروفیل بیوسورفکتانت‌های ترهالولیپیدی

شکل ‏2-‏15-‏ ساختار یک بیوسورفکتانت ترهالولیپیدی

## تعیین نوع و ساختار بیوسورفکتانت‌های تولیدشده توسط سویه KE1

در گزارش مرحله اول پروژه توضیح داده شد که بر پایه میزان پراکنده‌کنندگی هگزادکان در فاز آبی به‌عنوان شاخص تولید بیوسورفکتانت و همچنین مقاومت بیوسورفکتانت تولیدی به فاکتورهای شوری و دما، سویه KE1 به‌عنوان سویه برتر تولیدکننده بیوسورفکتانت با قابلیت تولید صنعتی انتخاب شد. همچنین شناسایی مولکولی بر اساس تعیین توالی ژن 16S rRNA و بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی مشخص کرد که این باکتری با درصد شباهت بسیار بالا (حدود 58/99%) متعلق به جنس و گونه Rhodococcus ruber می‌باشد. بر این اساس آزمایش GC-‏Mass Spectroscopy جهت تعیین نوع و ساختار بیوسورفکتانت‌های ترهالولیپیدی آن صورت گرفت که در ادامه توضیح داده می‌شود.

### استخراج بیوسورفکتانت‌ها از محیط کشت سویه KE1

برای تولید بیوسورفکتانت، سویه KE1 در 500 میلی‌لیتر محیط کشت پایه معدنی حاوی (v/v)2%  n-‏هگزادکان به‌عنوان تنها منبع کربن و انرژی کشت داده شد و به مدت 55 ساعت در شیکرانکوباتور با دمای 35 درجه سانتی‌گراد گرماگذاری شد. محیط کشت سپس در 6000 ×g سانتریفیوژ گردید و لایه هیدروفوب سطحی جدا گردید. این لایه سپس به‌وسیله 50 میلی‌لیتر حلال دی‌کلرومتان در قیف جداکننده استخراج گردید. حلال سپس در روتاری‌اواپراتور با دمای 40 درجه سانتی‌گراد تبخیر گردید و عصاره خام حاصل در فریزر -‏20 °C نگهداری شد.

### خالص‌سازی بیوسورفکتانت‌های حاصل از سویه KE1

عصاره خام سپس در 20 میلی‌لیتر حلال اتیل‌استات حل شد و در یک ستون کروماتوگرافی سیلیکاژل (با مش 60-‏200) بارگذاری شد. ستون ابتدا با n-‏هگزان شستشو داده شد تا باقیمانده n-‏هگزادکان خارج شود. سپس با استفاده از حلال Chloroform/Methanol (2:1, v/v) شستشو داده شد تا بیوسورفکتانت‌ها استخراج گردد. عصاره حاصل مجدداً در روتاری‌اواپراتور با دمای 40 درجه سانتی‌گراد تبخیر گردید. عصاره بیوسورفکتانتی حاصل سپس به‌وسیله TLC سیلیکاژل F250 (0.6 mm thick, 10×20 cm) و با استفاده از سیستم حلالی (chloroform/methanol/water, 85:12.5:2, v/v/v) کاملاً خالص‌سازی شد. باند مربوط به بیوسورفکتانت‌های ترهالولیپیدی از سطح پلیت TLC تراشیده شد و با همان سیستم حلالی عصاره گیری شد تا ترهالولیپید خالص به دست آید. ترهالولیپید حاصل سپس در فریزر -‏20 °C نگهداری شد.

### هیدرولیز ترهالولیپید حاصل از سویه KE1

جهت شکستن مولکول‌های ترهالولیپیدی و تفکیک بخش هیدروفوب حاوی اسیدهای چرب از بخش کربوهیدراتی (هیدروفیل)، هیدرولیز قلیایی عصاره ترهالولیپیدی خالص در محلول NaOH 1 M در اتانول در دمای 90 °C به مدت 1 ساعت انجام شد. pH محلول واکنش سپس به‌وسیله HCl 1 M به 7 رسانده شد و سپس به‌وسیله حلال اتر، عصاره گیری شد. فازهای اتری حاوی اسیدهای چرب سپس به‌وسیله قیف جداکننده تفکیک شد.

### آنالیز GC-‏MS

جهت تشخیص نوع و درصد اسیدهای چرب مختلف آنالیز GC-‏MS روی عصاره اتری انجام شد. برای این منظور ابتدا اسیدهای چرب با استفاده از محلول واکنش شامل 1M HCl in methanol در دمای 100 درجه سانتی‌گراد به مدت 40 دقیقه استریفیه شدند. پس از خنک شدن، متیل استرهای اسید چرب به‌وسیله n-‏هگزان بازیافت شدند و با دمیدن گاز نیتروژن حجم حلال به 1 ml رسانده شد.

1 میکرولیتر از این عصاره جهت آنالیز به دستگاه Shimadzu GC–MS QP2010 تزریق شد. شرایط آنالیز GC در جدول زیر نشان داده شده است. طیف‌های Mass حاصل سپس با داده‌های دیتابیس دستگاه تطابق داده شد و مورد شناسایی قرار گرفت.

جدول ‏2-‏18-‏ جزئیات آنالیز اسیدهای چرب توسط دستگاه GC-‏MS

| Instrument: | GC–MS QP2010 Shimadzu |
| --- | --- |
| Detector | Mass Spectroscope |
| Column | Rtx-‏5 MS (30 meter, 0.2 mm ID, 0.25 um df) |
| Carrier gas | helium |
| Flow Rate | 1.5 ml/min |
| Injection Volume | 1 μl |
| Injection Temperature | 260 °C |
| Injection Volume | 1 μl |
| Temperature Program | 60 °C (1 min); 5 °C/min to 260 °C; 260 °C (10 min) |

### نتایج تعیین نوع و ساختار بیوسورفکتانت‌های تولیدشده توسط سویه KE1

نتایج آنالیز GC-‏MS در

جدول ‏2-‏19 نشان داده شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده مشخص شد که سویه KE1 طیفی از بیوسورفکتانت‌های ترهالولیپیدی تولید می‌کند که جزء غالب بخش هیدروفوب بیوسورفکتانت‌های تولیدشده توسط این سویه را اسیدهای چرب غیراشباع تشکیل می‌دهند (56.5%) که از بین آن‌ها اولئیک اسید با 27.2% بیشترین فراوانی را داشت. از بین اسیدهای چرب اشباع هگزادکانوئیک اسید 34.2% کل اسیدهای چرب را تشکیل داد.

جدول ‏2-‏19-‏ جزئیات آنالیز اسیدهای چرب توسط دستگاه GC-‏MS

| Fatty Acid Type | Percent Of total Fatty Acids |
| --- | --- |
| 12:0 | 1.2 |
| 13:0 | 0.4 |
| 13:1 | 1.1 |
| 14:0 | 5 |
| 15:0 | 1.4 |
| 15:1 | 1.7 |
| 16:0 | 34.2 |
| 16:1 | 9.5 |
| 17:0 | 1.3 |
| 17:1 | 0.5 |
| 18:1 | 27.2 |
| 18:2 | 0.3 |
| 20:1 | 11.5 |
| 21:2 | 4.7 |
| Saturated Fatty Acids | 43.5 |
| Unsaturated Fatty Acids | 56.5 |

# منابع

1.	Muthusamy, K., et al., Biosurfactants: Properties, Commercial Production and Application. current science, 2008. 94: p. 6-‏25.

2.	Pacwa-‏Plociniczak, M., et al., Environmental Applications of Biosurfactants: Recent Advances. International journal of molecular sciences, 2011. 12: p. 633-‏654.

3.	Nitschke, M., C. Ferraz, and G.M. Pastore, Selection of microorganisms for biosurfactant production using agroindustrial wastes. Brazilian Journal of Microbiology, 2004. 35(1-‏2): p. 81-‏85.

4.	Edser, C., Latest market analysis. Focus on Surfactants, 2006. 2006(5): p. 1-‏2.

5.	Lin, S.C., Biosurfactants: recent advances. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 1996. 66(2): p. 109-‏120.

6.	Makkar, R. and S. Cameotra, An update on the use of unconventional substrates for biosurfactant production and their new applications. Applied Microbiology and Biotechnology, 2002. 58(4): p. 428-‏434.

7.	Mukherjee, S., P. Das, and R. Sen, Towards commercial production of microbial surfactants. TRENDS in Biotechnology, 2006. 24(11): p. 509-‏515.

8.	Singh, A., J.D. Van Hamme, and O.P. Ward, Surfactants in microbiology and biotechnology: Part 2. Application aspects. Biotechnology advances, 2007. 25(1): p. 99-‏121.

9.	Jain, R.M., et al., Isolation and structural characterization of biosurfactant produced by an alkaliphilic bacterium< i> Cronobacter sakazakii</i> isolated from oil contaminated wastewater. Carbohydrate Polymers, 2012. 87(3): p. 2320-‏2326.

10.	Nicolaus, B., M. Kambourova, and E.T. Oner, Exopolysaccharides from extremophiles: from fundamentals to biotechnology. Environmental technology, 2010. 31(10): p. 1145-‏1158.

11.	Bodour, A.A., K.P. Drees, and R.M. Maier, Distribution of biosurfactant-‏producing bacteria in undisturbed and contaminated arid southwestern soils. Applied and Environmental Microbiology, 2003. 69(6): p. 3280-‏3287.

12.	Mulligan, C.N., Environmental applications for biosurfactants. Environmental pollution, 2005. 133(2): p. 183-‏198.

13.	Satpute, S.K., et al., Methods for investigating biosurfactants and bioemulsifiers: a review. Critical reviews in biotechnology, 2010. 30(2): p. 127-‏144.

14.	Shoeb, E., et al., CLASSIFICATION AND INDUSTRIAL APPLICATIONS OF BIOSURFACTANTS. 2013.

15.	Okpokwasili, G. and A. Ibiene, Enhancement of recovery of residual oil using a biosurfactant slug. Afr J Biotechnol, 2006. 5(5): p. 453-‏456.

16.	Amani, H., et al., Production of Microbial Rhamnolipid by Pseudomonas Aeruginosa MM1011 for Ex Situ Enhanced Oil Recovery. Applied biochemistry and biotechnology, 2013: p. 1-‏14.

17.	Sen, R., Biotechnology in petroleum recovery: the microbial EOR. Progress in Energy and Combustion Science, 2008. 34(6): p. 714-‏724.

18.	Shavandi, M., et al., Emulsification potential of a newly isolated biosurfactant-‏producing bacterium,< i> Rhodococcus</i> sp. strain TA6. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2011. 82(2): p. 477-‏482.

19.	Yakimov, M.M., et al., Characterization of a new lipopeptide surfactant produced by thermotolerant and halotolerant subsurface Bacillus licheniformis BAS50. Applied and Environmental Microbiology, 1995. 61(5): p. 1706-‏1713.

20.	Li, Q., et al., Application of microbial enhanced oil recovery technique to Daqing Oilfield. Biochemical Engineering Journal, 2002. 11(2): p. 197-‏199.

21.	Hisatsuka, K.-‏i., et al., Formation of rhamnolipid by Pseudomonas aeruginosa and its function in hydrocarbon fermentation. Agric. Biol. Chem, 1971. 35(5): p. 686-‏692.

22.	Gautam, K. and V. Tyagi, Microbial surfactants: a review. Journal of Oleo Science, 2006. 55(4): p. 155-‏166.

23.	Mazaheri Assadi, M. and M. Tabatabaee, Biosurfactants and their use in upgrading petroleum vacuum distillation residue: A review. International Journal of Environmental Research, 2010. 4(4): p. 549-‏572.

24.	Banat, I.M., et al., Microbial biosurfactants production, applications and future potential. Applied Microbiology and Biotechnology, 2010. 87(2): p. 427-‏444.

25.	Okoliegbe, I. and O. Agarry, Application of microbial surfactant (a review). Scholarly J Biotechnol, 2012. 1(1): p. 15-‏23.

26.	Aparna, A., G. Srinikethan, and S. Hegde, Isolation, screening and production of biosurfactant by Bacillus clausii 5B. Research in Biotechnology, 2012. 3(2).

27.	Tabatabaee, A., et al., Isolation of biosurfactant producing bacteria from oil reservoirs. Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering, 2005. 2(1).

28.	Desai, et al., Microbial production of surfactants and their commercial potential. Microbiology and molecular Biology reviews, 1997. 61(1): p. 47-‏64.

29.	Duvnjak, Z. and N. Kosaric, Production and release of surfactant by Corynebacterium lepus in hydrocarbon and glucose media. Biotechnology letters, 1985. 7(11): p. 793-‏796.

30.	Queiroga, C.L., L.R. Nascimento, and G.E. Serra, Evaluation of paraffins biodegradation and biosurfactant production by Bacillus subtilis in the presence of crude oil. Brazilian Journal of Microbiology, 2003. 34(4): p. 321-‏324.

31.	Guerra-‏Santos, L., O. Käppeli, and A. Fiechter, Pseudomonas aeruginosa biosurfactant production in continuous culture with glucose as carbon source. Applied and Environmental Microbiology, 1984. 48(2): p. 301-‏305.

32.	Thaniyavarn, J., et al., Biosurfactant production by Pseudomonas aeruginosa A41 using palm oil as carbon source. The Journal of general and applied microbiology, 2006. 52(4): p. 215-‏222.

33.	Dubey, K. and A. Juwarkar, Determination of genetic basis for biosurfactant production in distillery and curd whey wastes utilizing Pseudomonas aeruginosa strain BS2. Indian Journal of Biotechnology, 2004. 3(1): p. 74-‏81.

34.	Rodrigues, L., J. Teixeira, and R. Oliveira, Low-‏cost fermentative medium for biosurfactant production by probiotic bacteria. Biochemical Engineering Journal, 2006. 32(3): p. 135-‏142.

35.	Raza, Z.A., M.S. Khan, and Z.M. Khalid, Physicochemical and surface-‏active properties of biosurfactant produced using molasses by a Pseudomonas aeruginosa mutant. Journal of Environmental Science and Health Part A, 2007. 42(1): p. 73-‏80.

36.	Joshi, S., et al., Statistical optimization of medium components for the production of biosurfactant by Bacillus licheniformis K51. Journal of microbiology and biotechnology, 2007. 17(2): p. 313.

37.	Nitschke, M., S.G. Costa, and J. Contiero, Rhamnolipid surfactants: an update on the general aspects of these remarkable biomolecules. Biotechnology Progress, 2005. 21(6): p. 1593-‏1600.

38.	Syldatk, C., et al., Chemical and physical characterization of four interfacial-‏active rhamnolipids from Pseudomonas spec. DSM 2874 grown on n-‏alkanes. Zeitschrift fur Naturforschung. Section C: Biosciences, 1985. 40(1-‏2): p. 51.

39.	Yu, H. and G.H. Huang, Isolation and characterization of biosurfactant-‏and bioemulsifier-‏producing bacteria from petroleum contaminated sites in Western Canada. Soil and Sediment Contamination, 2011. 20(3): p. 274-‏288.

40.	Makkar, R. and S.S. Cameotra, Effects of various nutritional supplements on biosurfactant production by a strain of Bacillus subtilis at 45 C. Journal of surfactants and detergents, 2002. 5(1): p. 11-‏17.

41.	Rodríguez-‏Blanco, A., et al., Effects of temperature and fertilization on total vs. active bacterial communities exposed to crude and diesel oil pollution in NW Mediterranean Sea. Environmental pollution, 2010. 158(3): p. 663-‏673.

42.	Rashedi, H., et al., Optimization of the production of biosurfactant by Psuedomonas aeruginosa HR Isolated from an Iranian southern oil well. Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), 2006. 25(1): p. 25-‏30.

43.	Rodrigues, L., et al., Kinetic study of fermentative biosurfactant production by Lactobacillus strains. Biochemical Engineering Journal, 2006. 28(2): p. 109-‏116.

44.	Tugrul, T. and E. Cansunar, Detecting surfactant-‏producing microorganisms by the drop-‏collapse test. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 2005. 21(6-‏7): p. 851-‏853.

45.	Lin, S.C., M.M. Sharma, and G. Georgiou, Production and deactivation of biosurfactant by Bacillus licheniformis JF-‏2. Biotechnology progress, 1993. 9(2): p. 138-‏145.

46.	Shulga, A., et al., The method for determination of anionogenic bacterial surface-‏active peptidolipids. Microbiol. J, 1993. 55: p. 85-‏88.

47.	Van der Vegt, W., et al., Assessment of bacterial biosurfactant production through axisymmetric drop shape analysis by profile. Applied Microbiology and Biotechnology, 1991. 35(6): p. 766-‏770.

48.	Banat, I.M., The isolation of a thermophilic biosurfactant producing Bacillus sp. Biotechnology letters, 1993. 15(6): p. 591-‏594.

49.	Herbert, R., The ecology and physiology of psychrophilic microorganisms. Microbes in extreme environments, 1986: p. 1-‏23.

50.	PHILLIPS JR, W.E. and J.J. PERRY, Thermomicrobium fosteri sp. nov., a Hydrocarbon-‏Utilizing Obligate Thermophile1. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 1976. 26(2): p. 220-‏225.

51.	de Acevedo, G.T. and M.J. McInerney, Emulsifying activity in thermophilic and extremely thermophilic microorganisms. Journal of industrial microbiology, 1996. 16(1): p. 1-‏7.

52.	Gurjar, M., J. Khire, and M. Khan, Bioemulsifier production by Bacillus stearothermophilus VR‐8 isolate. Letters in applied microbiology, 1995. 21(2): p. 83-‏86.

53.	Cirigliano, M.C. and G.M. Carman, Isolation of a bioemulsifier from Candida lipolytica. Applied and Environmental Microbiology, 1984. 48(4): p. 747-‏750.

54.	Singh, M. and J. Desai, Hydrocarbon emulsification by Candida tropicalis and Debaryomyces polymorphus. Indian journal of experimental biology, 1989. 27(3): p. 224-‏226.

55.	Pruthi, V. and S.S. Cameotra, Production and properties of a biosurfactant synthesized byArthrobacter protophormiae—an antarctic strain. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 1997. 13(1): p. 137-‏139.

56.	Rosenberg, E., et al., Production of biodispersan by Acinetobacter calcoaceticus A2. Applied and environmental microbiology, 1988. 54(2): p. 317-‏322.

57.	Lee, S.-‏C., et al., Production and characterization of lipopeptide biosurfactant from Bacillus subtilis A8-‏8. Journal of microbiology and biotechnology, 2006. 16(5): p. 716-‏723.

58.	Huszcza, E. and B. Burczyk, Biosurfactant production by Bacillus coagulans. Journal of surfactants and detergents, 2003. 6(1): p. 61-‏64.

59.	Cameotra, S.S. and H.D. Singh, Purification and characterization of alkane solubilizing factor produced by Pseudomonas PG-‏1. Journal of Fermentation and Bioengineering, 1990. 69(6): p. 341-‏344.

60.	Kuyukina, M.S., et al., Recovery of Rhodococcus biosurfactants using methyl tertiary-‏butyl ether extraction. Journal of microbiological methods, 2001. 46(2): p. 149-‏156.

61.	Lin, S.-‏C. and H.-‏J. Jiang, Recovery and purification of the lipopeptide biosurfactant of Bacillus subtilis by ultrafiltration. Biotechnology techniques, 1997. 11(6): p. 413-‏416.

62.	Reiling, H., et al., Pilot plant production of rhamnolipid biosurfactant by Pseudomonas aeruginosa. Applied and environmental microbiology, 1986. 51(5): p. 985-‏989.

63.	Chen, C.Y., S.C. Baker, and R.C. Darton, Batch production of biosurfactant with foam fractionation. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2006. 81(12): p. 1923-‏1931.

64.	Haferburg, D., et al., Extracellular microbial lipids as biosurfactants, in Bioproducts. 1986, Springer. p. 53-‏93.

65.	Montet, D., et al., A study of the influence of the growth media on the fatty acid composition inCandida lipolytica diddens and lodder. Biotechnology letters, 1985. 7(10): p. 733-‏736.

66.	Ratledge, C., Lipid biotechnology: a wonderland for the microbial physiologist. Journal of the American Oil Chemists' Society, 1987. 64(12): p. 1647-‏1656.

67.	Dubern, J.-‏F., et al., The heat shock genes dnaK, dnaJ, and grpE are involved in regulation of putisolvin biosynthesis in Pseudomonas putida PCL1445. Journal of bacteriology, 2005. 187(17): p. 5967-‏5976.

68.	Liu, Q. and Q. Li, Breeding of biosurfactant producing strain. Weishengwuxue Zazhi, 2005. 25: p. 54-‏56.

69.	Mason, B.J., PREPARATION OF SOIL SAMPLING PROTOCOLS: SAMPLING TECHNIQUES AND STRATEGIES. 1992, United States Environmental Protection Agency: Washington DC 20460. p. 3-‏7.

70.	Thouand, G., et al., Laboratory evaluation of crude oil biodegradation with commercial or natural microbial inocula. Canadian journal of microbiology, 1999. 45(2): p. 106-‏15.

71.	Correa, B.F., F.L. Colombo, and M.A. Zachia Ayub, Production of biosurfactat by hydrocarbon degrading Rhodococcus rubber and rhodococcus erythropolis. Rev. Microbiol., 1999. 30  (3): p. 245-‏258.

72.	Janeka, T., M. Łukaszewicza, and A. Krasowska, Identification and characterization of biosurfactants produced by the Arctic bacterium Pseudomonas putida BD2. Applied Microbiology and Biotechnology, 2013. 5: p. 287-‏298.

73.	Sanders, R.E. and J.H. Miller, Molecular analysis of cultivated bacteria communities, in I microbiologist: a discovery-‏based course in microbial ecology and molecular evolution. 2010, ASM Press: Washington, DC. p. 69-‏109.

74.	Hall, T.A., BioEdit: a user-‏friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT.  . Nucl. Acids. Symp., 1999. 41: p. 95-‏98.

75.	Tamura, K., et al., MEGA5: Molecular Evolutionary Genetics Analysis using Maximum Likelihood, Evolutionary Distance, and Maximum Parsimony Methods. Molecular Biology and Evolution, 2011. 28: p. 2731-‏2739.

76.	Ric, d., p. Gilles, and v. Richard, Biosurfactant Production by a Soil Pseudomonas Strain Growing on Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. International Journal of Pharmaceutical & Biological Archives, 1996. 3: p. 1908–1912.

77.	Abu Ruwaida, A., et al., Isolation of biosurfactant‐producing bacteria, product characterization, and evaluation. Acta Biotechnologica, 1991. 11(4): p. 315-‏324.

78.	Saharan, B., R. Sahu, and D. Sharma, A review on biosurfactants: fermentation, current developments and perspectives. Genetic Engineering and Biotechnology Journal, 2011. 2011(1): p. 1-‏14.

79.	Bicca, F.C., L.C. Fleck, and M.A.Z. Ayub, Production of biosurfactant by hydrocarbon degrading Rhodococcus ruber and Rhodococcus erythropolis. Revista de Microbiologia, 1999. 30(3): p. 231-‏236.

80.	Ramsay, B., et al., Biosurfactant production and diauxic growth of Rhodococcus aurantiacus when using n-‏alkanes as the carbon source. Canadian Journal of Microbiology, 1988. 34(11): p. 1209-‏1212.

81.	Shao, Z., Trehalolipids, in Biosurfactants. 2011, Springer. p. 121-‏143.

82.	Pornsunthorntawee, O., et al., Isolation and comparison of biosurfactants produced by Bacillus subtilis PT2 and Pseudomonas aeruginosa SP4 for microbial surfactant-‏enhanced oil recovery. Biochemical Engineering Journal, 2008. 42(2): p. 172-‏179.

83.	Bordoloi, N. and B. Konwar, Microbial surfactant-‏enhanced mineral oil recovery under laboratory conditions. Colloids and surfaces B: Biointerfaces, 2008. 63(1): p. 73-‏82.

Primery

EOR(Enhanced Oil Recovery)

Secondry recovery

Becman

Batch

Continuous

Pseudomonas aeruginosa metabolic products

Desludging

Banat

Prodigiosin

Thin fimberae

Guerra-‏santos