گزارش نهایی طرح

تدوين دانش فني تولید دمولسیفایر

پژوهشکده/ واحد تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی خوزستان

گروه پژوهشی شیمی

فصل اول

بخش مطالعاتی

چکيده

مشکلات مربوط به حمل و نقل و پالایش امولسیون های نفت خام و همچنین محدودیت های تخلیه آب از جمله سرنخ های برجسته ای است که محققان میدان نفتی را واداشته است تا در دهه های گذشته به دنبال روش های عملی خالص سازی باشند. نتایج تحقیقات گزارش شده برای دمولسی سازی یک امولسیون معمولی (یعنی آب در نفت یا نفت در آب) نشان داد که این فرایند نه تنها تحت تاثیر پارامترهای مختلف (مانند شوری ، دما ، pH ، محتوای فاز دیسپرس شده ، غلظت امولسیفایر/ دمولسی فایر ، اندازه قطرات و غیره) میباشد بلکه به انواع مختلف اجزای امولسیون (یعنی نفت ، سورفاکتانت ، نمک ،قلیا، پلیمر ، جامدات ریز ویا سایر ناالصی های شیمیایی) بستگی دارد. سورفکتانت به عنوان جزء اصلی در تشکیل فیلم بین سطحی اطراف قطرات فاز پراکنده، مهمترین عامل پایداری امولسیون است که سعت آن بستگی به ماهیت آن (یونی یا غیر یونی بودن و میزان هیدروفیلیک/لیپوفیلیک آن)، غلظت و تعامل با سایر عوامل فعال سطحی در امولسیون و همچنین شوری، دما و pH سیستم دارد. در این پژوهش، سعی شده است یکی از رایج ترین تکنیک های دمولسی فایر (روش شیمیایی) را در میدان نفتی (نفت چاه شماره 4 شرکت نفت اروندان و نفت خط A شرکت نفت آزادگان شمالی) ببررسی شود. علاوه بر این، تغییرات ایجاد شده در خواص سطحی امولسیون ها توسط دمولسی فایر مورد بحث قرار می گیرد. در نهایت ، مکانیسم (های) دخیل در فرایند دمولسی فایرها بررسی میشود. واضح است که کارآمدترین روش دمولسی فایر روشی است که بتواند ضمن سازگاری با مقررات محیط زیست و تحمیل کمترین بار اقتصادی به صنعت نفت، کارایی مطلوبی داشته باشد.

کلمات کلیدی: آب در نفت ؛ کارآیی جداسازی ؛ پایداری امولسیون ؛ مکانیسم دمولسی فایر ؛ سورفکتانت ها

1- فصل اول	5

1-1- مقدمه	5

1-2- علل بوجود آمدن امولسیونها	6

1-3- تقسيمبندی نفتهای خام	7

1-3-1- کم عمق جوان	9

1-3-2- عميق جوان	9

1-3-3- کم عمق قديمی	9

1-3-4- عميق قديمی	9

1-4- تفاوت هيدروکربنهای رسوبات جديد با مجموعههای نفت خام قديمیتر	10

1-5- انواع امولسيون	16

1-6- معايب امولسيون نفت-آب	18

1-7- انواع روش های شکست امولسیو نهای نفتی	22

1-7-1- روش حرارتی	23

1-7-2- روش مکانیکی	24

1-7-3- روش الکتریکی	24

1-7-4- روش شيميايی	25

1-8- دی امولسيفايرها	26

1-9- طبیعت فیزیکی تعلیق شکنها و تقسیم بندی آنها	29

1-10- عوامل مؤثر بر کارايی مواد فعال سطحی تعليق شکن	30

1-10-1- دما	30

1-10-2- pH	30

1-10-3- حلال¬ها يارقيق کننده	31

1-10-4- مقدار شوری آب همراه نفت	31

1-10-5- مواد فعال سطحی طبيعی موجود در نفت	31

1-11- انواع سورفکتانتها	33

1-11-1- سورفکتانتهای آنيونی	33

1-11-2- سورفکتانتهای کاتيونی	34

1-11-3- سورفکتانتهای غير يونی	34

1-12- اهميت و ضرورت انجام تحقيق	38

1-13- هدف از تحقيق	38

1-14- تعريف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی	38

1-14-1- سورفکتانت	38

1-14-2- امولسيون نفتی	38

1-14-3- امولسيفاير	39

1-14-4- دی امولسيفاير	39

1-15- شرح کامل روش تحقيق	39

1-16- دستگاهها و وسایل مورد نیاز در انجام آزمایشات:	39

1-17- متغيرهای مورد بررسی:	40

2- فصل دوم فعالیت های تجربی	41

2-1- مقدمه	42

2-2- روش آزمايشگاهی	42

2-3- روش تست بطری	42

2-4- نمونههای نفت خام	43

3- فصل سوم بحث و نتیجه گیری	49

3-1- مقدمه	50

3-2- اثر نوع دی امولسيفاير بر روی جداسازی آب از امولسيون نفت	50

# فصل اول کلیات تحقیق

  - مقدمه

نفت  خام  عمدتاً  شامل  هیدروژن(H) و  کربن(C) است،  ولی  علاوه  بر  آن،  مقادیر  کمیN,S,O و مقادیر بسیار کمتری فلزات غیر معمول، مانند وانادیوم(V) و نیکل(N) می باشد. اگرچه ترکیب نفت خام نسبتاً ساده است اما  تعداد  ترکیبات هیدروکربنی که در نفت ممکن است موجود باشد، بسیار زیاد است .در فرآیند تولید و استخراج نفت، نفت خام استخراج شده از چاه با مقادیر قابل توجهی از آب، گل و لاي و دیگر ترکیبات همراه است. عوامل امولسیون کننده طبیعی موجود در نفت خام مانند رزینها و آسفالتنها موجب میشوند که بخش بزرگی از این آب همراه با نفت خام، امولسیون نفتی پایداري را تشکیل دهد. سالانه میلیونها تن از امولسیونهای نفتی به دنبال استخراج نفت ایجاد ميشود. این امولسیونها مشکلات فراوانی در حوز ههای مختلف به ویژه در صنعت نفت ایجاد میکنند، لذا حذف آنها از اهمیت ویژه ای در این صنعت برخوردار است. به طور کلي تشکيل تعليقها در صنعت نفت و پتروشيمي ناخواسته است زيرا آب پراکنده شده در نفت مقداري از حجم تجهيزات فرايندي و خطوط لوله را اشغال کرده و باعث افزايش هزينههاي عملياتي در بخش استخراج، انتقال و نگهداري نفت خام ميشود. افزون بر اين ويژگيهاي فيزيکي نفت به طور چشمگيري در اثر تشکيل تعليق تغيير ميکند. سازوکار تشکيل تعليق و پايداري آن به تقريب در صنايع گوناگون همانند است. مطالعه رفتار تعليق و بررسي اثر عاملهاي تأثيرگذار بر پايداري تعليق کاري سودمند است.

در دهههای اخیر حذف این امولسیونها و آب زدایی از نفت خام استخراج شده به یکی از چالشهای جدی در صنعت نفت تبدیل شده است، به گونهای که شناخت ساختار امولسیونهای نفتی و عوامل موثر بر آن را ضروری کرده است. امولسیو نهاي آب در نفت بیشترین نوع امولسیون تولیدشده در طي استخراج نفت هستند [3-1]. عدم جداسازي مناسب آب از نفت خام در این امولسیونها باعث کاهش کیفیت و کمیت نفت خام حاصله، افزایش هزینههاي پمپاژ و ذخیره، خوردگي و ایجاد آسیب در تأسیسات، تجهیزات پالایشگاه و سیستمهاي انتقال م ي شود. از طرفي حضور این نوع امولسیونها در مخازن و سیستمهاي انتقال نفت موجب رشد میکروارگانیسمها در نواحي مرطوب از خطوط لوله و مخازن ذخیرهسازي و تشکیل بیوفیلم در آنها میگردد که این امر باعث کاهش ظرفیت مخازن و انسداد خطوط لوله ميشود [4 و5].

  - علل بوجود آمدن امولسیونها

در تاسیسات عظیم، شناخت و درک علل و عوامل ایجاد امولسیونها بسیار مهم و ارزشمند است. برخی از عواملی که به ثبات و پایداری امولسیونها کمک میکنند عبارتند از:

- مواد ریز جامد  (fine solids)

- آسفالتینها و واکسها

- دما

- سایز قطرات آب

- pH

- ترکیب آب شور (brine composition)

- …

برخی از عوامل مثل ترکیب آب شور و water cut قابل کنترل نیستند درصورتیکه عوامل دیگر را میتوان کنترل کرد. برای افزایش دما میتوان به نفت حرارت داد یا خطوط لوله را عایق یا حتی در زمین قرار داد. اندازه قطرات آب را میتوان با کاهش اختلاط (mixing) یا برش (shearing)  سیال، افزایش داد. رسوبات مواد معدنی را میتوان با پخش کننده ها (dispersants) و مواد شیمیایی ویژه حذف نمود. اولین کار شناخت و تشخیص این عوامل است. در صنعت، جداسازي آب از نفت خام از طریق فرآیندی تحت عنوان فرآیند تعلیق شکنی یا شکست امولسیون صورت میگیرد. درک این علل و عوامل منجر به اعمال تصمیماتی بهتر در کنترل مقدار مصرفی تعلیق شکن یا دمولسیفایر خواهد شد. تعليقشکنها مواد شيميايي هستند که براي شکستن تعليقها در صنعت نفت به طور گستردهاي استفاده ميشوند. اين مواد (که جزء مواد فعال سطحي دسته بندي ميشوند) با تأثير بر تعليقهاي طبيعي موجود در نفت خام  (مانند آسفالتينها و رزينها) و از بين بردن تأثير اين پخشکنندهها موجب تغيير در توزيع اندازه قطرهها، کاهش پايداري و در نتيجه شکستن تعليق ميشوند. تاکنون چندین مورد مطالعه ای (case studies) در زمینه آشنایی و درک عوامل ایجادکننده امولسیونهای قوی و بهینه سازی مقدار مصرفی دمولسیفایر انجام شده است.

  - تقسيمبندی نفتهای خام

نفتهای پارافینی عموماً سبک هستند، اگرچه آنها اغلب مومی(waxy) و گرانرو (viscous) میباشند. محتوای گوگرد آنها معمولاً کم بـــوده و نفتهای بالغی محسـوب مـیشـوند. بـه   عنوان مثال نفت پارافینی، نفت خام پالئوزوئیک آمریکا، قطب شمال و نفت ترشیری آفریقـای  غربی، لیبی و اندونزی است. نفتهای پارافینی-نفتنی معمـولاً دارای چگـالی متوسـط بـوده، حاوی نفت گرانرو با مقدار گوگرد پایین هستند به عنوان مثال نفت دونین، کرتاسه و ترشیری شمال و غرب آفریقا. نفتهای آروماتیک-حدواسط، نسبتاً سـنگین بـوده  و حـاوی گـوگرد   زیادی میباشند. به عنوان مثال نفت حوضه زاگرس ایران، نفت پرموکربونیفر تگزاس غربـی و  برخی از چاههای ونزوئلا و کالیفرنیا یافت میشود.

عمده نفتهای خام دنیا از نوع پارافینی-نفتنی یا آروماتیک-حدواسـط هسـتند. نفـتهـای  نفتنی خیلی نادر میباشند. با توجه به ذخایر نفت خـام موجـود، نـوع آروماتیـک-حدواسـط مهمترین آنهاست که ذخایر عظیم کرتاسه و ژوراسیک خاورمیانه را شامل میشود. در هر سری همگن با کاهش تعداد اتم کربن، پایداری افزایش مییابد. متان(CH4) پایدارترین هیدروکربن  است. پایداری  پارافینها  و  نفتنها  با  هم  تفاوت  زیادی  ندارد. نفت  خام  لایههای قدیمیتر نسبت به تشکیلات جوانتر، سبکتر است و هیدروکربن پارافینی و مواد فرار بیشتری دارد .نفت در دمای بالاتر از200درجهسانتی گـراد وجود نـدارد و هیـدر وکربنهـا در ایـن دمـا متلاشی میشوند. بین وجود نفت و رده زغال سنگ همبستگی وجود دارد، در نتیجه هرگـاه رده زغال سنگ بالا رود، درصد کربن بالا رفته و دیگر نفتی وجود نـدارد چـرا کـه، نفـت بـه دگرگونی نسبتاً حساس است. تعداد گونههای هیدروکربن در نفت خام میتواند بسیار متنوع باشد. عمل پالایش نفت خام در پالایشگاه نیز به منظور تفکیک بخشها ی   مختلف هیدروکربنی است که موارد استفاده مختلف دارند. اساس کار پالایشگاه، در واقع تقطیر یا تفکیک مواد هیدروکربنی بـا اسـتفاده از حرارت است. حرارت سبب میشود که اجزای هیدروکربنی جوشیده و تبدیل به بخار شوند. به واسطه این امر میتوان بخشهای مختلف هیدروکربنی را که نقطـه جـوش متفـاوت دارنـد از یکدیگر تفکیک نمود. با افزایش وزن مولکولی هیدروکربن و افزایش چگالی و گرانروی، درجـه  حرارت جوش آن افزایش مییابد. تقطیر نفت خام، نشان میدهد که حدود 70 الی 80درصد آنها از هیدروکربنهای سنگینتر از10C تشکیل شدهاند. در طی تقطیـر نفـت خـام مـواد هیدروکربنی زیر به ترتیب حاصل میگردند.

گازئیـل و نفـت (gasoline  &  naphta)، همـراه بـا بنـزن و دیگـر نفـتهـای فـرار (مـواد    هیدروکربنی با تعداد اتم کربن 4 تا 10)

•نفت چراغ(Kerosene) با تعداد اتم کربن 11تا 13

•نفت گاز(gas oil) سبک با تعداد اتم کربن 14تا 18

•گازوئیــل سنگین(heavy  gas  oil) و نفتهایی که در مصارف گرمایی خانهها استفاده میشوند با تعداد اتم کربنهای 19تا 25

•روغـــنهـــای روان کننـــده (lubricating   oil) بـــا تعـــداد اتـــم کـــربن 26تـــا 40

•مــواد باقیمانــده و نفــتهــای ســوختی ســنگین بــا تعــداد اتــم کــربن بــیش از40ارزش نفت خام، بستـگی به مقدار درصد هر کدام از بخـش هـای فـوق دارد و هـر چـه نفـت سبکتر باشد دارای ارزش بیشتری است. نفتهای خام را میتوان از نظـر سـن و عمـق تـدفین تقسـیم بنـدی نمـود کـه عبارتنـد از:

### کم عمق جوان

نفتهای کم عمق جوان معمولاً سنگین و گرانرو هستند. آنها معمـولاً دارای گـوگرد زیـاد و    پارافین نسبتاً کم و غنی از آروماتیکها هستند.

### عميق جوان

نفتهای عمیق جوان دارای گرانروی کم وAPI بالاتری هستند. آنهـا پـارافینی و حـاوی گـوگرد کمی هستند.

### کم عمق قديمی

نفتهای کم عمق قدیمی به علت بلوغشان از نظر چگالی، گرانروی و محتوای پـارافین، قابـل   مقایسه با نفتهای عمیق جوان میباشند. با این وجود آنها مانند نفتهای کـم عمـق جـوان ممکن است محتوای گوگرد نسبتاً بالایی داشته باشند.

### عميق قديمی

نفــتهــای عمیــق قــدیمی نســبتاً کمتــرین گرانــروی، چگــالی و محتــوی گــوگرد را دارنــد. در اثر فرآیندهای زمین شناسی میتواند تغییرات زیادی در انواع نفت خـام حاصـل شـود. در این خصوص تغییرات نفت نه تنها به عمق و سن بستگی دارد، بلکه نوع سنگ منشأ نیز مهـم  است.

نفت تولید شده از رسوبات احیایی دریایی معمولاً نفت نوع آروماتیک-حدواسـط بـا محتـوای گوگرد بالا است. در حالی که نفت رسوبات دلتایی یا ساحلی معمولاً پارافینی تا پارافینی-نفتنی است و کمتر از 1% گوگرد دارد. علاوه بر بلوغ حرارتی، نفت ممکن است بوسیله تجزیه باکتریایی دگرگون شود.تجزیـــه باکتریـــایی ســـبب ســـنگینتـــر شـــدن و گرانـــروی بیشـــتر نفـــت مـــیشـــود. جریان آبهای زیرزمینی معمولاً سبب تجزیه نفت میشود، زیرا جریان آب با خـود ترکیبـات سبکتر و فرارتر نفت را میشوید که به این پدیده، آبشویی گفته میشود. در مجمـوع، نفـت در سطح و اعماق خیلی کم به علت فعالیت باکتریایی، سنگینتر و گرانروتر است. جریان آبهای زیرزمینی و فعالیت باکتریایی باعث تشـکیل نفـت سـنگین و نهشـتههـای  ماسه قیری (tar sand) میشود. درغرب کانادا، ماسههـای قیـری کرتاسـه از نـوع آروماتیـک      آسفالتیک غنی از گوگرد هستند که به طور تخمینی حدود 3تریلیون بشکه ذخیـره درجـای   نفت (oil  in  place) آنها میباشد. نفتهای موجود در این ماسهها در محیطهای دلتـایی یـا آبرفتی ته نشین شدهاند. منشاء ماسههای قیری هنوز مورد بحث است. سؤال این است که آیا این نفت نابالغ است یا اینکه نفت بالغی بوده که بعداً تجزیه شده است. طرفداران منشأ نابالغ، اعتقاد دارند که ترکیب شیمیایی نفت نشانگر عدم تحمل بلوغ حرارتی است. از طرف دیگر، طرفداران تئوری تجزیـه،  اعتقاد دارند که ماسههای قیری در اثر تجزیه نفت سبک در مخزن حاصل آمده است.

  - تفاوت هيدروکربنهای رسوبات جديد با مجموعههای نفت خام قديمیتر

الف) در هیدروکربنهای n پارافینی استخراج شده از رسوبات جدید، مولکولهای دارای تعداد اتمهای  کربن  فرد  شدیداً  غالب  است  در  حالیکه  چنین  ترجیحی  در  سایر  نفت  خامها  دیده نمیشود.

ب) هیدروکربنهای دارای وزن مولکولی پایین در رسوبات جدیـد غالـب هسـتند، امـا همـین   هیدروکربنها در سایر نفت خامها به وفور یافت میشوند.

ظاهراً ماده آلی همراه با رسوبات، در ضمن تولید و تجمع نفـــت دچار تکامل بیشتری میشود. ارگانیزمهای  زنده  توانایی  تفکیک  ایزوتوپهای  تمام  عناصر  سبک  هیدروژن-کربن-گوگرد-اکسیژن و ازت را دارند .

نفت خام مجموعهای است از هیدروکربنها که بسته به فشار و درجه حرارت آن به شکل جامد، مایع و یا گاز میباشد و هنگام خروج از چاه مقداری آب و نمک و املاح دیگر همراه آن میباشد؛ نظر به اینکه این ناخالصیها را مواد غیر نفتی تشکیل میدهند لذا هر چه درصد مواد غیر نفتی کمتر باشد مرغوبیت نفت بیشترمیشود.

به همین منظور برای جـــلوگیری از ضایعات ناشی از وجود این مواد در تأسیسات نفتی ایجاد کارخانههای نمکزدایی در مسیر خروجی کارخانه بهره برداری و قبل از ورود نفت به پالایشگاه و یا صادر کردن آن ضروری است. نمکزدایی با هدف پایین آوردن مقدار نمک محلول در نفت به مقدار استاندارد برابر  8 پوند در هر  1000بشکه نفت انجام میشود. نفت خام معمولاً هنگام خروج از چاه با مقداری آب همراه است. در آبی که بدین ترتیب از زمین همراه نفت خارج میشود مقداری از نمکها به صورت محلول وجود دارد. محلول نمک طعام یا  NaClو نمکهای منیزیم و کلسیم نیز از این جمله به شمارمیروند. اگر مقداری از آب همراه با نفت کاملاً تبخیر شود، مخلوطی از کلرها، سولفاتها و کربنات جامد از آن بجا خواهد ماند. وقتی از نمک در نفت خام نام میبریم منظور کلیه نمکهای نامبرده است. خروج آب نمک از یک منبع نفتی در اثر قدمت وکثرت بهره برداری تکثیر مییابد، زیرا این امر باعث میشود که حجم گاز و نفت در منبع به تدریج تقلیل یافته و سطح آب شورکه در قسمت زیرین قرار دارد بالا آمده و جای نفت و گاز کم شده را اشغال کرده و در نتیجه مقدار آب و نمک بیشتری از چاه خارج میشود.  وجود آب و نمک زیاد در نفت سبب بروز چند اشکال بزرگ و خسارات مالی سنگین و مکرر میگردد. آب به علت وجود نمکهای محلول درآن حالت  خورندگی شدید داشته و باعث سوراخ شدن و از بین رفتن دایمی دستگاهها و وســـایل گرانبهای بهره برداری مثل لولهها، شیرها، تلمبهها، مخزنها و کشتیهای نفتکش میگردد. بجا ماندن رسوبات املاح، بر سطح داخلی سیستمها و وسایل کارخانهها باعث گرفتگی و افت فشار شده و کار آنها را مختل میسازد؛ لولههای دستگاههای گرم کننده نفت را مسدود نموده، سبب بالا رفتن حرارت و فشار شده وانفجار و آتش سوزیهای مصیبت باری به دنبال خواهد داشت و قسمتها داخلی برجها را سوراخ میکند که تعمیر آنها متضمن تحمل مخارج سنگین است. بنابراین بایستی حتی الامکان از ورود آب به پالایشگاهها جلوگیری کرد. چنانچه آب از نفت جدا نشود علاوه  بر زیانهای ذکر شده قسمتی از حجم مخازن و لولههای نفت را اشغال کرده و در نتیجه از حجم نفت ارسالی کاسته میشود و حمل و نقل آب که ارزشی ندارد مخارجی معادل حمل و نقل نف ترا خواه دداشت. بنابراین واحدهای جداکننده آب و نمک را، بلافاصله بعد از واحدهای بهره برداری نصب میکنند. اگر گاز از نفت قبلاً جدا نشود، جداسازی آب و نمک از نفت مقدور نیست زیرا باعث به همزدن و مخلوط شدن آب و نفت در دستگاه تفکیک آب و نمک میگردد و ته نشین شدن آب را دشوار میکند. آب به صورت قطرات مجزا به اندازههای مختلف در نفت پراکنده است. چون آب از نفت سنگینتر است قطرات درشت آن در ته ظرف زیر نفت قرار میگیرند و این عمل  را سقوط آزاد آب میگویند. قسمتی از آب به صورت ذرات معلق در نفت میماند (Emulsion) و به هیچ وجه به خودی خود به هم پیوسته و ته نشین نمیشود. مقدار زیادی از این ذرات به اندازهای کوچک هستند که تنها توسط میکروسکوپ قابل دیدن هستند. کلاً هر چه این ذرات ریزتر باشند، جدا کردن آنها از نفت مشکلتراست. چند روش برای جداکردن این نمکها وجود دارد؛ از ترکیبات شیمیایی و الکتریسته برای به هم پیوست نذرات آب و نمک و ته نشین شدن وخارج کردن آنها از نفت استفاده میشود.در این روش مقداری آب به نام (Dilution water)که نمکش از نمک موجود در نفت کمتر است، در نفت تزریق میکنند، در نتیجه نمک درون نفت به مقدار بیشتری در آب حل شده و بعد با جدا کردن این آب از نفت مقدار آب و نمک باقیمانده در نفت دارای نمک کمتری میباشد. گاهی هر دو روش با هم موردا ستفاده قرار میگیرد . برای جدا کردن آب و نمک از نفت وجود حرارت لازم است. لذا در کارخانههای بهره برداری از کورهها استفاده میشود [6 و7].

دو عامل زير در ته نشين شدن آب کمك میکند

1-کم بودن غلظت نفت

2-درشت بودن قطرات آب در مخازن نمک زدایی که در این روش از الکتریسته بـا ولتـاژ زیاد استفاده میشود. میدان الکتریکی ایجاد شده باعث میشود ذرات مـدور آب تحـت تـأثیر قطبهای مثبت و منفی میدان الکتریکی  به شکل بیضی درآمده و مولکولهای قطبی بهـم پیوسته و ذرات درشتتر را تشکیل دهند و سپس بر اثر زیاد شدن وزنشان سقوط آزاد کننـد. به کاربردن ترکیبات شیمیایی امولسیونزدا دربهم پیوستن ذرات ریز آب و تشکیل قطرات درشت در مخزن کمک میکند. ممکن است ترکیبات شیمیایی دیگری (Stabilisers) در آب وجود داشته باشد؛ این ترکیبات اثر معکوسی دارند یعنی مانع به هـم پیوسـتن ذرات ریـز آب میشوند. این مواد همان ناخالصی های موجود در نفت میباشند. وجـود ایـن ترکیبـات در آب باعث میگردد که هرچه عمل تفکیک نفت از آب دیرترانجام گیرد به همان نسبت عمل بـهم پیوستن ذرات آب مشکلتـر مـیشـود و ایـن خـود یکـی ازدلایلـی اسـت کـه ضـرورت جـــدا کردن آب از نفت را هر چه زودترایجاب میکند. کلیه آبهایی کـه ازدسـتگاه خـارج مــیشوند و دارای نمک و ذرات چربی هسـتند را اصـطلاحاً (Disposal  water) مـیگوینـد. نمک زدایی از نفت خام به طور عام برای نمک زدایی لازم است که به طریقی ذرات آب را کـه در حقیقت منشأ نمک میباشند به وسیلهای در مجاور هم قرار داد و به صورت ذرات بزرگتـر که قابلیت ته نشین شدن در ظرف را دارند در آورد و در نهایت با توجه به اینکه آب به خـاطر سنگینـــی نسبت به نفت  در زیر نفت جمع میگردد، نفت را از آب جـدا نمـود. ایـن امـر بـا روشهای  مختــلفی صورت میگیرد و اسـتفاده از مـواد شـیمیایی نیـز امـری الزامـی اسـت. عمومیترین  روش جداسازی آب حرارت دادن به نفت است و روش دیگری نیز هسـت کـه بـا افزودن مواد شیمیایی مخصوص باعث میگردند که تحت شرایط عمـل ذرات آب بـا یکـدیگر جمع شده و آنقدر بزرگ شوند که بتوانند در مخلوط آب  و نفت رسوب نمایند و لذا با فرصـت کافی که به مخلوط داده میشود آب درون ظرف را ته نشین مینماید. بدیهی اسـت عمـل بـه همین سادگی که نوشته میشود نیست و طی انجام آن، مراحـل وخصوصـیاتی نیـز درنظـر گرفته میشود. همانطور که اشـــاره شد در رفع مشکل جهت زدودن نمک موجـود درنفـت روشهای متفاوتی موجود است که ممکن است وسایل لازم به صورت قسمتی از  یک کارخانه تفکیک گاز و نفت مورد استفاده باشند و یا در بعضی موارد به صورت کار خانه جداگانـه ای در رابطه با واحد بهره برداری (کارخانه تفکیک گاز و نفت) کار کنند.

آنچه که ما در ایـران داریـم خود مجموعهای جداگانه است که به صورت کارخانهای در مجاورت واحد بهـره بـرداری مـورد نظرتعبیهگر دیده است. با وجود اختلافات مختصر و یا زیادی که درروشها و کارخانجـات نمک زدایی موجود است، بعضی از اعمال را که انجام میگردد، میتوان به صورت زیر خلاصـه نمود؛ 1- نفت از لحاظ فشار به حالت عادل آورده میشود (گاز همراه نفت جدا میگردد ) و بدین ترتیب به آب آزاد همراه نفت (آنچه که به صورت امولسیون نیست) اجازه ته نشین شدن داده میشود.2 -آب آزاد ته نشین شده از نفت بر روی آن جدا میگردد (آبی که در مدت  5دقیقه در ظرف ته نشین میشود) .

3- مواد شیمیایی مخصوصی به نفت افزوده میگـردد. ایـن مـواد قادرنـد کـه امولسـیون (مخلوط آب و نفت ) را شکسته و باعث گردند که ذرات آب جدا شـده و بـرای تشـکیل ذرات بزرگتر به همدیگر بچسند. در اینجا لازم است که عمل مخلوط شدن به خوبی انجام گیرد. 4-عمل مقدماتی آب گیری از نفت انجام میگیرد. 5-آب تازه (حتی الامکان بدون نمک محلول و در غیر اینصورت با مقدار نمک حداقل ) به نفت افزوده میشود. در اینجا هدف این است که آب  ونمک باقیمانده در نفت که دارای غلظت زیاد است رقیق شده و در حقیقت نفت شستشو داده میشود. عمل مخلوط شدن و شستشوی نفت بایستی با دقت و به طورکامل صورت گیرد. 6- مرحله نهایی آبگیری که در اینجا آب را مجدداً از نفت جدا مینمایند (در حقیقت نمکزدایی). یادآور میگردد که مطالب فوق جنبه عمومی و کلی دارد و عملیات مربوط به نمک زدایی و نحوه طراحی کار خانههای مربوطه خود بسیار مفصل است. لیکن به طور عام میتوان گفت که همگی تقریباً عمل را در دو مرحله انجام میدهند؛ آبگیری  و  نمک  زدایی (Desalting  ,  dehydration). به هر حال با متدهای متداول و مختلف شیمیایی، مکانیکی، الکتریکی و حرارتی باعث میگردند که ذرات آب بهم بچسند. و سپس بخاطر نیروی ثقل بیشتری که به آنها نسبت به ذرات نفــت مجاورشان وارد مـــیگردد در ظرف ته نشین و  در نتیجه مجتمع میگردند تا بتوان آنها را از نفت جدا نمود. در شرکت ملی نفت ایران جهت انجام نمک زدایی در موارد متفاوت از تانک ته نشین کننده و همچنین از ظرف الکترواستاتیک نیز استفاده میشود. در بعضی از کارخانه ها هر دو و در بعضی دیگر ممکن است فقط از یک وسیله استفاده گردد. در مورد تانک ته نشین کننده باید گفت که قبل از ورود نفت و آب به تانک مواد شکننده امولسیون نیز به مخلوط افزوده میگردد. این عمل باعث بهم پیوستن ذرات آب و بزرگتر شدن آنها مــیگردد. درنتیجه زمانیکه در ظرف ته نشین کننده (coalescer tank) فرصت کافی به آنها داده شود، آب جدا گردیده و ته نشین میشود و از مسیر در نظر گرفته شده خارج میگردد.  نوع دوم ظرفی که مورد استفاده قرار میگیرد، الکترواستاتیک است و در حقیقت توسط برق فشار قوی که در داخل ظرف موجود است کار میکند. این برق باعث میشود که ترتیب قرار گرفتن مولکولها به علت پلاریزه شدن تغییر کند و در حقیقت ذرات کوچک آب بهم چسبیده و بزرگتر  شوند و بدین صورت با وزن زیادتری که پیدا میکنند ته نشین گردیده و سپس از نفت تفکیک گردند. به هر جهت با یکی از روشهای موجود، آب و به عبارت بهتر نمک همراه نفت ازآن جدا میگردد و باید گفت که هیچ گاه صد در صد آب و نمک قابل تفکیک نیستند، لیکن حداقل پیشرفت تا آن اندازه بوده است که میزان وجود آب و نمک در نفت را به حداقل ممکن در حال حاضر رسانیده است. معمولاً همراه نفت استخراجی از میدانهای  نفتی  مقادیر  مختلفی آب  و ترکیبات یونی تولید میشود.  فاز  آب  و  نفت  در  اثر  عبور  از  محیط  متخلخل  مخازن، استرسهای ناشی از عبور از شیرهای فشار شکن و افت فشارهای موجود در مسیر انتقال، در درون هم پخش شده و امولسیون آب در نفت به وجود می آید. قطرههای آب در اثر نیروهای جاذبه دو قطبی –دو قطبی و واندروالس به هم برخورد میکنند، اما از مجموع برخوردهای صورت  گرفته،  فقط  تعداد  اندکی  از  آن ها  به  دلیل  وجود  ترکیبات  فعال  سطحی  از  قبیل آسفالتین،  رزین،  واکس  و  سایر  ترکیبات  موجود  در  نفت  خام،  به  صورت  لایهی  پایدار  حول قطرات آب تشکیل شده و مانع از به هم پیوستن قطرههای آب میگردد. این امر سبب میشود  قطرات  آب  به  صورت  امولسیون  پایدار  در  فاز  نفت  توزیع  شود. آب  و  ترکیبات  یونی موجود  در  نفت  خام  سبب  بروز  مشکلاتی  از  قبیل  افزایش  هزینه  در  فرآیند  انتقال،  افزایش خوردگی  در  تجهیزات  پالایشگاهی  و  انتقال، کاهش  در  فرآیند  استخراج،  انتقال  و  پالایش میگردد.  اساس  جداسازی  امولسیون  آب  در  نفت  اختلاف  چگالی  دو  فاز  بوده  و  سرعت ته نشینی  قطرههای  آب  در  فاز  نفت  وابسته  به  اختلاف  چگالی  دو  فاز،  گرانروی  فاز  پیوسته (نفت خام) و اندازه قطرههای آب است(مرتضی مرادکتابچه نمکزدایی). ایران با حدود 137 میلیارد بشکه ذخیره نفت خام حدود 10 درصد از ذخایر نفت خام جهان) و با تولید بیش از چهار میلیون بشکه نفت در روز، نقشی اساسی در بازارهای انرژی جهان را  به  خود  اختصاص  داده  است.  بهره برداری  تدریجی  از  این مخازن  نفتی  با  توجه  به  چگونگی قرارگیری منابع نفت در زیر زمین، سرانجام با بالا آمدن سطح مشترك آب و نفت مواجه شده لذا نفت خروجی از چاهها به ویژه برای مخازنی که در نیمه دوم عمر تولید خود هستند باعث افزایش مقدار آب -نمک در نفت میگردد. واحدهای نمکزدایی بر اساس تکنولوژی جدید و با استفاده از روشهای فیزیکی و شیمیایی جهت حداکثر استفاده از شرایط فعلی مخازن نفتی بنا  نهاده  شدهاند؛  به  این  ترتیب  که مخلوط  نفت  و  آب  استخراج  شده  را  پس از  یک  سری عملیات مشخص تفکیک نموده و نفت تقریباً خالص را به خطوط اصلی نفت و آب پس مانده را معمولاً در چاههای دفعی مخصوص تزریق مینمایند. حذف نمک از نفت مزایایی داشته که از  آن  جمله  میتوان  به کاهش  خوردگی در  تأسیسات  نفتی،  کاهش  انسداد  مجاری سیستمهای مبادله حرارتی، حفاظت در عمل کاتالیستها، بهبود کیفیت نفت خام، استفاده از حداکثر حجم لولهها و ظرفیت پالایشگاهها و در نهایت جلوگیری از هدر رفتن انرژی مصرفی در پالایشگاهها  جهت  جداسازی  نمک  از  نفت  ورودی  اشاره  نمود. با  افزایش  زمان  ماندگاری  امولسیون  در  پروسه  نمکزدایی،  میزان  رسوب  دهی  افزایش مییابد تا به یک بیشینه برسد. پس از آن برای افزایش بیشتر رسوب دهی باید مقادیر بیشتری از امولسیون شکن استفاده گردد؛ هرچند با افزایش مقدار امولسیون شکن راندمان آب زدایی و نمک زدایی افزایش مییابد ولی پس از رسیدن به مقدار بهینه این روند متوقف میگردد زیرا با اشباع شدن سطح قطرات از امولسیون شکن و تشکیل مایسل، پایداری امولسیون نیز مجدداً افزایش مییابد [7 و8]. به طور کلی برای افزایش راندمان نمکزدایی از نفت خام حضور امولسیون شکنها ضـرورت  دارد. افزایش دما نیز باعث کاهش گرانروی فاز پیوسته نفت و در نتیجه افزایش رانـدمان آب زدایی میگردد، اگرچه در این شرایط همواره راندمان نمک زدایی کمتر از آب زدایی میباشد. افزایش فشـار باعـث کـاهش کشـش سـطحی امولسـیون شـده و پایـداری آن را کـم مـیکند. در صورتی که سرعت حل شدن نمک در آب کمتر از سرعت رسوب قطـرات باشـد، نمـک در نفت باقی مانده و در نتیجه راندمان خروج نمک کاهش مییابد. امولسیون آب در نفت در مرحله تولید نفت خام، که اغلب همراه با آب میباشد، تشکیل میشود. ثبات امولسیون که بین چند دقیقه تا چندین سال میباشد، بستگی به طبیعت نفت خام و تا حدی ماهیت آب مورد استفاده دارد. گزارشهای اخیـر نشـان داده اسـت کـه حجـم آب همراه نفت خام، روزانه حدود 60 میلیون بشکه میباشد. در مرحله تولید، ایـن آب مـیتوانـد بصورت قطرات کوچک در سراسر نفت خام پراکنده شود. امولسیون سیستم پراکندهای است که قطرههای مایع را در مـایع غیـر قابـل اخـتلاط دیگـر پراکنده میکند. امولسیونهـای آب در نفـت خـام حاوی عوامـل پایـدار کننـدهای شـامل آسفالتینها، رزینها، فنولها، اسیدهای آلی، نمکهای فلزی، لجـن، رسهـا، واکـس و مـوارد دیگر میباشند. خارج کردن آب آزاد موجود در نفت به سادگی توسط جداکنندههای گرانشـی صورت میگیرد، ولی برای خروج آبهای امولسیون شده اسـتفاده از مـواد شـیمیایی، آب تـازه رقیق شده، گرمایش و به کارگیری جریان الکتریسته ضروری میباشد. پیشرفتهـای اخیـر در بهبود تأثیر فرآیندهای نمک زدایی-آب زدایی رسیدن به یک بهینه از عوامـل ذکـر شـده را امکانپذیر ساخته است. اغلب امولسیونها رفتار پیچیدهای داشته و به صورت یک سیال غیر نیوتنی عمل میکنند. در سیالات غیر نیوتنی ویسکوزیته تابعی از نرخ برشی تعریف میشود. یکی از مهمترین فاکتورها در ویسکوزیته امولسیون حضور مواد فعال سطحی است که بر روی خواص مکانیکی تأ ثیر میگذارد [12-9].

  - انواع امولسيون

امولسیونها را بر اساس   فازهای   پیوسته و ناپیوسته ( پخش   شده)   به   چهار د سته تقسیم بندی میکنند که شامل آب در نفـت (w/o)، نفـت در آب(o/w)، آب در نفـت در آب (w/o/w) و نفت در آب در نفت میباشد

تقسیم بندی انواع امولسیونها در صنعت نفت به صـورت زیـر مـیباشـد، کـه در شـکل 1-1 نمایش داده شده است؛ امولسیون آب در نفت: فاز پراکنده در آن آب و فاز پیوسته نفت مـیباشد. امولسیون نفت در آب: فاز پراکنده نفت و فاز پیوسته آب باشد. امولسیون چندگانه آب در نفت در آب: در این امولسیونها قطرات پراکنـده آب در فـاز نفـت قرار داشته و خود این قطرات دوباره در فاز آبی محبوس میشوند. نفت خام شامل مجموعهای از هیدروکربنها مانند آلکانهـا، نفـتنهـا و همچنـین ترکیبـات آروماتیـک ماننـد فنـولهـا، اسیدهای کربوکسیلیک و فلزات میباشد. بخش عمدهای از ترکیبات دارای گوگرد و نیتـروژن  نیز ممکن است وجود داشته باشند. تعداد کربن در تمام این موارد در محدوده بین 1 (متـان) تا 50 یا بیشتر (آسفالتینها) میباشد. برخی از این ترکیبات میتوانند فـیلمهـایی در سـطوح نفتی تشکیل دهند و بقیه فعال سطحی هستند. بنابراین تمایل به تشکیل امولسیون پایدار یـا  ناپایدار در میان انواع نفت خام بسته به نوع ترکیب آنها فرق میکند. امولسیونهـا بـه دلیـل داشتن آب، که باعث افزایش حجم اشغال شده در تجهیزات پردازش و خطوط لوله میشـود، باعث افزایش فرایندهای مورد نیاز و هزینههای سرمایهای نـامطلوب مـیشـود. عـلاوه بـراین،   خصوصیات و خواص فیزیکی نفت حاوی امولسیون تغییر قابل توجهی مـیکنـد.  لـذا چگـالی امولسیون میتواند برای نفت طبیعی افزایش یابد. مهمترین تغییر برای امولسـیون، تغییـر در ویسکوزیته میباشد که بطور معمول از چند MPa.s و یا کمتر به حدود MPa.s 1000 افزایش مییابد. در پالایش نفت خام، روشهای نمک زدایی شامل مخلـوط کـردن عمـده نفـت خـام ورودی با آب شستشوی تازه میباشد تا بـه اسـتخراج نمـکهـای محلـول در آب و جامد علاقمند به آب کمک کند. با این حال، وجود آب در نفت خام میتواند باعث افزایش مداخلـه در عملیات پالایش، تحریک خوردگی، افزایش ظرفیـت گرمـایی و کـاهش ظرفیـت مـدیریت تجهیزات پالایش و خط لوله شود. بنـابراین از بـین بـردن امولسـیون، یـک موضـوع مهـم در استفاده از نفت، از زمان تولید تا زمانی که وارد فرآیند تصفیه میشود، میباشد.

به منظور به حـداقل رسـاندن مشـکلات مـرتبط بـا تولیـد امولسیون نفت خام و نگرانیهای زیست محیطی، در فرآیندهای تصفیه نفـت بایـد از شـکلگیری این امولسیونها جلوگیری کرد یا به نحوی آنها را از بین برد. در برخی مـوارد، وقتـی تشکیل امولسیونها نتیجه شرایط عملی ضعیف است جلوگیری از تشکیل امولسـیون ممکـن میباشد. با این حال، در بسیاری موارد، شکل گیری امولسیون قابل پیش بینی اسـت. خـالصسازی از آب در مرحله بازیابی از چـاههای نفت بطور مستقیم، تک مرحله و همراه با پیشگیری از تلاطم، دشوار است. بنابراین به کارهای مقدماتی برای ایـن کـار نیـاز مـیباشـد. تصویر انواع امولسیون نفتی در شکل 1-1 نشان داده شده است: [13 و14].

شکل 1-1: انواع امولسیونهای نفتی

نفتهای خام شامل هیدروکربنهایی مثل آلکنها، نفتنها و ترکیبات آروماتیک مثل فنولها و اسیدهای کربوکسیلیک و فلزات میباشند. مهمترین ترکیب در نفت خام کـه باعـث پایـداری امولسیون نفتی میشود وجود ترکیباتی نظیر آسفالتن در نفت خام میباشـد. آسـفالتنهـا در دمای بالای 300 درجه سلسیوس از بین میروند و تجزیه میشوند آنها ترکیباتی غیر فرار و قطبی از نفت میباشند [15].

  - معايب امولسيون نفت-آب

معایب امولسیونها به قرار زیر میباشد:

عمده امولسیونهای نفتی به ویژه امولسیون هایی که از پراکنش آب در نفت شکل میگیرند، امولسیونهای نامطلوبی هستند که اثرات مخرب و نگرانیهای زیست محیطی فراوانی را به دنبال دارند [16]. اینگونه امولسیونها مشکلات متعددی را ایجاد میکنند که مهمترین آنها به شرح زیر است:

- کاهش کیفیت و کمیت نفت خام حاصله براساس استانداردهای بین المللی

- افزایش هزین ههای پمپاژ و ذخیره نفت خام

- رسوب املاح و ایجاد آسیب در تأسیسات و تجهیزات پالایشگاه و خطوط انتقال

- سم یکردن کاتالیستها

- کاهش ظرفیت مخازن و انسداد خطوط انتقال

- ایجاد آلودگی مستقیم محیطی به دنبال ورود امولسیونهای نفتی به محیطهایی همچون خاک و آب

- ایجاد آلودگی ثانویه در محیط و آسیب به اکوسیستمها به دنبال جداسازی و دفع نامناسب آب از این امولسیونها

- افزایش مداخله در عملیات پالایش و هزینههای مربوط به آن

بـه منظـور حداقل کردن مشکلات مربوط به امولسیونهای نفت خام و نگرانیهای زیست محیطی اسـت  که کارکنان واحدهای نفتی نیاز به جلوگیری از تولید یا شکستن امولسیون دارند. دفع آب در حین بازیابی نفت از چاههای نفتی و جلوگیری از به هم خوردن آن مشکل بوده و امولسیونها باید حتماًقبل از ورود به مراحل انتقال و پـالایش تصـفیه شـوند. مهمتـرین عـواملی کـه در ترکیب نفت خام موجود بوده و موجب تشـکیل و پایـداری امولسـیون مـیشوند عبارتنـد از: آسفالتین، رزین، واکس و جامدات [15].

آسفالتینها، پودرهای غیر متبلور و بدون ساختار منظم و مشخصی هستند بـا رنـگ قهـوه   ای تیره متمایل به سیاه، که وزن مخصوص بالاتر از واحد و جرم مـولی   gr/mol10000-1000 دارند. این اجزا نقطه ذوب مشخصی نداشته ولی در دماهای بالاتر ازC°400-300 تجزیـه  میشوند.آسفالتین جزء غیر فرار و قطبی نفت خام است که در n-آلکانهایی نظیر n-پنتان و n-هپتان حل شدنی است. قطبیت، وزن مولکولی و آروماتیکی بودن آسفالتینهای ته نشـین  شده به طور خطی با افزایش عدد کربن n-آلکان ته نشین کننده افزایش مییابد. رزینها، مواد نیمه جامد مشکی یا قهوهای تیره هستند که وزن مخصوص نزدیک به واحـد دارند با چسبندگی بسیار و دامنه مولیgr/mol   2000-500 میزان آنها در نفتهای خام بین 40–2 درصد وزنی متغیر است. رسوب آسفالتین در مخازن نفتی، یکی از مـوارد بسـیار مهم در کنترل تولید بهینه از مخازن میباشد. انسداد در محیط متخلخـل سـازندهای نفتـی، دهانه و درون چاه و همچنین در تأسیسات فرآورشی و خطوط انتقال از مشکلات بسیار جدی تولید نفتهای آسفالتینی میباشد. همانطور که میدانـیم آسـفالتینهـا ترکیبـات سـنگینی میباشند که در نفت یافت میشوند. بر اساس مطالعات آزمایشگاهی متعدد گمان میرود کـه  این ترکیبات به صورت پارهای در نفت حل شده و پارهای بـه صـورت کلوئیـدی در داخـل نفـت وجود دارد. عوامل تشکیل رسوب آسفالتین در مخازن به تغییرات فشار، دما و یا ترکیب نفـت  بستگی دارد که این عوامل سبب به هم خوردن تعادل شیمیایی موجود در مخزن و چاه شده نتیجه باعث تشکیل رسوب میشود. پس باید شرایط تولید نیـز بـه  گونـهای باشـد کـه از رسوب آسفالتین ممانعت به عمل آید [17]. رسوب آسفالتین علاوه بر انسداد حفرهها به عنـوان یـک عامـل تغییردهنـدهی ترشـوندگی موجب کاهش نفوذپذیری و در نتیجه کاهش تولید و افزایش هزینههای فرآینـدی مـیگـردد.  به طورکلی مشکل رسوب و تهنشست آسفالتین از مخازن نفت تا تجهیزات فرآیندی و پـالایش  وجود دارد که باعث تحمیل زمانهای توقف طولانی تولید و هزینههای پاكسازی و تعمیـر و  نگهداری فراوان میگردد [15].

این اجزا غیر فرار و قطبی بوده و در n -پنتان و n-هپتان و حلالهـای آروماتیـک مثـل تولوئن محلول، ولی در متانول و پروپانول نامحلول است. اجزای مولکـولی رزیـن شـبیه دیگـر آروماتیکهاست، اما جرم مولکولی بالاتر، قطبیت بیشتر و نسبت H/C کمتـری را نسـبت بـه دیگر آروماتیکها دارند. آروماتیکها، ترکیبات حلقوی سیرنشـدهای هسـتند کـه بـا غلظـتبالایی در نفت خام حضور دارند.

واکسها، آلکانهای با وزن مولکولی بالا هستند. اغلب واکسهایی که در نفت خام وجـود  دارند به فرم آلکانهای مونواکسید شده هستند که به خاطر شرایط بـی هـوازی اسـت کـه در هنگام تجزیه بیولوژیک مواد آلی برای تولید نفت خام وجود داشته است. آسـفالتینهـا کـه از   قیر ته نشین میشوند شامل انواع دیگری از مواد غیر محلول هستند که به طور کلی جامدات نامیـــده میشوند. این جامدات شامل شن، کریستالهای واکـس و ذرات خـاك هسـتند کـه میتوانند امولسیون را پایدار کنند [17].

نفت خامی که از اعماق زمین استخراج میشود، شامل هیـدروکربورهای سـنگین و نیمـه سنگین است که اشکال مختلف و خصوصیات متفاوت دارد. هیـدروکربورهای سـنگین شـامل واکسها، مواد آسفالتی و رزینها هستند که میتوانند به صـورت جامـد، در ترکیبـات ظـاهر شوند که در این بین، واکسها اهمیت خاصی دارند. تغییر عواملی مانند دما، فشـار و ترکیـب اجزای سبک در ترکیبات نفتی، سبب تشـکیل رسـوبهـای واکـس پـارافینی جامـد در ایـن ترکیبات میشود. رسوب واکس تشکیل شده به طور عمده شامل پـارافینهـا، نفـتنهـا و بـه مقدار کمی از دیگر هیدروکربورها، مانند آروماتیکهاست. تشکیل این رسوبات در مرحلـه اول میتواند منافذ زیرزمینی را مسدود کرده، باعث کاهش شدید نفوذپذیری آنها شده و راندمان استخراج نفت را کاهش دهد. در مراحل بعدی نیز تشکیل رسوبات، مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت. به عنـوان  مثال تشکیل رسوبات واکس در خطوط انتقال نفت خام، میتوانـد باعـث گرفتگـی لولـههـا و افزایش مقاومت در برابر جریان و در نتیجه افت فشار جریان شده و عـلاوه بـر افـزایش تـوان مــورد نیــاز جهــت پمــپ نمــودن ســیال، موجــب اســتهلاك زودرس تاسیســات شود.

تشکیل رسوبات واکس در تجهیزات پروسسی مانند مبدلهای حرارتی و خطوط لولـه کـاهش کارآیی این تجهیزات را به دنبال دارد [18].

واکسها ترکیبات سنگین هیدروکربوری هستند که به طور عمده از پارافینهای نرمال که محدوده عدد کربنی آنها از 15تا 75 متغیر است، تشـکیل شـده  انـد. البتـه واکـسهـا دارای ترکیبات شاخهدار پارافینی، ترکیبات نفتی و گاهی بـه مقـدار کـم ترکیبـات آرومـاتیکی نیـز هستند. با توجه به این توضـیحات، واکـسهـا را مـیتـوان بـه دو گـروه عمـده واکـسهـای Macrocrystalline و واکسهایMicrocrystalline تقسیم کرد.

گروه اول به طور عمده از ترکیبات پارافینی با شاخههای مستقیم تشکیل شدهاند کـه بـه آنها واکسهای پارافینی گفته میشود. گروه دوم از ترکیباتی که دارای پارافینهای شاخهدار و همچنین نفتنها هستنـد، تشکیل شدهاند و به آنها واکـسهـای نفتنـی گفتـه مـیشـود. واکسهای گروه اول، ارزش بیشتری به نسبت واکسهای گروه دوم دارند. تحقیقات اخیر با دلیل نشان میدهد که جامدات از نازك شـدن فـیلم جلـوگیری کـرده و باعث پایداری فیلم و نفت خام میشود. جزء فعال سـطحی کـه در نفـت خـام وجـود دارد از گروههای عاملی کافی برخوردار است که میتواند داخل سطح آب یا نفت نفوذ کند و یک لایه فیلم سطحی را تشکیل بدهد که توسط دی امولسیفایرها شکسته میشوند. ساختار این فـیلم  پایداری امولسیون را تعیین میکنـد. کـاربرد مـواد شـیمیایی ماننـد دی امولسـیفایرها برای     فرآوری نفت خام برای عمل به طور خاص در سطح آب/ نفت و همچنین بـازده بـالای آنهـا  راهی مقرون به صرفه و مناسب است [18]. امولسیونهای نفت در آبی که به صورت ویسکوز تشکیل میشوند نامطلوب بوده و نه تنها باعث ایجاد مشکلات جدی فرآیندی میشوند، بلکه اینگونه امولسیونها هزینههـای پمپـاژ و انتقال را نیز افزایش میدهند. بنابراین اینگونه امولسـیونهـا نـامطلوب بـوده و بایسـتی  بـه طریقی جداسازی گردند. مولسیونها یا پایدار بوده یا ناپایدار یا بـه  صـورت نیمـه پایـدار وجـود دارنـد. بعضـی از امولسیونها سریع به صورت دو فاز جدا میشوند ولی بعضی از آنها ممکن است  تا چند روز و   یا   حتی چند سال به صورت پایدار باقی بماند.

امولسیونها بخش گستردهای از زندگی روزانه ما را تشـکیل مـی دهنـد. آن هـا در سـطوح مختلفی از زندگی ما مثلصنایع نفت وگاز، صنایع دارویی، آرایشی، غـذایی، صـنایع کاغـذ و کشـــاورزی وجـود دارنــد .امولسـیون مــواد هیـدروکربنی در آب در  بســیاری از پسـاب هــای پالایشگاهها بوجود میآید [19]. امولسیون نفـت در آب در بسـیاری از پسـابهـای صـنعتی مشـاهده مـیشـود. پایـداری امولسیون نتیجه بهم پیوستگی قطرههای روغن پخش شده در فاز آب میباشد. این پسـاب هـا به دلیل آلوده بودن به مواد هیدروکربنی باعث آلودگی محیط زیست میشـوند و بایسـتی بـه روشی این مواد هیدروکربنی را ازآب جدا کرد. هر چه حجم مواد هیـدروکربنی در آب واحـد پساب کمتر باشد نمونه امولسیونی پایدارتر بوده و نیاز به ماده امولسیون زدای قویتری بـرای  جداسازی دارد  [20].

به طورکلی شکست امولسیونهاي نفتي با چهار روش مکانیکي، حرارتي، شیمیایي و الکتریکي قابل انجام است که بیشترین روش مورد استفاده براي این کار روش شیمیایي است  [ 21و 22].

  - انواع روش های شکست امولسیو نهای نفتی

به طورکلی برای شکست امولسیونهای نفتی چهار روش حرارتی،مکانیکی، الکتریکی و شیمیایی وجود دارد. هر کدام از این رو شها از مزایا و معایب خاص خود برخوردار هستند و ممکن است به تنهایی، به صورت هم زمان و یا متوالی به کار برده شوند. کلیه این رو شها به اختصار در این قسمت تشریح میشوند. رایجترین روشی که در صنعت برای شکست امولسیونهای نفتی بکار میرود، ترکیبی از روشهای فوق است. مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان داده است که یک فرآیند آبزدایی کارآمد از امولسیون نفتی از چندین مرحله تشکیل شده است که شامل تمام روش های فوق است. این مراحل عبارتند از:

- کاهش سرعت جریان نفت و تفکیک فازهای آن بوسیله نیروی گرانشی توسط سیستم هایی تحت عنوان جداکننده

- تزریق مواد شیمیایی )دمولسیفایر(

- حرارت دادن

- افزودن آب شیرین )دارای املاح کم(

- اختلاط

- بهبود انعقاد قطرات از طریق اعمال الکتریسیته

### روش حرارتی

حرارت دادن نفت باعث کاهش ویسکوزیته و در نتیجه باعث افزایش سرعت ته نشینی قطرات میشود. علاوه بر این گر م کردن فیلم امولسیونی اطراف قطرات را پاره نموده و باعث میشود قطرات به یکدیگر بچسبند و امولسیون شکسته شود. باید توجه داشت که اگر نفت خام بیش از اندازه گرم شود، هیدروکربنهای سبک و فرار موجود در نفت، تبخیر شده و از آن خارج میشوند. این کار موجب هدر رفتن ترکیبات مفید نفت خام و کاهش کیفیت نفت میشود که نتیجه آن کاهش قیمت نفت است.

### روش مکانیکی

در روش مکانیکی جهت شکست امولسیو نهای نفتی از تجهیزات خاصی تحت عنوان جدا کننده  استفاده میشود. یکی از پرکاربردترین انواع جداکنندهها مخازن ثقلی هستند که در داخل آنها صفحات کنگرهدار (تیغه) قرار میگیرد. وجود این صفحات باعث بالابردن سطح تماس و تجمع بهتر قطرات آب میشود. در واقع از اختلاف نیروی برشی بین آب و نفت برای جداسازی آب از نفت استفاده میشود. این فرآیند به شدت به زمان وابسته است. اگر نوسانات فشار و سرعت از حدی زیادتر شوند، قطرات آب دیگر توانایی ندارند به هم بچسبند و اتصال بین آنها قبل از تکمیل شدن عمل ادغام شکسته میشود. در حالت کلی، اگر دو مایع مخلوط نشدنی با هم ترکیب شده باشند، تماس بین ذرات در حالت عادی به ندرت موجب به هم پیوستن آنها به یکدیگر میشود.

### روش الکتریکی

روش سومی که برای شکست امولسیونهای نفتی بکار میرود، روش الکتریکی است. این روش عموماً بر پایه این اصل است که قطراتی که دارای بار هستند به دنبال برقراری یک جریان الکتریکی با ولتاژ بالا به سرعت حرکت میکنند و با یکدیگر برخورد میکنند و انعقاد مییابند. از طرفی اعمال جریان الکتریکی با ولتاژ بالا باعث القاء دوقطبیهای القایی در مولکولهای آب فاز آبی یک امولسیون نفتی میشود که این امر موجب اتصال سریع این مولکولها به یکدیگر و تسریع ته نشینی میشود. سیستم الکترواستاتیکی مورد استفاده برای این کار از یک ترانسفورماتور و یک مخزن تشکیل شده است که الکترودها در این مخزن قرار میگیرند.

بسته به نوع سیستم جریان متناوب با ولتاژ بالا یا جریان مستقیم برای جداسازی قطرات آب از نفت خام استفاده میگردد. به منظور شکست یک امولسیون نفتی نخست این امولسیون وارد مخزن میشود. برقراری جریان الکتریکی در مخزن باعث ترکیب قطرات آب فاز آبی این امولسیون نفتی و تشکیل قطرات بزرگتر و سنگینتری از آب میشود. این قطرات بزرگتر تحت تأثیر نیروی گرانش به سمت پایین حرکت کرده و از سیستم خارج میشوند. نفت خام حاصله در پایان این فرآیند که میزان آب بسیار کمی دارد، دوباره به سیستم پالایش وارد میشود. آبزدایی الکترواستاتیکی به ندرت به تنهایی برای شکست امولسیونهای نفتی استفاده میشود و عموماً با روشهای شیمیایی و حرارتی همراه است.

### روش شيميايی

در روش شیمیایی تصفیه نفت خام و شکست امولسیونهای نفتی با کمک یک سری مواد شیمیایی شکننده امولسیون تحت عنوان تعلیق شکن یا دمولسیفایر صورت میگیرد. این مواد با اسامی تجاری مختلفی در دنیا فروخته میشوند. عملکرد این مواد به گونه ای است که باعث م یشوند غشاء نازک اطراف قطرات امولسیونی آب پاره شود و این قطرات به هم متصل شوند. در واقع تعلیق شک نها گروهی از ترکیبات فعال سطحی هستند که میتوانند سیستمهای امولسیونی را بشکنند و عوامل امولسیونی را خنثی کنند. البته باید توجه داشت که تزریق بیش از حد این مواد، باعث تولید امولسیونهای جدیدی میشود که بعدها در فرآیند تصفیه پساب مشکلات فراوانی ایجاد میکند، لذا در تعیین نرخ تزریق این مواد باید محاسبات دقیقی صورت بگیرد. اگر امولسیونهای تشکیل شده، ضعیف باشند، تنها با نیروهای مکانیکی میتوان آ نها را خنثی کرد و عمل تفکیک را انجام داد. ولی چنین شرایطی معمولاً به ندرت اتفاق میافتد، لذا در اکثر شرایط باید مواد تعلیق شکن را به سیستم تزریق کرد. مقدار تزریق این مواد به نوع نفت و میزان مواد امولسیون ساز مانند آسفالتنها، دما، pH و غیره بستگی دارد. خواص نفت خام و نوع مواد امولسیونی تأثیر فراوانی بر روی انتخاب نوع مواد تعلیق شکن مصرفی دارد. به طور معمول، نفتهای سنگین نسبت به نفتهای سبک به مواد شیمیایی بیشتری احتیاج دارند، چرا که نفتهای سنگین دارای میزان آسفالتن و هیدروکربنهای بیشتری در مقایسه با نفتهای سبک هستند. املاح، خاک رس و گلهای حفاری به راحتی با آب شسته شده و از نفت جدا میشوند، ولی مواد پارافینی و آسفالتی برای اینکه سطح امولسیونی آنها شکسته شود، حتماً به مواد شیمیایی احتیاج دارند. باید توجه داشت که هرگونه تغییری در فرآیند تصفیه مثل تغییر جریان، تغییر شرایط دمایی و فشاری، تغییر فصل و غیره بر روی میزان تزریق این مواد تأثیر میگذارد، لذا مقدار تزریق این مواد متناسب با شرایط متغیر خواهد بود. تزریق این مواد قبل از پمپاژ موجب اختلاط بهتر آنها با نفت خام میشود و تشکیل امولسیون در پمپ را به حداقل میرساند. در حال حاضر شکست امولسیونهای نفتی بدون استفاده از این مواد، صرفنظر از کلیه تکنولوژیهای موجود، غیرممکن است، لذا به بررسی این مواد و ساختار شیمیایی آنها پرداخته میشود [ 26-23].

  - دی امولسيفايرها

ترکیبات شیمیایی خاصی وجود دارند که در حد وسیعی جهت ناپایدار کردن و نیز کمـک  به تجمع امولسیونهای نفت خام مورد استفاده قرار میگیرند. این ترکیبات را دی امولسیفایر یا مواد شـیمیایی نـمزدایـی مـینامنـد [ 27]. ایـن ترکیـب (دی امولسیفایر) برای شکستن امولسیون نفت خام با آب و در نتیجه حذف آب و املاح محلول در آن که در فرآورش نفت خام ایجاد اشکال میکنند، به کار برده میشود. این روش اسـتفاده از  مواد شیمیایی به دلیل کاربرد و اعمال بر امولسیون متداول است و از لحاظ هزینـه و مصـرف انرژی مقرون به صرفه میباشد. مواد شیمیاییشکننده امولسیون، ترکیبات کمپلکس آلـی بـا مشخصههای فعال سطحی هستند. خواص فعال ممکن است از مواد غیریونی، کاتیونی آنی یا ترکیب آنها باشد. دی امولسیفایر (تعلیق شکنها) موادی هستند که در جداسـازی مـواد و ناخالصیهای همراه نفت، اهمیت و نقشی استراتژیک دارنـد [ 28]. نفـت  خام در استخراج اولیه، آب، نمک و جامداتی به همراه دارد که در صورت جدا نشدن، علاوه بر ایجاد مشکل در فروش و صادرات آن، باعث ایجاد خوردگی در تأسیسات پالایشگاهها به هنگام عملیات پالایش میشود.

دی امولسیفایرها ملکول هایی هستند که به جدایی نفت از آب در غلظتهای پایین کمک میکنند [29]. به لحاظ شیمیایی این ترکیبات به گروههای شیمیایی مختلف استرها، اورتا نها، رزی نها، پلی آلکیل نها، گلیکولها، سولفوناتها و آمینها تعلق دارند و غالباً از فرمولهای شیمیایی ذیل برخوردار هستند: پلیگلیکولها و پلیگلیکول استرها، الکلها و آمینهای اتوکسیله، رزینهای اتوکسیله، رزینهای فنل فرمالدئید اتوکسیله، نونیل فنلهای اتوکسیله، الکلهای چندعاملی، اتیلن اکساید، کوپلیمرهای پروپیلن اکساید با اسیدهای چرب، الکلهای چرب، آمینهای چرب و کواترنری آمینها و نمکهای اسید سولفونیک. مطالعات صورت گرفته در این حوزه نشان داده است که عمده تعلیق شک نهای شیمیایی که امروزه در صنعت استفاده میشوند، به صورت پلیمرها یا کوپلیمرهایی با وزن مولکولی بالا هستند که حاوی 50 - 5 درصد ترکیب پل یاتیلن اکسید (PEO) می باشند. پل یاتیلن اکسید)پل یاتیلن گلیکول) پلیمری از ترکیب اتیلن اکسید با فرمول شیمیایی C2nH4n+2On+1 است. ترکیبات اتیلن اکسید (EO) و پروپیلن اکسید از مهمترین پیشسازهای ترکیبات تعلیق شکن هستند که به گروه شیمیایی آلکلین اکسیدها  تعلق دارند. پلیمرهای این ترکیبات برای ساخت دمولسیفایرهای کوپلیمر بکار میروند

این ترکیبات قادر هستند از طریق جابه جایی گروههای سطحی خود آب یا نفت را به عنوان حد واسط جذب کنند. در واقع این ترکیبات مانند یک سورفاکتانت عمل میکنند و از طریق قرارگیری در سطح مشترک میان آب و نفت امولسیونهای نفتی را می شکنند . تولید و توسعه این ترکیبات از اوایل دهه 1940 با تکامل فناوری ساخت ترکیبات آلکلین اکسید آغاز شد. پلی آلکلین اکسیدها ماکرومولکولهایی زنجیری هستند که به روش صنعتی از مواد شیمیایی نفت تولید میشوند [33-30].

روش شیمیایی رفع امولسیونهای نفت خام بر مبنای افزودن دی امولسیفایرهایی هسـتند  که باعث از بین رفتن عاملهای  امولسیون کنندگی هیدروفوبیک میشوند و اجازه مـیدهنـد  که قطرههای آب به هم بچسبند. یک ماده امولسیونزدا از دو بخش آبدوست و آبگریز تشکل شده است که یکسر (نوك آن) بخش آبدوست و سر دیگر(دم آن) بخـش آبگریـز یـا نفـت  دوست میباشد. دی امولسیفایرها یا شکنندههای محلولهای امولسیونی گونهای از مواد شـیمیایی مخصوصـی هسـتند کـه بـرای جداسازی امولسیون (مثل روغن در آب) مورد استفاده قرار میگیــرند. آنها به طور عموم در فرآینــد نفت خام که دارای مقدار زیادی آب نمک میباشند مورد استفاده قرار میگیرند. قبل از تصفیه نفت خام، آب و نمک بایستی از آن حذف شوند. اگر اکثر آب و نفت موجـود درنفـت حذف نشوند مشکلات خوردگی زیادی در فرآیند پالایش اتفاق میافتد. دی امولسیفایرها ترکیبات شیمیایی خاصی هستند که در حد وسیع جهت ناپایدارسازی و کمک به شکستن امولسیونهای نفت خام مورد استفاده قرار میگیرند. بکارگیری این مواد به دلیل کاربرد آسان و هزینه کم و راندمان بالا به صرفه میباشد. این مواد شـیمیایی شـکننده  امولسیون در واقع ترکیبات کمپلکس آلی با مشخصههای فعال سطحی میباشند که اجزاء فعال بسیار و یسکوز بوده و گاهی اوقات حتی به صورت مواد جامد میباشند. افزایش جرم مولکولی و درجه شاخهدار شدن یـک دی امولسـیفایر خـواص تأثیرگـذاری آنرا بهبـود مـیبخشـد. دی امولسیفایرهای ساخته شده معمولاً مخلوطی از چندین ماده شیمیایی میباشند. جهت تزریق راحتتر و بهتر به وسیله تلمبههای تزریق با توجه به ویسـکوزیته بـالای دی امولسـیفایرهای خالص و همچنین سازگار نمودن ترکیبات شکننده امولسیون با نفت خام، از یک حلال آلی بـه  عنوان حامل استفاده مینمایند [34]. حلالهای آلی مورد استفاده معمولاً در ترکیب خود دارای مولکولهای سنگین آروماتیک میباشند؛ زیرا آروماتیــکها هم تمایل به نفت و هم تمایل به آب داشته و از طرفی بـه نظـر میرسد که حداکثر کارایی یک دی امولسیفایر زمانی میباشد که به نسبت مساوی در دو فـاز  آبی و نفت محلول باشد. دیامولسیفایرهای تجاری اساساً دارای ساختارهای شیمیایی متنـوع با محدودهای وسیع از جرم مولکولی میباشند. در ساخت دی مولسـیفایرها بایـد دقـت شـود   ترکیباتی که موجب اختلال در برخی فرآینــدهای پالایشی ماننـد مسـمومیت کاتالیسـتهـا  میشوند، استفاده نشود [35]. از این دسته مواد میتوان به کلریدهای آلی، برومیـدها، یدیـدها، فلوئوریـدهای یا ترکیبـات آرسنیک یا سرب اشاره نمود. اجزایی از نفت خام کـه از نظـر سـطحی فعــال هسـتند دارای گروههای عاملی بوده که به سطح مشترك آب و نفت نفوذ کرده و تشـکیل لایـهای سـطحی و پوستهای مقاوم میدهد. مکانیسم عمل تعلیق شکنها شکستن و از بین بردن این لایهی فیلم میباشد، یعنی با انجام واکنش با اجزای قطبی موجود در نفت خام و یا ایجاد تغییر در محیط امولسیونزدایی شرایط انجام اینکار را مهیا میسازد [36]. پس از تزریق دی امولسیفایر به امولسیون نفت، ابتدا دی امولسیفایردرفصـل مشـترك آب و نفت جذب شده و باعث ازهم گسیختگی فـیلم اطـراف قطـرات شـده و عوامـل پایـدار کننـده امولسیون را به درون فاز نفت انتقال داده و در یک قسمت تجمع پیدا می کنند. شـکل 1- 3 این مکانیزم رانشان میدهد؛

شکل 1-3: مکانیزم عملکرددی امولسیفایر [37]

  - طبیعت فیزیکی تعلیق شکنها و تقسیم بندی آنها

از آنجایی که تعلیق شکنها در زمره مواد فعال سطحی قرار دارند، از لحاظ فیزیکی شامل دو گروه آب دوست ونفت دوست (آب گریز) مطابق شـکل  زیـر مـیباشـند. گـروه آب گریز مولکول تعلیق شکن مانند گروههای زنجیرهای طولانی آلکیل توسـط مولکـولهـای آب دفـع نمیشود. در حقیقت در غلظتهای کـم تعلیـق  شـکن، زنجیـرههـای هیـدروکربنی در سـطح مشترك به طور مسطح قرار میگیرند.

تصویر کلی یک امولسیون زدا در شکل 1- 6 نشان داده شده است.

شکل 1-6 نمای کلی یک امولسیونزدا

به طور کلی تعلیق شکنها از سه نظر وزن مولکولی، خاصیت یونی و یـا از نظـر سـرعت عملکرد دسته بندی میشوند [38].  از نظـر وزن مولکـولی تعلیـق شـکنهـا بـه سـه دسـتهی زیـر تقسـیم بنـدی مـیشـوند؛ 1-مولکولهایی با وزن مولکولی متوسط تا زیاد (3000 الی10000 دالتون) مانند رزیـنهـای فرمالدهید فنولی آلکیلدار چند آلکوکسیله شده و یاکو پلیمرهای بلوك پیچیـده که معمولاًجهت جداسازی حجم وسیعی از فاز آبی پراکنده به کار میروند از این رو به آنها آب چکان (water droppers) نیز میگویند. 2-مولکولهایی با وزن مولکولی بسیار زیاد (بیشـتر از 10000دالتـون ) ماننـد پلیالهای آمین اتوکسیلات و پروپوکسیلات که با جذب روی سطح مشترك آب و نفت و واکنش با مواد فعال سطحی موجود در آن سبب به هم پیوستگی قطرات میشوند. 3-مولکولهایی با وزن مولکولی کم (کمتراز 3000دالتون) ماننـد اغلـب مـواد فعـال سطحی موجود که دارای فعالیت سطحی زیادی بوده و از مولکولهایی با وزن مولکـولی زیـاد، سریعتر به سطح مشترك نفوذ میکنند.

  - عوامل مؤثر بر کارايی مواد فعال سطحی تعليق شکن

از جمله عوامل مؤثر بر کاراییمواد فعال سطحی تعلیـق شـکن مـیتـوان بـه دمـا، pH ،حلالها یا رقیق کنندههای حامل، مقدار نمک موجود در آب شور همراه نفت و همچنین مقدار مواد فعال سطحی طبیعی موجود در نفت (آسفالتین و رزین و... ) اشاره نمود.

### دما

با افزایش دما ویسکوزیته سطح مشترك فاز داخلـی کـاهش و انـدازه حرکـت قطـرات آب افزایش یافته و احتمال برخورد قطرات بیشتر میشود. دمای مناسب برای عملیات امولسـیونزدایی بین C°50 الی C°70 میباشد [39].

### pH

در  pHپایین سورفکتانت کمتری از نفت تولید میشود و در نتیجه مقدار کمتری از نفت به حرکت در میآید. همچنین در pH پایین تعویض یونی به قدری بالاست که نرخ تولید نفت را به شدت کاهش میدهد [40]. بنابراین تزریـق قلیـا بایـد در pHبـالا صـورت گیرد. تا برتأخیری که به علت تعویض یونی روی میدهد غلبه کند. ولی از یـک سـو افـزایش pH باعث افزایش کشش بین سطحی میشود. بنابراین انتخاب یک محـدوده بهینـه pHبـرای تزریق منطقی به نظر میرسد. در سال 1993 اثرpH را بر روی انواع امولسیونها بررسی نمـوده و دریافتندکه امولسیونهای نفت درآب در مقادیر کم pH بین 4 تا 6 و امولسیونهـای آب در  نفت در مقادیر بالاتری از pH بین 8 تا 10 ناپایدار میباشند. در واقع میتـوان گفـت کـه در مقادیر خیلی بالا یا پایین pH امولسیونها پایدارتر میباشند. pH نمونه نفـت در تعیین نـوع دی امولسیفایر مؤثر میباشد [41].

همچنین Johansen و همکارانش در سال 1989 نتیجه گرفتند که در مقادیر بسیار بـالا و  پایین pH تمایل امولسیونها به پایداری بیشتر بوده در حالی که مقـادیر متوسـط pH سـبب ناپایداری امولسیون میشوند. مقدار pH بهینه در تصفیه امولسیونهای آب در نفت بین 5تا 12میباشد. همچنین انتخاب تعلیق شکن مورد استفاده در امولسیون زدایی یک نمونه نفتی، به مقدار pH آن نمونه بستگی خواهد داشت [42].

### حلال¬ها يارقيق کننده

دی امولسیفایر با رقت کم و ویسکوزیته بالا نیازمند استفاده از حـلالهـای مناسـب جهـت افزایش نقطه ریزش و بهبود حلالیت آنها در نفت میباشـند. Gafonova در سـال 2000 تأثیر ساختارهای متفاوت حلالها شامل بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و ترشیاری بوتیل بنزن را بر روی امولسیون بررسی کرد. نتایج حاکی از آن بود که با افزایش آروماتیسیته حلال (افـزایش تعداد حلقههای آروماتیک) اثربخشی آن به عنوان ناپایدارکنندهی امولسیون افزایش مییابد [43].

### مقدار شوری آب همراه نفت

تامبا و شارما در سال 1993 تأثیر حضور نمکهای غیر آلی مانند کلرید سدیم و کلرید کلسیم را روی پایداری امولسیون بـرای بعضـی از مقـادیر pH  بررسـی نمودنـد. طبـق بررسی آنها حضور کاتیونهای غیرآلی تأثیر معکوسی روی پایداری امولسـیون دارنـد .مقـادیر نمک موجود در فاز آبی سبب تغییرات فاحش در خواص لایه فیلم بـین سـطحی دو فـاز میشود. یکی از این تغییرات افزایش زمان آسایش فیلم تشکیل شـده در حضـور یـونهـای نمک میباشد [41].

### مواد فعال سطحی طبيعی موجود در نفت

پایداری امولسیونهای موجود در نفت به نسبت وجود این مواد فعال سطحی طبیعی مانند آسفالتینها و رزینها وابسته میباشد [44]. در حقیقت وجود رزینها در امولسیونهای نفت خام شرط لازم برای پایـداری آن بـوده ولـی شرط کافی نیست؛ چرا که رزینها نمیتوانند به تنهایی سبب پایداری امولسیونها شوند. برای اطمینان از کارایی بالای دی امولسیفایرها، آنها بایستی دارای مشخصات زیر باشند:

1-دی امولسیفایر بایستی قادر به ایجاد حد واسط به درون فاز آب و نفت باشد.

2-غلظت دی امولسیفایر در قطره مناسب باشد تا فلاکس نفـوذ بـالایی در سـطح واسـط حاصل شود.

بهترین دی امولسیفایر نمونهای است که ویسکوزیته فیلم سطح مشترك را کاهش و تحرك سطح مشترك را افزایش داده و باعث بیثباتی امولسیون آب در نفت گردد. بنـابراین مـیتـوان گفت یک دی امولسیفایر میبایست اولا قابلیت پخش شدن در فاز آبی را داشته باشد، ثانیا در فاز نفتی محلول باشد و ثالثا غلظت دی امولسیفایر در قطرات به اندازه کافی باشد تا از نفوذ و انتشار آن در سطح مشترك اطمینان حاصل شود؛ و در نهایـت فعالیـت سـطح مشـترك دی امولسیفایر باید بـه  انـدازه  کـافی  بـالا  باشـد [45].

در فرآینـد امولسیون زدایی سه حالت ممکن است رخ دهد؛

1- اگر دی امولسیفایر برای تبدیل امولسیون نفت خام کافی نباشـد امولسـیون نشکسـته  باقی میماند.

2- اگر دی امولسیفایر بیش از مقدار لازم باشد در این صورت امولسیون شکسـته خواهـد شد اما مقدار مشخصی از نفت خام به صورت امولسیون نفت در آب در سـطح مشـترك آب و نفت در نمک گیرهای برقی تولید شده و باعث افت شدید راندمان نمک زدایی میگردد.

3- اگر دی امولسیفایر دقیقاً به اندازه مناسب و مورد نیاز باشد، بهترین تفکیـک فـاز آب و نفت صورت میپذیرد.

تا به امروز اغلب دی امولسیفایرها از سورفکتانتهای آب دوسـت بـا تمایـل شـدید بـه تولید امولسیون نفت در آب از امولسیون آب در نفت تشکیل گردیدهاند. این سـورفکتانتهـا در آب بیشتر از نفت حل شده و در نتیجه توانایی تبدیل امولسیون آب در نفت را به دو فاز جداگانـه دارند.

موفقيت روش امولسيون زدايی شيميايی بستگی به عوامل زير دارد:

1- مقدار مناسبی از ماده شیمیایی بایستی به درون نمونه امولسیونی اضافه شود.

2- اختلاط کامل ماده شیمیایی درون امولسیون بایستی رخ دهد.

3- گرمای مناسب بایستی به امولسیون داده شود.

4- زمان مناسبی برای ته نشینی قطرههای آب داده شود.

اوایل دهه 1940 ، فن آوری ترکیبات آلکیلن اکساید در سراسر دنیا شروع به تکامل نمـود و از آن پس تقریباً تمـام اجـزای دی امولسـیفایرها از تـراکم محصـولات اکسـیدهای اتـیلن، پروپیلن و بوتیلن ساخته شدند [46]. بسـیاری از اینها پلیمرهای آلکو کسیله هستند که عمدتاً اتو کسیله و یا پروپکسیله شــده و گاهی نیز ترکیبی از این دو میباشند. این مواد ماکرو ،مولکولهای زنجیری هستند که به روش صنعتی از مواد شیمیایی نفت تولید شدهاند. پلیمری که بیشترین کاربرد را در صنعت بـرای شکسـتن امولسیونها دارد از نوع سورفکتانتی بوده که دارای هر دو سر آب دوست و آب گریز میباشد. سورفکتانتهای پلیمری زمانی که به امولسیون نفت اضـافه  مـیشـوند خـود را در سـطح مشترك بین مولکولهای آب و نفت قرار میدهند؛ گروههای آب دوست به سمت آب و نفـت دوست به سمت نفت جهت گیری میکنند [47].

امروزه سورفکتانتهای پلیمری از نوع مشتقات مـواد آلکوکسـیله بهتـرین نمونـهی مـورد  استفاده در سراسر جهان میباشند. این مواد معمولاً از نوع پلیمرهـای غیـر یـونی مـیباشـند. سورفکتانتهای غیر یونی اتوکسیله موادی متنوع و چند منظوره متنوعی میباشند. محصولات تجاری آنها توسط واکنش اتیلن اکساید با probe hydro دارای گروه هیدروژن فعال (ماننـد اسیدهای چرب، آلکیل فنولها یا الکلهای چرب) در حضور کاتالیستهای مناسب بـه دسـت میآیند. دی امولسیفایرها میتوانند به تنهایی یا به صـــورت ترکیبی از دو یا تعداد بیشـتری دی امولسیفایر مورد استفاده قرار گیرند. پیدا کردن یک دی امولسیفایر خوب اغلب با آزمون و خطا انجام میگیرد [48]. از انواع مواد فعال سطحی تعلیق شکن میتوان به مواد فعال سطحی آنیونی، کاتیونی، غیر یونی و آمفوتریک اشاره نمود. معمولا دی امولسیفایر مورد استفاده برای امولسیون هر مخزن نفتی نسبت به امولسیون نفتی سایر مخازن متفاوت میباشد. فرمول شیمیایی اکثر مواد فعـال سطحی دی امولسیفایر شامل یکی از گروههای پلی گالیکولها، پلی گالیکـول اسـترها، الکـل اتوکسیالت و آمینها، رزین اتوکسیالت، رزین اتوکسیالت فنول فرمالدهید، اتوکسیالت نانیـل فنول، الکل های پلی هیدریک، اکسید اتیلن، اسیدهای چربکوپلیمر، اکسید پـروپیلن، الکلهای چرب ، آمینهای چرب و نمکهای اسیدی سولفونیک میباشند.

  - انواع سورفکتانتها

### سورفکتانتهای آنيونی

سورفکتانتهای آنیونی بیشتر برای EOR )بالابردن کیفیت( استفاده میشوند. آنها اغلب ویژگی خوبی دارند مثلاً IFT را کاهش میدهند و قادرند ساختارهای خود انباشته به وجود آورند که نسبتاً ثابت هستند، همچنین جذب سطحی روی سنگ مخرن را کم میکنند و به راحتی ساخته میشوند [48].

### سورفکتانتهای کاتيونی

این نوع سورفاکتانتها دارای بار مثبت هستند و در مقایسه با سورفکتانتهای آنیونی گرانتر هستند. بازدهی آنها کمتر از سورفکتانتهای آنیونی و غیریونی میباشد و استفاده از آنها دامنه گستردهای ندارد.

### سورفکتانتهای غير يونی

این سورفکتانتها گروههای با سر بار دار ندارند.

به عنوان کو سورفکتانت برای پیشبرد فرآیند سورفکتانتها بکار میروند.

نمونهای از سورفکتانت های غیر یونی: الکل ها، فنول ها، اترها، استرها یا آمیدها [44].

1- پلی گلایکول استرها؛ که خصوصیت ویژه آنها شفافسازی سریع امولسیونها بوده اما اغلب باعث کاهش فرآیند لختهای شدن و تشکیل قطرات آب شده که نتیجه تصفیه بیش از حد میباشد.

2- مشتقات رزینی با جرم مولکولی پایین؛که این نوع دی امولسیفایر تمایل به تشکیل سریع قطره آب را دارند و دارای خواصی مناسب جهت عمل دی امولسیفایر بوده و در امولسیونهای با درجه API بالا تمایل به تصفیه بیش از حد دارند.

3- مشتقات رزینی با جرم مولکولی بالا؛ که این نوع دی امولسیفایر تمایل به ترشوندگی قوی، شفافسازی مناسب و تشکیل قطره آب را دارند و همیشه به صورت ترکیب با سایر مواد مورد استفاده قرار میگیرند.

سولفوناتها؛ سولفوناتها کارایی بالا در ترشوندگی، تشکیل قطره آب و شفافسازی نفت را داشته و تمایل خیلی کم به تصفیه بیش از حد و به خصوص در امولسیونهای با جرم مولکولی بالا دارند .

5- روغنهای پلیمریزه شده و استرها؛ که تولید خواص ویژهای بر روی امولسیونهای خاص مینمایند و زیاد پرکاربرد نیستند. اغلب به صورت ترکیب با سایر مواد مورد استفاده قرار میگیرند.

6- میعانات آلکانول آمین ؛ که در برخی از امولسیونها تشکیل قطره آب را توسعه داده و باعث شفافسازی نفت میشوند و معمولاً برای راندمان بالاتر در ترکیب با سایر مواد مورد استفاده قرار میگیرند.

8-مشتقات پلی آمین که دارای مشخصههای شفافسازی مناسب و عاملهای مخلوط

شونده خوبی میباشند. در استفاده از سایر مواد شیمیایی مورد استفاده در تصفیه آب تزریقی به نفت باید دقت نمود که با مواد شیمیایی مورد استفاده در تصفیه امولسیون تلاقی نکنند.

یک ماده شیمیایی نباید با سایر مواد شیمیایی واکنش کرده تا مشکلاتی همچون پایدارسازی امولسیون آب در نفت بروز نکند و شاید به همین دلیل باشد که از تزریق سایر مواد شیمیایی ممانعت کننده (مانند ضد خوردگی و ضد رسوب و . . . ) در نفت نمکی ورودی به واحدهای نمک زدایی پرهیز مینمایند[49].

تعلیق شکنهای پلیمریک یکی دیگر از انواع تعلیق شکنهای تجاری هستندکه توانایی جذب بر روی سطح مشترك نفت و آب را دارا می باشند. اجزایی از نفت خام که از نظر سطحی فعالاند حاوی گروههای عاملی هستند که میتوانند به سطح مشترك نفت و آب نفوذ کرده و در نتیجه یک لایه سطحی پوستهای مقاوم تشکیل دهند. مکانیزم عمل تعلیق شکن، شکستن و از بین بردن این لایه فیلم است. مواد فعال سطحی تعلیق شکن از طریق انجام واکنش شیمیایی با اجزای قطبی موجود در نفت خام یا اصلاح محیط امولسیون زدایی سبب تغییر در لایه فیلم می شوند [41]. علاوه بر مواد فعال سطحی، معمولاً از حلالهایی که وظیفه انتقال مواد تعلیق شکن را بر عهده دارند استفاده میشود. دی امولسیفایر بهینه میبایست شفافترین جداسازی آب از نفت را در کمتر ین غلظت و دما و با کمترین هزینه، ایجاد نماید. بهترین محدوده برای تزریق دی امولسیفایر بین ppm20  تا 100 ppm میباشد. اعمال حرارت بر یک امولسیون بعد از اینکه با یک دی امولسیفایر مخلوط شده، با کاهش دادن ویسکوزیته امولسیون و کمک به اختلاط بیشتر ماده شیمیایی با امولسیون، کارایی آن را بالا میبرد. در دماهای بالاتر، واکنش شیمیایی در سطح مشترك آب و نفت با سرعت بیشتری روی داده و نیاز به مصرف مقادیر کمتری از دی امولسیفایر میباشد.

معمولاً برای هر دی امولسیفایر دمایی وجود دارد که در آن دما دی امولسیفایر بالاتر ین کارایی را دارد . مقدار و نوع ماده شیمیایی اثر معینی روی چگونگی شکستن امولسیون دارد، اما روی سرعت شکستن امولسیون تأثیری ندارد. بنابراین اگر در تانک ذخیره نفت خروجی از واحدهای نمکزدایی آب آزاد مشاهده شود میتواند نشانه آن باشد که فرآیند شکستن امولسیون هنوز ادامه داشته و زمان کافی به فرآیند داده نشده است و یا ابعاد تأسیسات فراورشی در حد کافی برای آبگیری مقادیر مورد نظر نیست [50]. گاهی اوقات با افزایش میزان دی امولسیفایر تزریقی میتوان مشکل را حل نمود. یکی از راههای جلوگیری از افزایش حجم تأسیسات فراورشی در واحدهای نمک زدایی استفاده از دی امولسیفایرهایی با سرعت عملکرد بالا ( fast active) میباشد. در واحدهای جدید نمکزدایی با توجه به نبود مخازن بزرگ ته نشینی ثقلی، زمان ماند نفت در فرآیند بسیار کم بوده و می بایست از دی امولسیفایرهای ( fast active ) استفاده نمود [51].

در واحدهای قدیمیتر، با توجه به وجود مخازن ته نشینی ثقلی و زمان طولانی توقف نفت در این مخازن میبایست از دیامولسیفایرهایی با سرعت عملکرد پایین ( slow active ) استفاده نمود. مقادیر دی امولسیفایر مصرفی به شدت تابع سایر فرآیندهای فراورشی است که مخلوط نفت و دی امولسیفایر در واحدهای نمکزدایی پشت سر میگذارد. میزان تزریق این مواد بسته به نوع نفت یا مقدار آب نمک و درجه حرارت نفت دارد که بینppm  20 الی   ppm 80 متغیر است. با توجه به دمای محیط در فصول مختلف سال میزان تزریق متفاوت میباشد. در فصول سردتر سال با توجه به افزایش میزان ویسکوزیته نفت و وجود امولسیونهای پیچیدهتر آب نمک در نفت و مشکلات جداسازی، نیاز به تزریق میزان بیشتری از ماده تعلیق شکن میباشد [52].

هنگامی که سورفکتانت به مقدار بسیار ناچیز به امولسیون اضافه میشود کشش سطحی آب را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد. ساختا ر شیمیایی این مواد اغلب شامل یک مولکول نسبتاً طولانی با یک انتهای آب گریز و انتهای دیگر آن آب دوست میباشد. گروه آب دوست قطبی بوده و به طرف آب کشیده میشود در حالی که گروه آب گریز غیر قطبی و غالباً هیدروکربنی با زنجیره بلند است و جذب روغن میگردد. بدین ترتیب در امولسیون آب در روغن، امولسیون کننده به طریقی جذب میشود که ابتدای قطبی مولکول در آب قرار گرفته و انتهای غیر قطبی آن خارج از قطره آب و در روغن قرار می گیرد. چنانچه امولسیونکنندهای دارای گروههای باردار باشد فرآیند جذب منجر به تولید قطرات ریز بارداری می شود که یکدیگر را دفع میکنند.

دی امولسیفایر پس از تزریق با فاز نفتی ترکیب شده و در آن حل میشود و سپس بخاطر خاصیت فعالیت سطحی که ناشی از ساختار قطبی آن میباشد جذب سطح مشترك دو فاز  میشوند. برای اینکه دی امولسیفایر به طور مؤثری عمل کند لازم است که امولسیون در معرض انرژی مکانیکی ملایمی قرار گرفته تا اختلاط به خوبی صورت گیرد و دی امولسیفایر بر روی سطح قطرات آب استقرار یابد [53]. چنانچه انرژی مکانیکی وارده به امولسیون بزرگ باشد، قطرات بزرگ آب شکسته و به قطرات ریز تبدیل میشوند که جداسازی آنها دشوار خواهد شد. از طرفی دیگر قطرات نفت خام معلق در فاز آبی ریزتر شده و امولسیون پایدار میشود و حجم آن افزایش مییابد. انتخاب ماده فعال سطحی برای تشکیل محلول امولسی ون دارای فرمولاسیون خاصی میباشد که بستگی به تعادل گروههای هیدروفیلیک لیپوفیلیک دارد. HLB پارامتری است که برای هر سورفکتانت دارای مقدار خاصی میباشد و برای تشکیل هر محلول امولسیونی بایستی ماده فعال سطحی خاصی که دارای مقدار HLB مشخصی است استفاده کرد. مقدار HLB معمولا بین 0 تا 20 متغییر است. مقدار HLB روی نفت دوست یا آب دوست بودن سورفکتانت تأثیر میگذارد، هر چه مقدار HLB بیشتر باشدسورفاکتانت آب دوستتر و هر چه مقدار HLB بیشتر باشد سورفاکتانت آب دوستتر و هر چه مقدار HLB پایینتر باشد سورفاکتانت نفت دوستتر است.

برای تهیه یک محلول امولسیونی، نیاز به یک فاز آبی، یک فاز روغنی و یک سورفکتانت میباشد. اگر این دو فاز و سورفکتانت با نسبتهای مشخص با استفاده از هم زن مخلوط شوند یک محلول امولسیونی به وجود میآید [54]. تشکیل لایه سورفکتانت اطراف قطرههای مایع باعث تسهیل در تشکیل امولسیون میشود و انرژی کمتری برای اختلاط مورد نیاز خواهد بود. مراحل مختلف جداسازی آب از امولسیونهای آب در نفت و نفت در آب که شامل به ترتیب لخته شدن و تجمع میباشد در شکل 1-9 نشان داده شده است.

شکل 1-8: مراحل مختلف جداسازی آب از امولسیونهای آب در نفت و نفت در آب

  - اهميت و ضرورت انجام تحقيق

نفت خام استخراج شده از چاه نفت مقداری آب و نمک و دیگر ناخالصیها به همراه خود دارد که سبب بروز مشکلاتی مثل خوردگی، پدیده رسوب و گرفتگی در مبدلهای حرارتی، تجهیزات جداسازی و پالایشی و همچنین غیر فعال شدن کاتالیستهای واحدهای پالایشگاهی نفت میگردند. بنابراین از لحاظ اقتصادی، جداسازی آب شور از نفت خام در واحدهای بهرهبرداری شرکتهای نفتی اهمیت فراوان دارد. امولسیونهای میادین نفتی که در مراحل مختلف استخراج، تولید، بازیافت و پالایش تشکیل میشوند مشکلات زیست محیطی بسیاری را به وجود میآورند [53].

بنابراین جداسازی این امولسیونها هم از لحاظ زیست محیطی و هم بازیابی نفت از اهمیت فراوانی برخوردار است. لذا نیاز شدید به مطالعه و ساخت مواد و فرمولاسیون دی امولسیفایر جدید جهت جداسازی این امولسیونها میباشد.

  - هدف از تحقيق

بررسی پارامترهای مؤثر بر جداسازی آب از نفت با استفاده از ماده امولسیون زدا شیمیایی.

تعیین ماده امولسیون زدای جدید با بیشترین راندمان جداسازی.

  - تعريف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

### سورفکتانت

سورفکتانتها  )عامل فعال سطحی(  معمولاٌ ترکیبات آلی هستند که دارای گروههای هیدروفوبیک که نقش دم و دنباله را دارد و گروههای هیدروفیلیک که نقش سر را دارد میباشند [55]. بنابراین معمولاٌ به طور ناچیز در آب و حلالهای آلی حل میشوند. سورفکتانتها کشش سطحی آب را به وسیله جذب سطحی فصل مشترك هوا آب کاهش میدهند همچنین باعث کاهش کشش فصل مشترك آب و روغن به وسیله جذب سطحی فصل مشترك مایع مایع میشوند.

### امولسيون نفتی

تجمیع آب نمک با نفت خام در صورتی که دو مایع در هم حل نشوند و به حال تعلیق درآیند را امولسیون نفتی میگویند.

### امولسيفاير

امولسیفایر ماده ایست که با قرار گرفتن در حد واسط بین فاز آبی و فاز آلی )روغنی( باعث پایداری محلول و تشکیل یک امولسیون پایدار میشود [55].

### دی امولسيفاير

دی امولسیفایرها مولکولهایی هستند که به جدایی آب از نفت در غلظتهای پایین کمک میکنند. آنها از تشکیل آب در مخلوط نفتی جلوگیری میکنند.

  - شرح کامل روش تحقيق

شکست امولسیونهای نفت خام شامل آب زدایی و نمک زدایی از نفت خام میباشد. اغلب مواد مضر در امولسیون شامل نمک میباشند. که از این نمک ها نزدیک به 75 % شامل NaCl ، 15 % MgCl2 و 10 % نیز شامل CaCl2 میباشد.

این نمکها در طول گرمایش تبدیل به هیدروژن کلراید ( HCl ) می شوند. مقدار کمی از HCl باعث افزایش خوردگی ترکیبات سولفوری می

شود.

  - دستگاهها و وسایل مورد نیاز در انجام آزمایشات:

1- حمام آب برای تنظیم دما

2- ترازوی الکترونیکی

3- pH متر

4- زمان سنج

5- دماسنج

6-سانتریفیوژ

7- بورت یا لوله شیشهای مدرج بعد از شکست امولسیون برای اندازه گیری مقدار آب جدا شده

  - متغيرهای مورد بررسی:

1- برای هر دی امولسیفایر دمایی وجود دارد که در آن دما دی امولسیفایر بهترین کارایی را دارد.

2- روش آزمایش بطری مطمئنترین روش است که بر اساس آن می ت وان یک دی امولسیفایر مناسب را برای امولسیون خاص انتخاب نمود.

3-زمان اختلاط؛ برای به دست آوردن یک نتیجه مناسب نیاز به زمان اختلاط کافی میباشد که این زمان با توجه به نوع معرف تغییر میکند. برای این که فاز آب شفاف شود حداقل نیاز به یک ساعت زمان میباشد. بعد از گذشت سه ساعت اغلب آزمایشها افزایش بیشتری در کارایی یک معرف مشاهده نمیشود.

4- افزایش جرم مولکولی و درجه شاخهای شدن خواص تأثیرگذاری دی امولسیفایر را بهبود میبخشد.

5-پایداری امولسیون، نسبت ماده شیمیایی مورد نیاز را تغییر میدهد.

6- خواص امولسیون در طول عمر یک چاه نفت ثابت نمیماند. بنابراین آزمایش بطری باید به طور منظم انجام شود تا کاربرد بهینه دی امولسیفایر و پیشگیری از مواد شیمیایی اضافی تعیین شود.

منابع

[1] Schroeter T. von, Hollaender F. and Gringarten A. C., “Deconvolution of well test data as a total least squares problem’’. SPE (September 2001)5,6

[2] Jargon J. R., Van PooLLen H. K., “Unit Response Function From Varying-Rate Data’’. Houston, Trans., AIME, August 1965.

[3] Katz Donald L., Tek Rasin M., Jones Stanley C., “A Generalized Model For Predicting The Performance Of Gas Reserviors Subject To Water Drive’’. SPE, Texas, 37rd Annual Fall Meeting, October 1962.

[4] Bostic James N., Agarwal Ram G., Carter Robert D., “Combined Analysis of Post fracturing Performance and Pressure Buildup Data for Evaluating an MHF Gas Well’’. 54th annual technical conference, October 1980.

[5] Thompson L.G., Reynolds A. C., “Analysis of Variable-Rate Well-Test Pressure Data Using Duhamel’s Principle’’. SPEFE, Houston, October 1986.

[6] Coats K. H., Rapoport L. A., McCord J. R., Drews W. P., “Determination of Aquifer Influence Functions From Field Data’’. SPE, Houston, 39th Annual Fall Meeting, December 1964.

[7] کتابچه

[8] Hutchinson T. S., Sikora V. J., “A Generalized Water-Drive Analysis’’. Houston, Trans., AIME, October 1958.

[9] Jessica V. Fuentes a , Edgar B. Zamora a , Zuoli Li b , Zhenghe Xu b , Anirban Chakraborty b , Gerardo Zavala a , Flavio Vazquez ´ a , C´esar Flores, Alkylacrylic-carboxyalkylacrylic random bipolymers as demulsifiers for heavy crude oils, Separation and Purification Technology 256 (2021) 117850.

[10] Sofah Atirah Raya, Ismail Mohd Saaid, Abdelazim Abbas Ahmed, Abubakar Abubakar Umar, A critical review of development and demulsifcation mechanisms of crude oil emulsion in the petroleum industry, Journal of Petroleum Exploration and Production Technology (2020) 10:1711–1728.

[11] Jun Maa,b, Xingang Lia,b,c, Xueying Zhanga,b, Hong Suia,b,c, Lin Hea,b,c,* Shaoyang Wang, A novel oxygen-containing demulsifier for efficient breaking of water-in-oil emulsions,

[12] Yang Wei & Jichang Han & Yiquan Wang & Huanyuan Wang & Yingying Sun & Bo Yan, Water Air Soil Pollut, (2020) 231:148.

[13] Becker, J. R. Crude Oil Waxes, Emulsions, and Asphaltenes.PennWell

Publishing Company.Oklahoma. 126-129_1997.

[14] Stephanie E. Edwards,ab Sean Flynn,ab James J. Hobson,a Pierre Chambon,ab Helen Cauldbecka and Steve P. Rannard, Mucus-responsive functionalized emulsions: design, synthesis and study of novel branched polymers as functional emulsifiers, RSC Adv., 2020, 10, 30463.

[15] Aamir S. AL-Jassim, MSc. Thesis,"De-Emulsification of Different Iraq Crude Oil Emulsion ,"University Baghdad ,Iraq(1998).

[16] Antoni Rosell-Melé, Núria Moraleda-Cibrián a, Mar Cartró-Sabaté a, Ferran Colomer-Ventura a, Pedro Mayor c,d,e, Martí Orta-Martínez, Oil pollution in soils and sediments from the Northern Peruvian Amazon, Science of the Total Environment 610–611 (2018) 1010–1019.

[17] AL-Shamrani, A. A., James, A. & XIAO, H.2002a. Destabilization of oil water emulsions and separation by dissolved air flotation .Water Research, 36,1503-1512.

[18] Aske, N. Characterization of Crude OilComponents, Asphaltene Aggregation andEmulsion Stability by means of Near InfraredSpectroscopy and Multivariate Analysis.Norwegian University of Science and Technology:Thesis of DoktorIngeniør ,2002.

[19] Binks, B.P., 1993. Surfactant monolayers at the oil-water interface. Chem. Ind.,14: 537-541.

[20] Castro, L. U. (2001, January 1). Demulsification Treatment and Removal of In-Situ Emulsion in Heavy-Oil Reservoirs. Society of Petroleum Engineers.

[21] Gajdica Ronald J., Wattenbarger R. A., Startzman Richard A., “A New Method of Matching Aquifer Performance and Determining Original Gas in Place’’. SPE, Dallas, Annual Technical Conference, September 1987.

[22] Kuchuk Fikri J., Carter Richard G., Ayestaran Luls, “Deconvolution of Wellbore Pressure and Flow Rate’’. SPEFE, Houston, March 1990.

[23] J Zhang, W Xiang, M Han, M Li, W Jiang, Review on chemical demulsification of crude oil emulsions‏, ‏Oilfield Chemistry, 2005.

[24] A. M. Al-Sabagh, Nadia Kandile, M. R. Noor El-Din, Functions of Demulsifiers in the Petroleum Industry, Separation Science and Technology, 46(7):1144-1163.

[25] Sofiah Atirah Raya, Ismail Mohd Saaid, Abdelazim Abbas, Abubakar A Umar, A critical review of development and demulsification mechanisms of crude oil emulsion in the petroleum industry, Journal of Petroleum Exploration and Production Technology.

[26] Oriji, Christian Chigozi, Environmental Crude Oil Pollution and its Rising Levels of Socioeconomic/Health Vulnerabilities among the Rural People in Rivers State, Nigeria, International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), 5, 2018, 82-91.

[27] Johansen, E. J., Skjarvo, M., Lund, T., Water-incrude oil emulsions from the Norwegian continental shelf, Part Ι. Formation, charachterization and stability correlations. Colloids and Surfaces, 34, 353-370 (1988/89).

[28] Lancaster; M.; Moreton; D.J. and Psaila : A.F., "Phenolic resine alkoxylates",US Patent 5272226,1993.

[29] Leinweber, D., Feustel, M., Grundner, H. and Freundl. H. ,Demulsifiers. US Patent 0203193,2005.

[30] F Wang, S Fang, M Duan, Y Xiong, Synthesis of a novel demulsifier by one-pot synthesis using two PEO-PPO demulsifiers as materials and the study of its demulsification performance, Separation Science and Technology, 54, 2019, 1233-1240.

[31] Z Zhang, GY Xu, F Wang, SL Dong, YM Li, Characterization and demulsification of poly (ethylene oxide)–block–poly (propylene oxide)–block–poly (ethylene oxide) copolymers, 277, 2016, 464-470.

[32] D Pradilla, J Ramírez, F Zanetti, O Álvarez, Demulsifier performance and dehydration mechanisms in colombian heavy crude oil emulsions, Energy Fuels 2017, 31, 10369–10377.

[33] Z Li, H Geng, X Wang, B Jing, Y Liu, Y Tan, Noval tannic acid-based polyether as an effective demulsifier for water-in-aging crude oil emulsions, Chemical Engineering Journal, 2016, 1110-1119.

[34] Lewis, A. and Walker, M. , A Review of The Process of Emulsification and Demulsification . in: Walker, A.H., Ducey, D.L., Gould, J.R. and Nordnik, A.B. (Eds.), Formation and Breaking of Water-in-Oil Emulsions: Workshop Proceedings. MSRC Technical Report Series Marine Spill Response Corporation, Washington, DC ,1993,

PP. 223–238.

[35] Marchal, P., Masson, C., Mouloungui, Z., Delams, M. and Gaset, A.,Neutralisation des huiles brutes parle methanol catalysee par des resins echangeuses dions. Rev. Fr.cor psgras, 1985, 32, 429-32.

[36] Mungan, N. 1964 "Role of Wettability and Interfacial Tension in water flooding". SPE J., 4, 115.

[37] Mun Mun Wai,a Cheng Seong Khe, *bc Xin Hui Yau,bc Wei Wen Liu, d Rajalingam Sokkalingam,b Khairulazhar Jumbri b and Nilar Lwine, Optimization and characterization of magnetite– reduced graphene oxide nanocomposites for demulsification of crude oil in water emulsion, RSC Adv., 2019, 9, 24003.

[38] Nour, A.H., Yunus, R.M., Jemaat, Z. "Chemical Demulsification of water-in-crude oil Emulsion" J. Applied Sci., 7(2), 196-201, (2007).

[39] N. Nadarajah, A. Singh , O.P. Ward , “De-emulsification of petroleum oil emulsion by a mixed bacterial Culture” , Process Biochemistry, 37,1135-1141, 2002.

[40] Peng, J., Liu, Q., Xu, Z., Masliyah, J., 2012. Novel magneticdemulsifier for water removal from diluted bitumenemulsion. Energy Fuels 26, 2705–2710.

[41] Tambe, D.E., Sharma, M.M, "The effect of colloidal Particles on fluid-fluid interfacial properties and emulsion stability ",Advances in Colloidand interface Science, 52,(1994),p. 1-63.

[42] Johansen, E. J., Skjarvo, M., Lund, T., Water-incrude oil emulsions from the Norwegian continental shelf, Part. Formation, charachterization and stability correlations. Colloids and Surfaces, 34, 353-370 (1988/89).

[43] Gafonova, O.V. (2000). Role of Asphaltenes and Resins in the Stabilization of Water in Hydrocarbon Emulsions. The University of Calgary: MSc.Thesis.

[44] R.E. Dodd and P.L.Robinson, Experimental Inorganic Chemistary : a guide to laboratory practice, Elsevier, Amsterdam,1954.

[45] Reisberg, J., and Doscher,"Interfacial phenomena in Crude oil – waterSystem." Prod. Monthly, 1956, 21: P. 43.

[46] S. Majumdar, A.K. Guha, K.K. Sirkar , “Fuel oil desalting by hydrogel hollow fiber membrane” , Journal of Membrane Science, Vol. 202,pp. 253–256, June 2002.

[47] Sjöblom, J., Söderlund, H., Lindblad, S. et al. 1990. Water-in-crude oil emulsions from the Norwegian continental shelf. Colloid Polym. Sci.268 (4):389-398.

[48] Spiecker, P.M., Gawrys, K.L., Trail, C.B., Kilpatrick, P.K. "Effects of petroleum resins on asphalete aggregation and water- in- oil emulsion formation" Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. 220, 9-27, (2003).

[49] Subkow, P., U.S. Patent No. 2,288,857 (July 7,1942).

[50] Wagner, O.R., and Leach, R.O., Trans. AIME (1959), 216, 65.

[51] W. Fang-Hui, Z. Hong, “The Application and Research of Dispersing In Situ Nano-SiO2 in Polyether Demulsifier TA1031”, Journal of Dispersion Science and Technology, Vol. 29, pp.1081–1084, 2008.

[52] Wang, F.H., Shen, L.B., Zhu, H., Han, K.F., 2011. The preparation ofa polyether demulsifier modified by nano-SiO2and the effecton asphaltenes and resins. Pet. Sci. Technol. 29,2521–2529.

[53] Wang, F.H., Zhu, H., 2008. The application and research ofdispersing in situ nano-SiO2in polyether demulsifier TA1031.J. Dispers. Sci.Technol. 29, 1081–1084.

[54] W.K. Stephenson and J. D. Deshazo. Method of breaking Crude oil emulsions using ethylene carbonate adducts of alkyl phenol –formaldehyde resins.Patent : us 5205964,1993.

[55] Z.-S. Bai, H.-L. Wang , “ Crude Oil Desalting Using Hydrocyclones”, Chemical Engineering Research and Design , Trans IChemE, Part A, Vol. 85, pp.1586-1590,December 2007