تدوين دانش فني تولید آنتی اسکالانت (ضد رسوب)

پژوهشکده/ واحد تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی خوزستان

گروه پژوهشی شیمی

فصل دوم

بخش آزمایشگاهی

بيان مسأله

آب حاوی مواد محلولی است که در شرایط خاص قادر به ایجاد رسوب معدنی هستند. برخی از این مواد که غالبا از جنس نمکها هستند، حتی در غلظتهای بسیار پایین نیز میتواند سبب تشکیل رسوب شوند. تشکیل رسوب معدنی به فرایندی است که در آن به هم چسبیدن ناخواسته نمکهای معدنی و تشکیل و رشد کریستال متراکم در فصل مشترک آب-جامد)سطح تجهیزات( اتفاق میافتد. تشکیل رسوب در عملیات صنعتی مختلفی مانند کریستالیزاسیون، تقطیر، نمکزدایی، تبخیر، تبادل حرارت مایعات اتفاق میافتد. نوع رسوب تابع محتویات معدنی آب یا سیال فرآیندی است. تشکیل رسوب در مبدلهای حرارتی جوشآور منجر به کاهش ضریب انتقال حرارت، افزایش افت فشار و گرفتگی و خوردگی لولهها میشود. مشکلات جدی دیگری نیز در اثر تشکیل رسوب در ژنراتورهای بخار، بویلرها، برجهای خنک کن، لولهها و همه تجهیزات فرآیندی مرتبط با آب ایجاد میگردد که میتواند کل فرآیند را مختل نماید. تشکیل رسوب سبب افزایش هزینه تعمیر و نگهداری و هزینههای انرژی برای پمپاژ سیال در صنایع میشود. از تشکیل رسوبهای معدنی به روش مختلف میتوان جلوگیری کرد. افزودن مواد شیمیایی که به عنوان آنتی اسکالانت اثر میکنند، یکی از موثرترین روشها برای کنترل رسوبهای معدنی است. در این میان بعضی آنتی اسکالانتها در کنترل رسوب در محدوده وسیعی از pHهای مختلف نیز موثرند. این بازدارندهها با مکانیسمهای مختلف از جمله کمپلکسسازی با کاتیونهای فلزی اثر میکنند .آنتی اسکالانتها سرعت رشد کریستال و ساختار کریستال را به طور چشمگیری تغییر میدهند  و میتوانند با رسوب واکنش داده و پتانسیل تشکیل رسوب را کاهش دهند. همچنین برهم کنشهای بین رسوب و سطح را به طریق فیزیکی مختل نموده یا با تغییر کریستالها، فرایند تشکیل رسوب را تحت تاثیر قرار دهند.

ضرورت و اهميت تهیه فرمولاسیون آنتی اسکالانت

آبهای مورد استفاده در محیطهای صنعتی و آشامیدنی علیرغم تصفیه آب به شیوههای مختلف که بر روی آنها صورت میگیرد، حاوی سطح بالایی از سدیم، کلسیم و منیزیم و موارد مشابه می باشند. این مواد در اثر حرارتدهی به مرور به کریستال تبدیل شده و بر روی دیواره سیستمهای حرارتی از قبیل دیگهای بخار و بویلرها رسوب میکنند.  رسوبهای معدنی با ایجاد عایق روی سطوح حرارتی سبب کاهش انتقال حرارت میشوند .رسوب هم‎چنین باعث تشدید افت فشار در فرآیندها و در نتیجه افزایش هزینههای تعمیر و نگهداری و در موارد بحرانی باعث از کار افتادن واحدهای فرآیندی میشود.

انتخاب روشی کارآمد و اقتصادی برای کنترل تشکیل رسوب، همواره چالش ‎برانگیز بوده است. امروزه با توجه به فرایندهای تصفیه بر پایه غشا مانند روشهایی از قبیل اسمز معکوس، میکروفیلتراسیون، نانو فیلتراسیون، الترا فیلتراسیون، الکترودیالیز و غیره، استفاده از موادی مئاد ضد رسوب که از تشکیل رسوبها در حین فرایند تصفیه جلوگیری کرده و با از بین بردن هسته اولیه، باعث افزایش راندمان روش مورد نظر می شود، از نقطه نظر صنعتی بسیار مهم و حائز اهمیت میباشد.

معمولا سه روش برای کنترل رسوب استفاده میشود:

- اسیدی کردن: حضور اسیدها باعث از بین رفتن یونهای کربنات می شود. بنابراین یکی از واکنش دهندههای لازم برای بارگیری رسوبات کربنات کلسیم را از بین میبرد. اضافه کردن مواد اسیدی به آب باعث واکنش با مواد قلیایی موجود در آب (که عامل رسوب گذاری می باشند) میشود که این فرایند خنثی سازی آب را به دنبال خواهد داشت. از انواع پرکاربرد این نوع اسیدها میتوان هیدروکلریک اسید و سولفوریک اسید را نام برد. لازم به ذکر است که استفاده از سولفوریک اسید نسبت به هیدروکلریک اسید مزیتهای بیشتری دارد، به عنوان مثال هزینه به کارگیری آن ارزانتر است و همچنین میزان خوردگی آن در فلزات سیستم کمتر میباشد.

- تبادل یون: در این روش از سدیم برای تبادل یون با کلسیم و منیزیم استفاده میشود. هنگامی که تمام یونهای سدیم توسط کلسیم و منیزیم جایگزین شوند، رزین باید با یک محلول نمکی احیا شود. لازم به ذکر است که رزینهای تبادل یون نیز نیاز به تزریق اسید دارند.

- استفاده از مواد ضد رسوب یا آنتی اسکالانت: آنتی اسکالانت مواد فعال سطحی بوده و توانایی ایجاد محلول فوق اشباع نمکهای محلول در آب را دارند. استفاده از آنتی اسکالانتها یکی از موثرترین روشها برای کنترل رسوبهای معدنی است. این ترکیبات از این ‎جهت بسیار مورد توجه قرار گرفتند که با مقادیر کم و پوشش‎دهی چند مکانیسم، قابلیت کنترل رسوب را دارند و پسماند قابل‎توجهی ندارند.

آنتی اسکالانتهای ایده آل دارای ویژگیهای زیر می باشند:

- کنترل رسوب موثر با کمترین غلظت

- پایداری گرمایی بالا

- سمیت پایین

- ارزان بودن

بخش تجربی

مواد شیمیایی و دستگاه‌ها

مواد استفاده شده برای فرمولاسیون و تست عملکرد آنتی اسکالانت شامل KCl، CaCl، MgCl2.6H2O، NaHCO3، Na2SO4، EDTA، TEA، NaOH، NaCl، TEG، کالکن کربوکسیلیک اسید، گاز CO2، ترکیبات پلی کربوکسیلیک اسید و اورگانوفسفات میباشد.

فرمولاسیون آنتی اسکالانت تهیه شده

یکی از متداول‌ترین معضلاتی که در صنایع مختلف دیده می‌شود، رسوب مواد معدنی مانند نمک‌های کلسیم (مثلاً کلسیم کربنات) است. وجود این رسوبات باعث ایجاد مشکلاتی در صنایع مختلفی مانند فرآیند اسمز معکوس (RO)، بویلرها، سیستم‌های خنک‌کننده (کولینگ) و غیره می‌شود که مواردی از آنها در جدول 1 نشان داده شده است. بنابراین برای جلوگیری از ایجاد رسوب در این صنایع لازم است به آن‌ها مواد ضد رسوب اضافه شود که در اصطلاح به آن‌ها آنتی اسکالانت می‌گویند. به دلیل تنوع زیاد مواد ضد رسوب در بازار برای بررسی میزان اثرگذاری این افزودنی‌ها در جلوگیری از تشکیل رسوب از آن‌ها تست آنتی اسکالانت گرفته می‌شود. طبیعی است هرچه مواد افزودنی در تست کیفیت آنتی اسکالانت بهتر عمل کنند در صنایع نیز در برابر تشکیل رسوب مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند.

در جدول 1 رسوبهای محتمل در صنایع مختلف گردآوری شده است.

| رسوب معدنی | فرمول شیمیایی | صنایع مرتبط با رسوب |
| --- | --- | --- |
| کلسیم سولفات کلسیت باریت بروسیت مگنتیت | CaSo4 CaCO3 BaSO4 Mg(OH)2 Fe3O4 | سیستمهای خنک کن |
| کلسیم سولفات کلسیت باریت بروسیت استرانسیم سولفات | CaSO4 CaCO3 BaSO4 Mg(OH)2 SrSO4 | صنایع نفت و گاز |
| کلسیم سولفات کلسیت | CaSO4 CaCO3 | نمکزدایی حرارتی |
| کلسیم سولفات کلسیت باریت بروسیت مگنتیت سیلیکا | CaSO4 CaCO3 BaSO4 Mg(OH)2 SiO2 | سیستمهای ژئوترمال |
| کلسیم سولفات کلسیت باریت بروسیت استرانسیم سولفات | CaSO4 CaCO3 BaSO4 Mg(OH)2 SrSO4 | نمکزدایی غشایی |
| کلسیم سولفات کلسیت باریت بروسیت مگنتیت | CaSO4 CaCO3 BaSO4 Mg(OH)2 Fe3O4 | جوشآورها |

با توجه به اینکه بسیاری از آنتی اسکالانتها در قسمتهایی از صنعت استفاده میشوند که اسیدیته بالا ممکن است برای تجهیزات آنها مضر باشد و متحمل هزینههای زیادی در تعمیر و نگهداری تجهیزات شوند از این رو در فرمولاسیون آنتی اسکالانت تهیه شده این مساله تا حدودی در نظر گرفته شده است و pH  فرمولاسیون در محدوده 5 تا 6 در نظر گرفته شد. در فرمولاسیون آنتی اسکالانت تهیه شده تلاش بر این بوده است که از ترکیباتی استفاده شود که پایداری بالایی در دمای بالا داشته باشند. در یک سیستم آب خنک، احتمال تشکیل کربنات کلسیم در pH بالا افزایش می یابد. بنابراین در شرایط قلیایی با افزودن این محصول میتوان مشکل تشکیل کربنات کلسیم را حل کرد. اورگانوفسفاتی که در این فرمولاسیون استفاده شده است در شرایط قلیایی پایدار است و می تواند رسوبات CaCO3 و CaSO4 را کنترل کند. این ترکیب همچنین در دمای تا 200 درجه سانتیگراد پایدار است و در سیستمهای دیگ بخار یا بویلرها، این محصول تا فشار 900 psig میتواند پایدار خود را حفظ کند. این ترکیب در هر نسبتی از آب قابل انحلال میباشد. از دیگر مواد استفاده شده در فرمولاسیون محصول آنتی اسکالانت سدیم تری پلی فسفات میباشد. این ماده نیز ترکیبی است که بسیار محلول در آب میباشد و هیچگونه خطرات زیست محیطی از این ماده در خاک یا هوا نشان داده نشده است. پلی فسفات دیگیری که در این فرمولاسیون استفاده شد میتواند هیدرولیز شود و در نهایت توسط جلبک ها و یا توسط میکرو ارگانیسمها جذب شود و به چرخه فسفر طبیعی باز گردد. مطالعات نشان داده است که این ماده برای موجودات آبزی سمی نیست. علاوه بر این، هیچ گزارشی از وقوع حساسیت پوستی در مصرف کنندگان وجود ندارد. این ماده جهش زا یا ژنوتوکسیک در نظر گرفته نمیشود. مطالعه مسمومیت طولانی مدت خوراکی هیچ شواهدی از پتانسیل سرطان زایی آن روی موشها نشان نداد. پلی کربوکسیلیکی که در تهیه این فرمولاسیون به کار برده شد نیز به طور کلی به‌عنوان یک عامل بازدارنده تشکیل رسوب یا آنتی اسکالانت کاربرد دارد. این ماده پایداری قابل‌توجهی در حضور هیپوکلریت از خود نشان می‌دهد. با توجه به وجود گروههای کربوکسیلیک اسید که عامل اصلی کلاته با کلسیم هستند کارایی بازدارندگی رسوب بالایی را با حداقل دوز مصرفی از خود نشان می‌دهد و در طیف گسترده‌ای از pH، دما و سختی آب به‌عنوان ضد رسوب میتواند کاربرد داشته باشد. نسبت به سایر هموپلیمرها پایداری نسبتاً بالایی را در حضور یون‌های کلسیم از خود نشان می‌دهد.

استاندارد Nace TM-0374

عملکرد آنتی اسکالانتها معمولا بر اساس استاندارد Nace TM-0374 بررسی میشود که این روش در ادامه ذکر شده است.

ابتدا 41/1 گرم KCl، 31/26 گرم CaCl و 69/11 گرم MgCl2.6H2O را در 1000 میلیلیتر آب دوبار دیونیزه حل کرده  و اسم محلول D نامگذاری میشود. در این مرحله لازم است که قبل از آماده سازی محلول D حتما KCl و CaCl در آون قرار داده شود تا رطوبت آن گرفته شود.

سپس 48/1 گرم Na2SO4 و 03/3 گرم NaHCO3 به 1000 میلیلیتر آب دیونیزه اضافه شده و این محلول E نامگذاری میشود.

پس از آمادهسازی محلول E و D، هر دو محلول به مدت نیم ساعت  (هر کدام به صورت جداگانه) جهت اکسیژنزدایی در معرض گاز CO2 قرار داده میشوند.

در مرحله بعد 725/3 گرم EDTA در 1000 میلیلیتر آب مقطر حل میشود.

همچنین برای درست کردن محلول 35 درصد تری اتانول آمین، 35 میلیلیتر از تری اتانول آمین در 100 میلیلیتر آب حل میشود. سپس برای درست کردن سدیم هیدروکسید 2 مولار، 8 گرم از NaOH در 100 میلیلیتر آب مقطر حل میشود.

همچنین برای درست کردن معرف، 2/0 گرم کالکون کربوکسیلیک اسید و 100 گرم NaCl مخلوط میشود.

جهت آمادهسازی نمونهها، 50 میلیلیتر از محلول D و 50 میلیلیتر از محلول E با هم مخلوط شده و محلول بدست آمده محلول F نامگذاری میشود. از محلول F به تعداد n+2 آماده میشود (n تعداد نمونههای مورد نظر جهت تست آنتی اسکالانت میباشد). هر محلول F در یک بالن ژوژه 250 میلیلیتری ریخته میشود.

در مرحله بعد محلول 1 درصد از نمونه آنتی اسکالانت آماده سازه میشود و محلول تهیه شده محلول A نامگذاری میشود.

سپس جهت تست عملکرد آنتی اسکالانت در محدوده ppm 10، مقدار 1/0 میلیلیتر از محلول A را که در مرحله قبل آماده شده است به یکی از بالنهای 250 میلیلیتری حاوی محلول F اضافه میشود و اسم این محلول B نامگذاری میشود. هم چنین مقدار 1/0 میلیلیتر آب مقطر به ظرف دیگری از محلول F آماده شده اضافه میشود (همانطور که در مرحله قبل ذکر شد از محلول F به تعداد n+2 آماده شد).

در این مرحله بورت از محلول EDTA آماده شده در مراحل قبل پر گردید (حجم بورت بیشتر از 50 میلیلیتر باشد).

جهت اندازهگیری مقدار کلسیم اولیه، 1 میلیلیتر از محلول F برداشته شد و 25 میلیلیتر آب دیونیزه به آن اضافه گردید (در این مرحله اگر مقدار آب مقطر بیشتری اضافه شود تاثیری در نتیجه نهایی تست مورد نظر نخواهد داشت). سپس 2 میلیلیتر از سدیم هیدروکسید 2 مولار (آماده شده در مراحل قبل)، 2 میلیلیتر TEG ( تترا اتیلن گلایکول) و 2/0 گرم کالکون کربوکسیلیک اسید به محلول فوق اضافه شد (رنگ محلول در این مرحله ارغوانی میباشد).

تبدیل رنگ ارغوانی به آبی پایان تیتراسیون است. سپس از طریق فرمولهای مربوطه میزان Ca جذب شده اندازه میشود:

در مرحله بعد نمونه F  تهیه شده در مراحل قبل (بدون هیچ افزودنی) و نمونه B به طور جداگانه در دمای 70 درجه سانتیگراد (دمای استاندار این روش) به مدت 25 ساعت قرار داده شد.

در این مرحله چون محلولE  و D (که با آنها محلول F تهیه شد) با همدیگر واکنش داده و رسوب ایجاد میکنند باید نمونهها بعد از خارج شدن از آون از با کاغذ صافی رسوبگیری شوند و از محلول زیر کاغذ صافی برای تیتراسیون استفاده کرد.

سپس از هر کدام از دو نمونه B و F به طور جداگانه برداشته شد و مانند مرحله قبل تیتراسیون انجام گرفت. در این مرحله دو محلول آماده شود. یکی از محلولها شامل 1 میلیلیتر از محلول F و 25 میلیلیتر آب دیونیزه میباشد. محلول دیگری شامل 1 میلیلیتر از محلول B و 25 میلیلیتر آب دیونیزه است. در نهایت درصد جذب کلسیم با فرمول مربوطه مشخص خواهد شد.

نتایج تجربی تست آنتی اسکالانت تهیه شده

نتایج کلی این فرمولاسیون در قسمت پیوست 1 میباشد. از جزییات نتایج به علت مسائل محرمانه معذوریم.

نحوه عملکرد آنتی اسکالانت

پلیمرهایی با عاملهای کلاتهای، فسفوناتها و فسفاتها برای کنترل کنتر رسوب استفاده میشوند. کنترل رسوب با استفاده از پلیمرها از طریق کمپلکسسازی، تخریب کریستال یا پراکندگی صورت میگیرد. در کمپلکس سازی پلیمر با آلودگیهای آب مانند کلسیم ترکیب میشود و در نتیجه کمپلکسهای پلیمر-آلودگی محلول باقی میمانند و با جریان خروجی از سیستم خارج میشود. تخریب کریستال آلودگیهایی که طی ته نشینی فازها تشکیل کریستال دادهاند به اینصورت است که طی برهم کنش پلیمر با هستههای درحال رشد، اندازه آنها در حدی نگه داشته شود که دوباره تمایل به انحلال داشته باشند. در این مکانیسم کریستالها در محدوده اندازه ناپایداری نگه داشته میشود که نرخ انحلال در مرحله تشکیل-انحلال بیشتر است. در مکانیسم انحلال، تشکیل ذرات پایدار(به طور خاص اکسیدآهن که از آب خوراک به سیستم انتقال داده میشود) به طور موثری توسط پلیمرهای جذب شده روی سطح پوشش داده میشوند. جذب پلیمر دافعه الکترواستاتیکی بار سطح را بهبود میبخشد. این جریان از تجمع ذرات و تشکیل ذرات بزرگتر و چسبیدن ذرات به سطح داخلی تجهیزات جلوگیری میکند. ذرات پراکنده شده در آب به صورت سوسپانسیون کلوییدی نگهداری و از طریق جریان خروجی غلیظ از سیستم خارج میشوند. عاملهای کلاتهای کمپلکسهای پایداری با کلسیم و منیزیم در آب تشکیل میدهند که از ته نشینی این ترکیبات رسوبزا جلوگیری میکند. افزودن میزان کم عاملهای کالتهای به پلیمرهای پراکنده کننده در تمیز نگه داشتن سطح تجهیزات نقش قابل توجهی دارد. افزودن فسفات برای کنترل تشکیل رسوب و خوردگی موثر است. برای مثال جریان نمکها و اورتوفسفاتهای موجود در جریان آب جبرانی ممکن است موجب ته نشینی کلسیم و منیزیم در آب شود که مانند گل و لای از قسمتهای با سختی بالاتر مانند نواحی تولید بخار از سیستم خارج میشود.

نتیجهگیری

تشکیل رسوب در صنایع سبب بروز مشکلات فنی و اقتصادی بسیاری میشود. آنتی اسکالانتها مواد شیمیایی بسیار موثری برای کنترل رسوب و جلوگیری از تشکیل آن هستند. این ترکیبات با مکانیسمهای متنوعی از تشکیل رسوب جلوگیری مینمایند. در انتخاب و به کارگیری آنتی اسکالانتها علاوه بر نکات فنی باید الزامات اقتصادی و بهداشتی نیز مدنظر قرارگیرد. هدف از این طرح، سنتز یک نوع آنتی اسکالانت محلول در آب برپایه پلی کربوکسیلیک اسیدها و اورگانوفسفاتها میباشد.

پیوست 1