گزارش فاز مطالعاتی طرح فناورانه

تدوین دانش فنی ماده ضد رسوب(آنتی اسکالانت)

پژوهشکده/ واحد: پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی خوزستان

گروه پژوهشی شیمی

مجری طرح: شیرین علیپور تراب

تابستان 1402

فصل اول

فاز مطالعاتی

فهرست

1-1-مقدمه	1

1-2-انواع رسوب آب.................................................................................................................................................6

1-3-بازدارندگی رسوب در دیگ بخار...................................................................................................................8

1-5-انواع سختی 	7

1-5-1-سختی موقت سیال	7

1-5-2-سختی دائم سیال	8

1-5-3- سختی کل سیال	8

1-6- مکانیسم رسوب گذاری.....................................................................................................................................................................12

1-6-1- فوق اشباع بودن	9

1-6-2-تشکیل هستههای اولیه	10

1-6-3-زمان تماس	10

1-6-4-چسبندگی رسوب	10

1-6-5تاثیر عوامل هیدرودینامیکی بر تشکیل رسوب	11

1-6-6-سایر عوامل موثر بر تشکیل رسوب	12

1-7-مشکلات ناشی از وجود رسوب در غشای ممبران	12

1-8-واکنشهای جلوگیری از رسوب	12

1-9-مکانیسم کارکرد آنتی اسکالانتها	13

1-10-ضرورت استفاده از آنتی اسکالانت یا ضد رسوب	15

1-11-عوامل موثر بر کارکرد آنتی اسکالانت	16

1-12-روشهای مقابله با رسوب	17

1-12-1-روشهای فیزیکی	18

1-12-2-استفاده از روشهای مکانیکی	18

1-12-3-استفاده از امواج اولتراسونیک برای پاکسازی سطوح	18

1-12-4- روشهای شیمیایی	19

1-12-4-1اضافه کردن اسید	19

1-12-4-2استفاده از دستگاههای ضد رسوب	20

1-12-4-3-استفاده از مواد آنتی اسکالانت	21

1-13-انواع آنتی اسکالانت	22

-1-13-1مواد تشکیل دهنده آنتی اسکالانت	22

1-13-2-آنتی اسکالانتهای فسفری..................................................................................................................27

1-13-3-آنتی اسکالانتهای پلیمری..................................................................................................................28

1-14-مزایای آنتی اسکالانت ها	23

1-15-کاربرد آنتی اسکالانت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی	24

1-16شرایط نگهداری از ضد رسوبها	24

منابع	25

# 1-1 مقدمه

کمتر از 5/2 درصد آبهای جهان را آبهای شیرین تشکیل می دهد. که بخش عمده یخچالها و آبهای زیرزمینی و مقدار کمی آبهای سطحی هستند. بنابراین آب شیرین اندکی در دسترس بشر می باشد. تشکیل رسوب یکی از بزرگترین مشکلات و محدودیتها در سیستمهای آبی به حساب میآید که صنایع بسیاری با آن درگیر هستند. انتخاب روشی کارآمد، اقتصادی و سازگار با محیط زیست برای کنترل تشکیل رسوب، همواره چالش برانگیز بوده است. رسوبهای معدنی با ایجاد عایق روی سطوح حرارتی سبب کاهش انتقال حرارت میشوند. رسوب همچنین باعث تشدید افت فشار در فرآیندها و در نتیجه افزایش هزینههای تعمیر و نگهداری و در موارد بحرانی باعث از کار افتادن واحدهای فرآیندی میشود. استفاده از ضدرسوبها(آنتی اسکالانتها) یکی از موثرترین راهکارها برای کنترل رسوبهای معدنی است. بدین منظور ضدرسوب به آب فرآیندی افزوده میشود. این ترکیبات از این جهت بسیار مورد توجه قرار گرفتند که با مقادیر کم و پوشش دهی چند مکانیسم، قابلیت کنترل رسوب را دارند و همزمان با انجام فرآیند قابل استفاده هستند و پسماند قابل توجهی ندارند. ضدرسوبها از طریق یک یا مجموعهای از مکانیسمها شامل اثر آستانهای، ایجاد بی نظمی در کریستال، پراکندگی و فرآیند کیلیشن در تشکیل رسوب اختلال ایجاد مینمایند.

آب مایعی است که میتواند انواع مواد معدنی را در خود حل نماید. رسوبگذاری یک فرآیند چند مرحلهای است که دلیل اصلی آن نمکهای محلول موجود در آب میباشد. با توجه به جنس خاک و بستر زمین، نمک های کلسیم از مهمترین املاح محلول در آب هستند. در حالت کلی کلسیم محلول در آب به صورت بی کربنات کلسیم است. بی کربنات کلسیم انحلال پذیری بالایی در آب دارد. محلول آن شفاف بوده و کلسیم آن ته نشین نمیشود. اما بی کربنات کلسیم محلول در آب به حرارت شدیدا حساس است و با افزایش دما به کربنات کلسیم تبدیل می شود. بنابراین کربنات کلسیم در آب به میزان کم محلول بوده و به صورت لایه های رسوبی بر روی سطوح لوله و مخزن ته نشین میشود [3-1]. واکنش شیمیایی که بی کربنات کلسیم را تحت تاثیر حرارت به کربنات کلسیم تبدیل می کند عبارت است از:

شکل 1-1-فرمول واکنش تبدیل بی کربنات کلسیم به رسوب کربنات کلسیم بر اثر حرارت

بدلیل یک طرفه بودن این واکنش، پس از تشکیل رسوب و در صورت سرد شدن آب، رسوبهای تشکیل شده مجددا به بی کربنات کلسیم تبدیل نمیشود. در نتیجه بصورت لایههایی سخت به دیواره لولهها، بدنه پکینگ و نازل میچسبند.

مواد معلق موجود در آب پس از ته نشینی بر روی سطوح جامد و سپس سوخته شدن احتمالا  به دلیل دمای بالای سطح، حالت رسوبی شکل به خود می گیرند. اما در حالت کلی آب شامل مواد معدنی محلول می باشد. این مواد در حالت فوق اشباع ایجاد نخستین هستههای کریستالی را نموده و با ایجاد این هستهها رشد کریستالها آغاز می شود. رشد کریستالها در نهایت باعث ایجاد رسوب بر روی سطوح در تماس با آب می شود. هر تلاشی برای جلوگیری از رسوبگذاری بدون شناخت کیفی و در صورت امکان کمی عوامل موثر در آن امکان پذیر نیست. همه اجزا تشکیل دهنده رسوب از آن گروه نمکهایی هستند که حلالیت آنها تابع دما است. اجزا تشکیل دهنده ناخالصیهای آب (مانند کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریوم، سیلیکا و غیره) در اثر عوامل مختلفی می توانند ته نشین شوند. از جمله این عوامل می توان به تغییر فشار، تغییر دما، تغییر جریان، تغییر pH و … اشاره نمود.

باید به این نکته اشاره کرد که انتخاب راه مناسب برای حذف رسوب‌های آب به میزان رسوبی که در سیال است، بستگی دارد. در ساده‌ترین و در دسترس‌ترین مکان‌هایی چون آبگرم‌کن، درون مخزن سماور و کتری رسوبات کلسیم قابل مشاهده هستند. رسوبات معمولاً شبیه به لایه‌هایی گچی هستند که به دیواره و یا کف سطح مورد نظر می‌چسبند [6-4].

1-2- انواع رسوب آب

از متداولترین رسوبها می توان به رسوبهای کلسیم کربنات، کلسیم سولفات، باریم سولفات، استرانسیم سولفات اشاره نمود و با رسوبهایی از جمله سیلیکا و کلسیم فلوراید کمتر مواجه هستیم ولی اگر در سیستمی بروز کند مشکلات زیادتری ایجاد می کند. همهی رسوبها با افزایش دما انحلال پذیری کمتری دارند. افزایش دما باعث افزایش ترسیب آنها می شود. عمده رسوبها خصوصا کلسیم کربنات با افزایش pH انحلال پذیری کمتری دارند. رفتار سیلیس برعکس است با افزایش دما و افزایش pH انحلال پذیری بیشتری دارد. بااین‌حال، بیشتر نمک‌های کلسیم، از جمله فسفات کلسیم، سولفات کلسیم و کربنات کلسیم، در آب سرد نسبت به آب گرم حلالیت بیشتری دارند. با عبور آب چرخشی از سیستم خنک‌کننده، دمای آب افزایش می‌یابد و رسوب ممکن است در هر نقطه از سیستم شکل بگیرد، اما ‌احتمال تشکیل رسوب روی سطوح مبدل حرارتی بیشتر است. متداول‌ترین رسوب موجود در برج‌های خنک‌کننده، کلسیم کربنات است که به شکل کلسیت رسوب می‌کند.

بنابراین از آنجاییکه اکثر آبهای طبیعی حاوی مقادیر بالایی از کلسیم هستند، در عملیات خالص سازی غشایی نیز با نسبتهای بهبودی بالا، محدوده حلالیت کلسیت از سطوح اشباع بیشتر میشود که منجر به تشکیل رسوب به صورت کریستال شدن روی سطوح غشایی میشود. انسداد سطح رسوب، موجب کاهش شتاب نفوذ پذیری، کاهش کارایی فرآیند و افزایش هزینههای عملیاتی میشود. حتی اگر پاک کنندههای موثر برای حذف رسوب وجود داشته باشند از لحاظ اقتصادی بهتر است از پوسته پوسته شدن غشاء جلوگیری شود. در واقع پوسته پوسته شدن غشاء هنگامی که ذرات در غشاء انباشته شوند و منافذ غشا را به هم وصل میکنند، رخ میدهد که این امر موجب افزایش هزینههای تولید میشود.

رسوبات کربنات کلسیم و نیز رسوبات حاصل از اکثر خوردگیها را میتوان با کلریدریک اسید حل کرده و از محیط خارج کرد. اما استفاده از کلریدریک اسید  بدون افزودن ممانعت کنندههای شیمیایی نیز میتواند برای فلز خطرناک باشد. همچنین رسوبات سولفات کلسیم به آسانی با شستشو توسط اسید کلریدریک حذف نمیشوند. در این حالت حذف رسوب در دو مرحله انجام میشود. در مرحله اول رسوبات را با سود یا کربنات سدیم شستشو میدهند تا سولفات کلسیم به صورت کربنات کلسیم و یا هیدروکسید کلسیم تبدیل شود. سپس در مرحله دوم آن را با اسید کلریدریک شستشو داده تا کربنات کلسیم یا هیدروکسید کلسیم حل شده و از محیط خارج شود. علاوه بر این باریوم سولفات را نمیتوان با اسید کلریدریک حذف کرد بلکه باید توسط روش های مکانیکی و با استفاده از برس از محیط خارج گردد [7 و 8].

1-3- بازدارندگی رسوب در دیگ بخار

علاوه بر این دیگهای بخار موجود در صنایع بسیار در معرض شرایط خطرناکی قرار دارند. مهمترین عامل افزایش کارایی این دستگاهها بهسازی و پالایش آنها میباشد. آب گردشی در این دستگاهها دارای ناخالصیهایی است که موجب خوردگی و تشکیل رسوبات سخت و فشرده در آنها شوند.

برج خنک کننده از دیگر مکانهایی است که رسوبات کلسیم در آنجا تشکیل میشود. سختی بالای آب که در بسیاری از موارد بر اثر کلسیم است، موجب ایجاد رسوب در پکینگ و بدنه برج خنک کننده می شود. وجود رسوب در برج خنک کننده باعث میشود ظرفیت و راندمان عملکرد آن به مرور زمان کم میشود. یکی از مسائلی که باعث کاهش توان سرمایش برج خنک کننده میشود، رسوب گرفتن پکینگ مدیا، نازل و لوورهای ورودی هوا است. برای اینکه برج

خنک کننده بتواند مانند قبل کار کند و افت توان نداشته باشد، علاوه بر تعمیرات و سرویسهای دورهای، باید از ایجاد سختی و رسوب در این وسایل جلوگیری کرد.

شکل1-2-تصویر رسوب ایجاد شده بر روی قطرهگیر برج خنک کننده

شکل 1-3- تصویر رسوب کلسیمی بر روی نازل برج خنک کننده

ایجاد رسوب در برج خنک کننده مشکلات مختلفی را برای سیستم ایجاد می کند که عبارتند از :

1- کاهش راندمان انتقال حرارت بخاطر ایجاد رسوب

2- گرفتگی، کاهش دبی پاشش آب و عملکرد نامناسب پکینگ و نازل بر اثر رسوب

3- ورود تکههای رسوب به داخل حوضچه و لولهها و گرفتگی سیکل کولینگ واتر

اگر در مکانی رسوب شکل بگیرد اولین علامت آن این است که نقطه جوش آب به تعویق خواهد افتاد. اگر قطر لوله آب مورد نظر کم باشد رسوبی که در آن شکل می‌گیرد ممکن است مسیر لوله را ببندد.

در برجهای خنک کننده رسوب و در نتیجه کاهش سطوح تبادل گرما، بازده انتقال حرارت را به طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد و موجب افزایش شدید هزینه‌های انتقال انرژی می‌شود. رسوب در لوله‌های مبدل حرارتی، در ورودی و خروجی پمپ‌های حذف‌کننده منجر به مسدودشدن، افت فشار بالاتر و تغییر ویژگی‌های جریان سیالات می‌شود. این می‌تواند منجر به خاموش‌شدن مکرر و افزایش تولید آلودگی‌های سیستم، و افزایش هزینه‌های نگهداری و عملیاتی شود. رسوب در سطوح انتقال حرارت و در خطوط جریان ماده به طور معمول، محلول در آب است. ازآنجاکه آب در یک برج خنک‌کننده تبخیر می‌شود، غلظت مواد جامد محلول بیشتر می‌شود تا اینکه حلالیت یک نمک کم شود. هنگامی که این اتفاق در سیستم آب خنک‌کننده تصفیه نشده رخ دهد، نمک روی هر سطحی که در تماس با آب است، بخصوص در سطوح انتقال حرارت متبلور می‌شود.

از تشکیل رسوبهای معدنی به روشهای مختلفی میتوان جلوگیری کرد. افزودن مواد شیمیایی ضد رسوب یا آنتی اسکالانت یکی از موثرترین روشها برای کنترل رسوبهای معدنی میباشد. این بازدارندهها با مکانیسمهای مختلف از جمله کمپلکسسازی با کاتیونهای فلزی اثر میکنند [9 و 10].

1-4-معرفی ضد رسوبها (آنتی اسکالانتها)

آنتی اسکالانتها ترکیباتی هستند که از تشکیل رسوبها در آب جلوگیری می کنند. آنتی اسکالانتها در واقع یک مرحله از تصفیه آب در دستگاه اسمز معکوس (RO) به شمار می آیند، که به آب تغذیه‌ای که در غشای RO جریان یافته، تزریق می‌شود. این ماده ضد رسوب معمولاً برای سیستم اسمز معکوس استفاده می‌گردد و از پوسته‌پوسته شدن غشا جلوگیری می‌کند. پوسته‌پوسته شدن غشاء RO زمانی اتفاق می‌افتد که ذرات روی یک غشا جمع می‌شوند و باعث مسدود شدن منافذ غشا می‌گردند. برخی از رسوبات غشایی متداول عبارتند از کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم، سولفات استرانسیوم، فلوراید کلسیم، آهن، مواد کلوئیدی، سیلیس و سایر آلاینده‌های آلی.

قبل از اینکه آب تغذیه وارد غشای اسمز معکوس شود، یک آنتی اسکالانت به آب تزریق می‌گردد. در واقع آنتی اسکالانت از ایجاد پیوند میان یونهای کربنات با یونهای سختی آب از جمله کلسیم و منیزیم ممانعت می کند و یا از طریق پراکنده سازی هستههای کوچک تشکیل شده از کربنات و یونهای سختی آب از ایجاد رسوبهایی مانند کلسیم کربنات جلوگیری می کند. به‌طور معمول آنتی اسکالانتها دارای فرمول‌های شیمیایی متفاوتی می‌باشند که شامل آنتی اسکالانت پایه پلیمری که بر پایه آکریلیک اسید است و آنتی اسکالانت ارگانوفسفات می‌باشند. از اسیدهای آلی از جمله سیتریک اسید و اگزالیک اسید و اسیدهای معدنی از جمله فسفریک اسید، سولفوریک اسید و هیدروکلریدریک اسید هم استفاده می شود ولی مشکلات جانبی از جمله ایجاد رسوبهای سخت با کلسیم برای سیستم ایجاد می کنند ولی هیدروکلریدریک اسید رسوبی ندارد و در بسیاری از قسمتهای صنعتی از این اسید استفاده می کنند. انتخاب آنتی اسکالانت مناسب برای فراهم کردن شرایط عملیاتی بهینه در رسوب‌زدایی بسیار مهم است. استفاده از آنتی اسکالانت به کارخانه‌ها اطمینان می‌دهد که فعالیت‌های خود را به‌ صورت کارآمدتر انجام ‌دهند.

آنتی اسکالانت پایه پلیمری از وزن مولکولی بالایی برخوردار است و برای رسوب‌زدایی انواع رسوبات کربناته و سولفاته می‌باشد. به همین دلیل، این نوع از آنتی اسکالانت از تشکیل رسوب در آب‌های شور و نیز آب‌هایی با سختی بالا جلوگیری می‌کند. درحالی که آنتی اسکالانت ارگانوفسفات دارای گروه‌های عاملی اسید کربوکسیلیک و فسفاته می‌باشد. اگرچه این نوع آنتی اسکالانت برای جلوگیری از تشکیل رسوب مطلوب است، ولی خاصیت پراکنده‌سازی ضعیفتری دارد [13-11].

از گذشته تاکنون از آنتی اسکالانت در صنایع مختلفی استفاده‌شده است. البته امروزه با وجود فناوری‌های پیشرفته می‌توان میزان رسوب را مشخص کرد و بر اساس آن، مقدار موردنیاز آنتی اسکالانت را تشخیص داد. کاربرد اصلی مواد ضد رسوب در دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس، دستگاه آب‌شیرین‌کن صنعتی و نیمه‌صنعتی و دستگاه آب‌شیرین‌کن دریایی به‌عنوان محلول رسوب‌زدا می‌باشد.

همچنین از آنتی اسکالانتها در سیستم‌های آب در هتل‌ها، ساختمان‌های بلند و صنعتی به‌منظور جلوگیری از تشکیل رسوب استفاده می‌شود. این ماده نه‌تنها از گرفتگی لوله‌ها جلوگیری می‌کند، بلکه مانع پوسته‌پوسته شدن لوله‌ها نیز می‌شود. همچنین استفاده از این ماده هزینه‌ها، به‌ویژه تعمیرات گران‌قیمت یا حتی نیاز به تعویض لوله‌های آب، دیگ بخار، سیستم‌های خنک‌کننده و غیره را کاهش می‌دهد. البته مواد آنتی اسکالانت به افزایش بهره‌وری انرژی آبگرم‌کن، دیگ بخار و رادیاتور کمک می‌کنند.

از دیگر موارد مهم کاربرد آنتی اسکالانت، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد [14 و 15]؛

- جلوگیری از رسوب بستن

- رسوب زدایی لوله‌ها و تأسیسات

- قابل استفاده در سیستم‌های آبی با حرارت بالا

- مقدار بسیار کم مواد سمی و مضر در ترکیب شیمیایی

- حافظ محیط زیست و تجزیه راحت در طبیعت

- یک جاذب بسیار قوی

- مقرون به صرفه و اقتصادی

- استفاده بسیار آسان

- قدرت بالا در پراکنده سازی ذرات

# 5- انواع سختی

رسوبهایی که در سیالات و آب‌ها وجود دارند دارای درجه‌های مختلفی هستند که در هر یک از این درجه‌بندی‌ها روش‌های مختلفی برای حذف رسوبات باید به کار رود. مواردی که در ادامه به آن‌ها اشاره شده است انواع سختی و رسوب آب را به طور کامل توضیح می‌دهد.

## 1-5-1-سختی موقت سیال

کربنات‌ها و بیکربنات‌های کلسیم و منیزیمی که در آب وجود دارند، سختی موقت را در آب به وجود می‌‌آورند که به آسانی با استفاده از حرارت از بین می‌‌روند. البته باید به این نکته اشاره‌کرد که میزان استحکام و مقاومت سختی موقت بسیار کم بوده و هیچ نگرانی برای از بین بردن آن وجود نخواهد داشت.

- 1-5-2-سختی دائم سیال

سختی دائم سیال به دلیل کلسیم و منیزیم موجود در آن به وجود می‌آید که نسبت به سختی موقت از استحکام بالاتری برخوردار بوده و با اعمال حرارت از بین نخواهند رفت. البته باید به این نکته اشاره کرد که می‌توان با استفاده از روش‌های دیگر همچون دستگاه‌های رسوب‌زدا، روش اسمز معکوس و غیره اقدام به حذف این رسوبات کرد.

## 1-5-3-سختی کل سیال

سختی کل سیال به مجموعه سختی دائم و موقت می‌گویند که برای از بین بردن آن‌ها باید در حالت کلی از انواع روش ‌های ضد رسوب آب مانند دستگاه‌های رسوب‌زدا استفاده کرد [16 و 17].

# 1-6- مکانیسم رسوبگذاری

رسوب گذاری به دلایل مختلفی صورت می گیرد. رابطه بین علل مختلف رسوب گذاری بسیار پیچیده است و از نظر علمی کاملا روشن نمی باشد. ولی می توان قوانین کلی را از روی مشاهدات تجربی به این پدیده نسبت داد. شکل 3 یک تصویر کلی از ایجاد رسوب را نشان می دهد.

ته نشینی مواد کریستالی از توده محلول بر روی سایت تشکیل رسوب علاوه بر زمان کافی نیازمند همزمانی فوق اشباعی و هستهزایی است. در هستهزایی به عنوان مرحله آغازین تشکیل رسوب، کوچکترین تجمع پایدار از فاز کریستالی ایجاد میشود. در این مرحله تعداد زیادی ذرات ریز تشکیل میشود که ته نشین نمیشوند، اما به عنوان مکانهایی برای رشد کریستال عمل میکنند. در ادامه رسوب متشکل از ذرات کریستالی است. یک کریستال جامد شامل ساختاری شبکهای از مولکولها، اتمها، یا یونها است. فوق اشباع بودن محلول، شرط لازم یا به عبارت دیگر نیرو محرکه اصلی برای تشکیل کریستال است. به طور کلی تشکیل رسوب روی یک سطح شامل مراحل آغاز، انتقال، چسبیدن، و پختگی است. در مرحله آغازین شرایط سطح برای تشکیل رسوب مهیا میشود. در مرحله انتقال، ماده رسوب دهنده از توده سیال به سطح تجهیز) سطح انتقال حرارت( در سراسر لایه مرزی منتقل میشود. در مرحله چسبیدن، ذرات رسوب به سطح و به یکدیگر میچسبند. در این مرحله یونهای نمک به دلیل نیروهای الکترومغناطیسی جذب سطح میشوند و به سطح میچسبند و هستههای کریستالیزاسیون را تشکیل میدهند .این هستهها به تدریج رشد میکنند و لایه رسوب را تشکیل میدهند. با پایدار شدن رشد رسوبها روی سطح و همزمان با مراحل قبلی، رقابتی بین جدا شدن ذرات رسوب و لایه نشینی رسوبها وجود دارد. حذف رسوب از سطح با مکانیسمهای انحلال، سایش و لایه لایه شدن صورت میپذیرد. به محض تشکیل رسوب مرحله پختگی شروع میشود. در طول فرآیند پختگی، خواص مکانیکی رسوبها به دلیل تغییرات شیمیایی یا ظاهری کریستالها تغییر میکند [20-18].

شکل 3-1 فرآیند تشکیل رسوب

با توجه به مطالب ذکر شده، برای آنکه املاح آب ته نشین شوند سه شرط لازم است:

## 1-6-1-فوق اشباع بودن

فوق اشباع بودن محلول عامل درجه اول در رسوب گذاری است. یک محلول به دلایل مختلف از قبیل تغییرات دما، pH، تبخیر، تغلیظ و اضافه شدن موادی که میتوانند نقش هسته اولیه را بازی کنند،  فوق اشباع میشود. پدیده فوق اشباع میتواند یک پدیده کاملا موضعی باشد. در مواضعی مثل لایه سیال در مجاورت یک سطح گرم، محل تماس مایع و گاز، در یک شکاف میکروسکوپی و در خلل و فرج رسوبهای قبلی این پدیده میتواند رخ دهد. البته حالت فوق اشباع میتواند برای مدت طولانی، بدون آنکه رسوبی ایجاد شود و یا کری

ستالی رشد کند، باقی بماند. زمانی که سپری میشود تا محلول فوق اشباعی شروع به رسوب گذاری کند را زمان تاخیر میگویند. زمان تاخیر برای محلولهای مختلف، متفاوت است. مثلا وجود منیزیم یک مانع مهم برای رسوب کردن کربنات کلسیم آب دریاست. حضور منیزیم باعث تمایل به حفظ درجه بالاتری از فوق اشباع و زمان تاخیر بیشتری میشود.

## 1-6-2-تشکیل هستههای اولیه

هستههای اولیه در واقع تسهیل کننده راه رسوب گذاری در سیستم هستند و عوامل زیادی (چون ذرات غبار، ارتعاش، اصطکاک و …) میتوانند نقش هسته اولیه را بازی کنند. رسوبات قبلی و نیز محصولات خوردگی خود میتوانند نقش هستههای اولیه را داشته باشند.

## 1-6-3-زمان تماس

پس از اینکه در یک محلول فوق اشباع عمل هسته گذاری اولیه انجام شد، آنگاه باید زمان تماس کافی بین محلول و هستههای اولیه وجود داشته باشد تا کریستالها رشد کنند. در واقع هرچه زمان تماس بیشتر باشد شانس ایجاد رسوب چسبنده بیشتر خواهد شد.

## 1-6-4-چسبندگی رسوب

مشخصات رسوب بستگی به درجه فوق اشباع بودن، نوع ماده رسوب کننده، تعداد هسته اولیه، دما، فشار، هم زدن و شرایط محیط دارد. به عنوان مثال هم زدن تاثیر مهمی در مشخصات رسوب کربنات کلسیم دارد. در سیستمهایی که آب در گردش است مشاهده شده است که کریستالهای کربنات کلسیم سفت و سخت بوده ولی در آبهای ساکن، کریستالهای کربنات کلسیم به صورت پودر نرم میباشند. به تجربه ثابت شده است که:

- اگر شدت ایجاد رسوب زیاد باشد رسوبها معمولا متخلخل و نیز غیر چسبنده و نرم خواهند بود.

- رسوبات با گذشت زمان معمولا سختتر و چسبندهتر خواهند شد.

- ناهمواری سطح، چه به صورت طبیعی باشد و یا به علت خوردگی باشد، باعث افزایش چسبندگی رسوب میشود.

- در محل تماس گاز-مایع-جامد همانند آنچه که در محل تماس هوا، آب، دیواره ظرف در بویلرها و تانکهای ذخیره دیده میشود، رسوبات چسبندهتری نسبت به نقاط دیگر ایجاد میشود.

- چسبندگی رسوب معمولا بستگی به نوع ماده رسوب و جنس سطح جامد دارد.

گاهی تولیدکنندگان برخی دستگاهها ادعا میکنند که در صورت صاف نگه داشتن سطوح، رسوبی ایجاد نخواهد شد ولی به تجربه ثابت شده است که تحت شرایط مناسب و زمان کافی تقریبا بر روی هر سطحی از جمله سیمان، فولاد، پلاستیک و … رسوب ایجاد خواهد شد [24-21].

## 1-6-5-تاثیر عوامل هیدرودینامیکی بر تشکیل رسوب

سرعت بالای سیال گاهی مزاحم تشکیل رسوب میشود اما در برخی موارد هم تشکیل رسوب را تشدید میکند. دلیل این امر وجود لایه مرزی است. لایه مرزی در انتقال جرم، مومنتم و حرارت نقش بسزایی دارد. و هر سه مورد در رسوبگذاری مهم هستند.

رفتار لایه مرزی با رفتار محلول کاملا متفاوت است. آن قسمت از مواد محلول در آب که تمایل به رسوبگذاری دارند معمولا در نواحی متلاطم زودتر رسوب میکنند. در صنایع بسیار دیده شده است که در قسمت مستقیم یک خط لوله هیچ رسوبی ایجاد نشده است ولی در زانویی که در قسمتی از همان خط لوله قرار دارد رسوبگذاری شدید انجام شده است.

## 1-6-6-سایر عوامل موثر بر تشکیل رسوب

وجود حباب در ایجاد رسوب موثر است. با افزایش دما نمکهایی که حلالیت آن ها با دما کاهش مییابد در داخل حباب به صورت فوق اشباع درآمده و پس از ترکیدن حباب این نمکها در فصل مشترک گاز-جامد-مایع رسوب میکنند.

از جمله عوامل مهم دیگر در تشکیل رسوب، نقش pH است. این عامل اغلب در رسوبگذاری املاحی مثل کربنات کلسیم ، هیدروکسید منیزیم و ترکیبات آهن اثر میگذارد. افزایش pH معمولا باعث ترسیب چنین ترکیباتی میشود در حالی که کاهش آن تمایل به نگهداری این املاح را به صورت محلول، افزایش میدهد [25 و 26].

# 1-7- مشکلات ناشی از وجود رسوب در غشای ممبران

اکثر آبهای طبیعی حاوی مقادیر بالایی از کلسیم، سولفات و یونهای بیکربنات هستند. در عملیات خالصسازی غشایی با نسبتهای بهبودی بالا، محدوده حلالیت گچ و کلسیت از سطوح اشباع بیشتر میشود که این مساله منجر به تشکیل رسوب به صورت کریستال شدن روی سطوح غشایی میشود. انسداد سطح رسوب، موجب کاهش شتاب نفوذ پذیری، کاهش کارایی فرآیند و افزایش هزینههای عملیاتی میشود. از لحاظ اقتصادی بهتر است از پوسته پوسته شدن غشاء جلوگیری شود، حتی اگر پاک کنندههای موثر برای حذف رسوب وجود داشته باشند. در واقع پوسته پوسته شدن غشاء هنگامی که ذرات در غشاء انباشته شوند و منافذ غشا را به هم وصل کنند، رخ میدهد که این امر موجب افزایش هزینه تولید میشود.

# 1-8- واکنشهای جلوگیری از رسوب

آنتی اسکالانت یا ضد رسوب، مواد فعال سطحی هستند که با مداخله در واکنش رسوبگذاری، مانع از تشکیل رسوب روی سطح تجهیزات آبرسانی میشوند.

این ترکیبات موادی هستند که با سه نوع واکنش باعث جلوگیری از رسوب میشوند.

بازدارنده در آستانه تشکیل: یکی از قابلیتهای مواد آنتی اسکالانت این است که میتواند محلول فوق اشباع را از مقدار کم نمکهای محلول در آن حفظ کند.

تغییر کریستال: از دیگر خواص مواد ضد رسوب است که باعث میشود شکل کریستال رسوبات تغییر کند و از یک رسوب سخت و چسبنده به رسوبی نرم و غیر منسجم تغییر حالت دهد.

تعلیق : از دیگر قابلیت مواد آنتی اسکالانتها این است که با جذب شدن بر روی کریستال یا ذرات کلوییدی و القای بار شدید آنیونی باعث میشوند که کریستالها به یکدیگر نزدیک نشده و باعث پراکندگی آنها میشوند.

در طول دو دهه گذشته نسل جدید آنتی اسکالانتها به طور تجاری ظهور یافتهاند، که در آنها مواد تشکیل دهنده فعال، اغلب مخلوطی از پلی کربوکسیلاتها و پلی اکریلاتهای مختلف مولکولی هستند. آنتی اسکالانتها به طور گستردهای برای جلوگیری از ایجاد رسوب در لولهها، مبدلهای حرارتی و ممبران استفاده میشوند. در اغلب برنامههای کاربردی، ممبران اسمز معکوس و عبور جریان نادرست آنها، بدون استفاده از شدت جریان و منع ناشی از ته نشینی نمکهای محلول میباشد. نمونههای معمول رسوبات عبارتند از: کلسیم کربنات، کلسیم سولفات، باریم سولفات و استرانسیوم سولفات، سیلیکا و کلسیم فلوراید رسوبات رایجی نیستند اما حضورشان در سیستم مشکل به وجود میآورد [27 و 28].

# 1-9- مکانیسم کارکرد آنتی اسکالانتها

آنتی اسکالانتها بر روی مراحل کریستالیزاسیون یا پختگی نظیر هستهزایی، رشد کریستال، تجمع و انتقال فاز تاثیر میگذارند. به طورکلی عملکرد آنتی اسکالانتها از طریق یک یا مجموعهای از مکانیسمهای اثر آستانهای، اصلاح کریستال، پراکندگی و یا به دام انداختن ایجاد میشود (شکل 1-4). اثر آستانهای به شرایطی اطلاق میشود که در آن آنتی اسکالانت در مقادیر کمتر از استوکیومتری از تهنشینی نمکها در غلظتهای بالاتر از حد حلالیت جلوگیری میکنند. در این مکانیسم آنتی اسکالانت از جفت شدن یونهای رسوب دهنده جلوگیری کرده و آنها را به صورت محلول در آب نگه میدارد. آنتی اسکالانتهای کلاتهای با مکانیسم به دام اندازی با یونهای فلزی کمپلکس تشکیل میدهند و یونها را غیرفعال میکنند. بنابراین یونها با سایر عناصر یا یونها که قابلیت تشکیل رسوب دارند، واکنش نمیدهند. تغییر در ساختار کریستال ممکن است سبب انحلال مجدد رسوب به جای رشد کریستال شود. در مکانیسم اصلاح کریستال، آنتی اسکالانتها بر روی سطح کریستال جذب میشوند. بدین ترتیب بر رشد کریستالها اثر میگذارند و شکل نامنظم و غیرکریستالی به رسوب میدهند. در این مکانیسم، رشد کریستالها غیرمنظم بوده و رشد آنها با تاخیر انجام شده یا متوقف میشود. همچنین کریستالها حالت شکننده و نرم پیدا میکنند. پراکندگی به توزیع غیر یکنواخت و پایدار مواد نامحلول در یک مایع اطلاق میشود. این مسئله زمانی اتفاق میافتد که آنتی اسکالانت به طور شیمیایی روی سطح کریستال جذب میشود و بار سطحی با چگالی بالا بر روی سطح ایجاد مینماید. بار سطحی ایجاد شده بین ذرات با بارهای همنام دافعه الکتریکی القا میکند و مانع تجمع آنها شود. بدین ترتیب رشد ذرات کاهش مییابد و در نهایت باعث پراکندگی آنها میشود [32-29]. مکانیزم اثرگذاری انواع آنتی اسکالانت های متداول در جدول 1-1 ذکر شده است.

جدول 1-1- رابطه نوع آنتی اسکالانت و مکانیزم حاکم در عملکرد آنها

| نوع آنتی اسکالانت | مکانیزم حاکم | مراجع |
| --- | --- | --- |
| پلی فسفاتهای معدنی، فسفات استرهای آلی و آمینو فسفاتهای آلی، آمینوکربوکسیلاتها، فسفینوپلی کربوکسیلاتها و فسفینوپلی سولفوناتها | بازدارندگی آستانه‌ای | [30,33] |
| هموپلیمرهای آکریلیک اسید، کوپلیمرهای پایدار آکریلیک اسید | پراکندگی |  |
| ترکیبات حاوی فسفر شامل پلی فسفاتهای معدنی، فسفات استرهای آلی، آمینوفسفاتهای آلی، فسفینو پلی کربوکسیلاتها، سولفوناتها پلیمرهای با جرم مولکولی پایین مانند: پلی آکریلیک اسید، پلی مالئیک اسید، پلی آمید، دندیمرپلی آمینوآمید، کربوکسی متیل اینولین | اصلاح کریستال |  |
| آمینو کربوکسیلیک اسیدها، اتیلن دی آمین تترا استیک اسید، دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید، پلی فسفوناتها، اتیلن تری آمین پنتا )متیلن فسفونیک اسید( | به دام اندازی |  |

شکل 1-4- مکانیسم اثر آنتی اسکالانت و نقطه اثر آن

پیچ خوردگیها، پلکانیها و لژهای روی سطح کریستال برای جذب آنتی اسکالانت مناسب هستند (شکل 1-5). مکانهای پلکانی یا پیچ خوردگی فعالترین سایتهای رشد هستند. این نقاط برای جذب یونهای آنتی اسکالانت نسبتا کوچک بسیار مناسب هستند. جذب در راستای پلکانیها برای مولکولهای بزرگ احتمال کمتری دارد و این نوع آنتی اسکالانتها روی لژها جذب میشوند. جذب آنتی اسکالانت روی پیچ خوردگیها به غلظت پایین از آنتی اسکالانت نیاز دارد که این وضعیت برخلاف جذب در سایت پلکانی است. با این حال جذب روی لژها به مقدار بیشتری آنتی اسکالانت نسبت به دو حالت دیگر نیاز دارد. همانطور که ذکر شد نرخ رشد کریستال نیز به مکان جذب بستگی دارد. به همین دلیل تاخیر در رشد کریستال یا جلوگیری از آن با پوششدهی کمی از سطح کریستال با استفاده از آنتی اسکالانت امکان پذیر است. در جدول 1-2 رسوبهای محتمل در صنایع مختلف و آنتی اسکالانت های مناسب برای رفع آن گردآوری شده است.

شکل 1-5- موقیعتهای احتمالی جذب آنتی اسکالانت

جدول 2-1- رسوبهای محتمل در صنایع شاخص و بازدارندههای مرتبط با آن [20]

| رسوب معدنی | فرمول شیمیایی | صنایع مرتبط با رسوب | بازدارنده رسوب |
| --- | --- | --- | --- |
| کلسیم سولفات کلسیت باریت بروسیت مگنتیت | CaSo4 CaCO3 BaSO4 Mg(OH)2 Fe3O4 | سیستمهای خنک‌کن | سدیم هگزامتافسفات، سدیم تری پلی فسفات، هیدروکسی اتیلن دی فسفونیک اسید، فسفونوبوتان تری کربوکسیلیک اسید، آمینوتری متیلن فسفونیک اسید، هیدروکسی فسفونواستیک اسید، سدیم دو دسیل سولفات، آرژنین، گلوتامین، گلایسین، پلی متاکریلیک اسید، پلی آکریل آمید، بنزوتریازول |
| کلسیم سولفات کلسیت باریت بروسیت استرانسیم سولفات | CaSo4 CaCO3 BaSO4 Mg(OH)2 SrSO4 | صنایع نفت و گاز | پلی فسفاتها، فسفات استر، فسفوناتها، هیدروکسی اتیلن دین دی فسفونیک اسید، فسفونوبوتان تری کربوکسیلیک اسید، آمینوتری متیلن فسفونیک اسید، هیدروکسی فسفونواستیک اسید، پلی آکریلیک اسید سولفوناتی، کربوکسی متیل اینولین |
| کلسیم سولفات کلسیت | CaSo4 CaCO3 | نمکزدایی حرارتی | پلی فسفونات، پلی مالئیک اسید، پلی کربوکسیلیک اسید، فسفوناتها، سدیم هگزامتافسفات، پلی آکریلیک اسید-آکرولئین، پلی استایرن سولفونات، پلی مالئیک انهیدرید، پلی آمید، آلیل پلی اتوکسی کربوسیلات، پلی آمینو آمید، پلی وینیل سولفونات، پلی گلوتامیک اسید |
| کلسیم سولفات کلسیت باریت بروسیت مگنتیت سیلیکا | CaSo4 CaCO3 BaSO4 Mg(OH)2 SiO2 | سیستمهای ژئوترمال | اتیلن دی آمین تترا استیک اسید، نیتریلواستیک اسید،پلی کربوکسیلاتها |
| کلسیم سولفات کلسیت باریت بروسیت استرانسیم سولفات | CaSo4 CaCO3 BaSO4 Mg(OH)2 SrSO4 | نمکزدایی غشایی | پلی فسفاتها، فسفوناتها، پلی اکریلیک اسید، پلی متاکریلیک اسید، پلی مالئیک اسید، نمکزدایی غشایی هیدروکسی اتیلن دین-دی فسفونیک اسید |
| کلسیم سولفات کلسیت باریت بروسیت مگنتیت | CaSo4 CaCO3 BaSO4 Mg(OH)2 Fe3O4 | جوشآورها | سدیم هگزامتافسفات، سدیم تری پلی فسفات، تتراپتاسیم پیروفسفات، تتراسدیم پیروفسفات، اتیلن دی آمین تترا استیک اسید، نیتریلواستیک اسید، پلی کربوکسیلاتها، پلی اکریلیک اسید، پلی متاکریلیک اسید، پلی مالئیک اسید، سیکلوهگزیل آمین |

- 1-10-ضرورت استفاده از آنتی اسکالانت یا ضد رسوب

معمولاً آب ورودی به دستگاه اسمز معکوس دارای ناخالصی‌هایی همچون نمک‌های محلول کلسیم، منیزیم و سایر املاح می‌باشد. در گذر زمان، در هنگام عبور آب از غشای دستگاه اسمز معکوس، این مواد بر روی غشا رسوب می‌کنند. به‌طور کلی، تجمع رسوب یا به اصطلاح فولینگ، یکی از مهم‌ترین عوامل گرفتگی ممبران است و کارایی سیستم تصفیه را برای حذف جامدات از محلول کاهش می‌دهد. به همین دلیل، استفاده از آنتی اسکالانت یا ضد رسوب برای از بین بردن رسوبات تشکیل‌شده بر روی ممبران‌ها ضروری می‌باشد. علاوه بر این، عدم استفاده از مواد ضد رسوب در دستگاه اسمز معکوس منجر به بروز مشکلات دیگری همچون کاهش راندمان تولید و افزایش TDS خروجی، کاهش میزان دبی خروجی و پارگی غشا در اثر تجمع رسوبات می‌شود.

اگرچه استفاده از مواد ضد رسوب برای بهبود عملیات تصفیه و رسوب‌زدایی ضروری است، با این حال هرگز استفاده از آنتی اسکالانت نامرغوب توصیه نمی‌شود. زیرا استفاده از مواد نامرغوب می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری را به وجود آورد. این عوارض عبارتند از:

- نیاز به دفعات بیشتر برای شستشوی ممبران

- کاهش طول عمر ممبران

- نیاز به تعویض زودهنگام ممبران

- صرف هزینه بالا

- کاهش ظرفیت تولید

- افزایش فشار پمپ طبقاتی و کاهش طول عمر آن

- 1-11-عوامل موثر بر کارکرد آنتی اسکالانت

عواملی مانند غلظت، pH، نوع آنتی اسکالانت، زمان ماند، دما بر عملکرد آنتی اسکالانتها موثر هستند. به طور کلی افزایش زمان تماس در حضور آنتی اسکالانت موجب کاهش اثربخشی این ترکیبات میشود. کارایی یک آنتی اسکالانت در مهار تشکیل رسوب، بستگی به غلظت آن دارد. افت دما یا افزایش غلظت آنتی اسکالانت نرخ تشکیل رسوب را کاهش میدهد و تاثیر آنتی اسکالانت را بهبود میبخشد. در صورت کاهش میزان  یونیزاسیون مولکولهای آنتی اسکالانت بر اثر تغییر pH ، میزان آنتی اسکالانت موثر و در نتیجه بازدهی عملکرد آن کاهش مییابد. به طور معمول، با افزایش غلظت آنتی اسکالانت تا میزان غلظت بهینه، میزان رسوب تشکیل شده کاهش مییابد. زمان مورد نیاز برای ظهور )دوره القایی( رسوب کلسیم سولفات با غلظت آنتی اسکالانت در محلول فوق اشباع متناسب است [18 و 33].

- 1-12- روشهای مقابله با رسوب

کنترل رسوب به دلیل الزام به صرفه جویی و استفاده مجدد آب اهمیت بسیاری در صنایع مختلف دارد. باقیماندن آنتی اسکالانتها در آب، سبب کاهش کیفیت آب و عدم امکان استفاده مجدد از آب به ویژه در کاربردهای خوراکی میشود. رفع این چالشها نیازمند توسعه آنتی اسکالانتهای جدیدی است. آنتی اسکالانتها باید به صرفه، سازگار با سختی آب و دمای بالا و هماهنگ با منابع آبی باشند، همچنین این ترکیبات باید سمیت پایین و قابلیت تجزیهپذیری بالایی داشته باشند. ترکیبات معدنی فسفاتی و فسفونیکی به دلیل داشتن عاملهای فسفردار با محیط سازگاری پایینی دارند. پلیمرهای سنتزی نیز به دلیل حساس بودن به pH و عدم زیست تخریبپذیری گزینههای ایده آلی برای استفاده به عنوان آنتی اسکالانت نیستند. به همین دلیل توسعه آنتی اسکالانتهای سبز که غالبا طبیعی هستند، موردتوجه واقع شدهاند. این ترکیبات همراه با کنترل رسوب، مزایایی همچون سمیت پایین برای موجودات و زیست تخریبپذیری بالا همراه دارند. این آنتی اسکالانتها میتوانند برای کنترل رسوب در آب با فشار و دمای مختلف مورد استفاده قرار گیرند. این ترکیبات با گروههای عاملی حلالیتپذیر خود نظیر کربوکسیل، هیدروکسیل، آمین، توانایی کنترل تشکیل رسوب به عنوان عامل دیسپرسنت و کلاتهای را دارند. مشتقات این ترکیبات طبیعی میتوانند جایگزینی برای آنتی اسکالانتهای متداول باشند.

از روشهای فیزیکی و شیمیایی برای از بین بردن رسوب استفاده میشود. شرح مختصری از این روشها در ادامه گردآوری شده است. شسشتوی فیزیکی خود به سه دسته هیدرولیکی، مکانیکی، اولتراسونیک تقسیم میشود.

- 1-12-1- روشهای فیزیکی )شستشوی فیزیکی(

شستشوی فیزیکی به واسطه شستشوی معکوس یا جریان معکوس، رسوبهای تشکیل شده روی سطوح را از بین میبرد. علاوهبر موارد ذکر شده پاکسازی با هوا و رهاسازی از جمله روشهای فیزیکی دیگری است که اخیرا برای حذف رسوب به کار گرفته شده است. از میان این روشها، روشهای هیدرولیکی بیشترین کاربرد را داشتهاند. پاکسازی با هوا یا هوازنی با عبور جریان هوا از محل رسوب برای از بین بردن رسوبهای بازگشتناپذیر استفاده میشود. این روش در بازههای مختلفی تکرار میشود تا رسوب را تا حد امکان از بین ببرد. این روش به دو صورت کم تکرار و پرتکرار انجام میشود. مدت زمان شستشوی معکوس با توجه به نوع و میزان رسوب متغیر است. رهاسازی در محل تشکیل رسوب با ایجاد گرادیان غلظت و با استفاده از نفوذ هوا صورت میگیرد. علاوهبراین شستشوی مکانیکی نیز به شکلهای مختلف افزودن ذرات حامل، ارتعاش/چرخش، تکه تکه کردن برای از بین بردن رسوب با ایجاد تنش و تلاطم روی سطح رسوب گرفته استفاده میشود [36-34].

- 1-12-2- استفاده از روشهای مکانیکی

از جمله روشهای مکانیکی که برای از بین بردن رسوب استفاده میشود افزودن ذرات به جریان، ویبراسیون/چرخش و خراشیدن سطح رسوب گرفته است. افزودن ذرات به جریان به سه شکل افزودن ذرات معلق که نقش جاروب کننده سطوح را دارند، ذرات معلقی که ایجاد تلاطم میکنند و ذرات معلقی که در جریان ایجاد ارتعاش میکنند، صورت میگیرد. ویبراسیون/چرخش با ایجاد تنش یا تلاطم بالا روی سطح انجام میشود. خراشیدن سطح نیز با استفاده از ابزارهایی که رسوب را از سطح خراش میدهند انجام میشود [36].

- 1-12-3- استفاده از امواج اولتراسونیک برای پاکسازی سطوح

امواج اولتراسونیک در فرآیندهای بسیاری مورد استفاده قرار میگیرد. کاویتاسیون علت قدرت پاکسازی اولتراسونیکی است. به خاطر امواج اولتراسونیکی گرههای فشاری و نواحی کم فشار در سیال ایجاد میشوند. در نواحی کم فشار حبابهای کوچک شکل میگیرند. این حبابها با گاز یا بخار پر میشوند و تا اندازه بحرانی رشد میکنند. زمانی که قطر حبابها به قطر بحرانی رسید میترکند. اگر حباب در نزدیکی سطح ترکیده شود انفجار آن نامتقارن است و جت سیالی به سمت سطح ایجاد میشود. این جتها سرعتی حدود400 کیلومتر بر ساعت دارند. همراه با انفجار حبابها همچنین امواج ناگهانی ایجاد و در محیط منتشر میشود. به همین دلیل پاکسازی اولتراسونیکی روشی موثر درکاهش قطبش یونی و از بین بردن لایه رسوب روی سطح است. روش اولتراسونیکی هم در محل تشکیل رسوب و خارج از محل تشکیل رسوب قابل انجام است. پارامترهای کلیدی روش اولتراسونیکی شامل فرکانس اولتراسونیک، غلظت توان و مدت زمان انجام فرآیند میباشد. از فرکانسهای پایین اولتراسونیک برای بهبود بازدهی پاکسازی استفاده میشود [35].

- 1-12-4- روشهای شیمیایی

در روشهای شیمیایی به علت استفاده از مقدار هم مولار با رسوب برای از بین بردن رسوبها، حجم قابل توجهی از شویندهها مورد نیاز است. این مسئله عواقب منفی برای سیستم و محیط زیست دارد؛ از طرفی بعضی رسوبها نسبت بهpH  حساسیتی ندارند، بنابراین در این حالت شستشو با اسید یا باز تاثیر چندانی مشاهده نمیشود. از طرف دیگر برای انجام این روشها باید فعالیت سیستم متوقف شود و بعد از شستشو فرآیند از سر گرفته شود. در بعضی موارد حین استفاده از شویندهها آسیبهایی به سطوح وارد میشود که مانع از عملکرد صدرصدی سیستم میشوند. روش دیگر که از آن به عنوان افزودن آنتی اسکالانت یاد شده است، حین فرآیند، قابل انجام است و با استفاده از غلظتهای پایین از تشکیل رسوب جلوگیری میکند. به همین دلیل آسیب قابل توجهی به محیط یا سطوح رسوب گرفته وارد
نمیکند.

- 1-12-4-1-اضافه کردن اسید

از آنجایی که آب در مدت زمان طلایی دچار رسوب می‌شود باید هر چند وقت یک بار توسط اسید پاکیزه گردد.

یکی از روشهای کنترل میزان رسوبها، اسیدی کردن محیط میباشد. به عبارتی مواد اسیدی پس از افزودن به سیال با مواد قلیایی واکنش داده ‌و رسوب موجود در آنها از بین می‌رود. البته باید به این نکته توجه کرد که اسید‌ها دارای انواع مختلفی هستند که از معروف‌ترین آنها می‌توان به مواردی همچون هیدروکلریک اسید و سولفوریک اسید اشاره کرد.

البته سولفوریک اسید نسبت به هیدروکلریک اسید دارای مزایای بیشتری است زیرا قیمت بهتری داشته و مقاومت آن در برابر خوردگی بیشتر است. کسانی که قصد حذف سیالات حاوی سولفات را دارند باید از هیدروکلریک اسید استفاده کنند.

در واقع زمانی که یک محیط اسیدی می شود، به از بین رفتن یونهای کربنات کمک میکند. با از بین رفتن یونهای کربنات، یکی از واکنشدهندههای اصلی ایجاد رسوبهای کلسیم کربنات از بین میرود و در نهایت از ایجاد رسوبات جلوگیری میشود [39-37].

- 1-12-4-2- استفاده از دستگاههای ضد رسوب

یکی از راه‌های کم‌خطر برای از بین بردن رسوب سیالات استفاده از دستگاه‌های سختی‌گیر است که دارای انواع مختلفی هستند (شکل 1-6). کسانی که قصد حذف رسوبات از سیالات مورد استفاده خود را دارند، باید از دستگاه‌های مخصوص سختی‌گیر مناسب استفاده کنند زیرا توان و کیفیت هر یک از آن‌ها متفاوت است. این دستگاه‌ها یون‌های موجود در سیالات را حذف کرده و با کاهش سختی آب کیفیت آن‌ها را بالا خواهد برد. به عبارتی دستگاه‌های فوق یون سدیم را با یون‌های ناسالم جابه‌جا کرده و خاصیت رسوب‌گذاری سیال را از بین خواهند برد.

در واقع عنصر سدیم میتواند جایگزینی مناسب برای یونهای کلسیم و منیزیم باشد. پس از انجام تبادل یونی، محلول را با استفاده از مواد اسیدی تغذیه میکنند. در این صورت از تشکیل رسوبات جلوگیری میشود.

دستگاههایی مانند سختیگیر رزینی، یونزدای خازنی، الکترو دیالیز، دیونایزر و… که باعث از بین رفتن یونهای موجود در آب میشود و سختی آب را کم میکند از این نوع هستند. این دستگاهها عموما با تعویض یونهای عامل رسوب با یون سدیم که به ندرت رسوب میکنند، عمل ضد رسوب را انجام میدهند. البته این روش دارای معایبی همچون هزینه بالای دستگاه است که باید در هنگام خرید به آن توجه شود.

شکل 1-6 نمونهای از یک دستگاه رسوبگیر

- 1-12-4-3-استفاده از مواد آنتی اسکالانت

مواد ضد رسوب سیال که به صورت مایع مورد استفاده قرار می‌گیرند، رسوبات موجود در سیالات را کاهش می‌دهند و کیفیت آب را بالا خواهند برد. به عبارتی استفاده از آنتی اسکالانت طول عمر ممبران را افزایش خواهد داد. یکی از مزایای استفاده از مواد آنتی اسکالانت، نیاز به انرژی و هزینه کمتر برای شستشوی ممبران است. آنتی اسکالانتها یا ضدرسوبها مواد محلولی هستند که جهت کاهش اثرات رسوبات به کار برده میشوند که این اثرات میتوانند ناشی از موادی همانند کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم و سولفات استرونیوم  باشند. احتمال تشکیل رسوبات سیلیکا  نسبت به سایر رسوبات کمتر می باشد. استفاده صحیح از انتی اسکالانت باعث میشود که طول عمر ممبران افزایش یابد . همچنین هزینههای مربوط به تعویض و شستشوی آن را نیزکاهش خواهد داد .فرمول شیمیایی آنتی اسکالانتها براساس نوع آنها که پلیمرهایی بر پایه آکریلیک اسید و یا ارگانوفسفات میباشند، متفاوت می باشند.

- 1-13-انواع آنتی اسکالانتها

غالبا آنتی اسکالانتها به همراه ضدخوردگیها به کار میروند. آنتی اسکالانتها به دو دسته اصلی تقسیم میشوند:

- آنتی اسکالانت ترمودینامیکی

- آنتی اسکالانت سینتیکی

از آنتی اسکالانت ترمودینامیکی برای از بین بردن رسوبات خاص استفاده می‌شود و بیشتر مربوط به عوامل کمپلکسساز است. بنابراین آنتی اسکالانتهای ترمودینامیکی عوامل کمپلکسساز و کی لیتساز هستند که برای رسوبات خاص به کار میروند. اما عملکرد سینتیکی آنتی اسکالانتها مربوط به مکانیسمهای فضا ویژه آنها میباشد و از این آنتی اسکالانتها در بخش تصفیه آب استفاده می‌گردد [40 و 41].

- 1-13-1- مواد تشکیل دهنده آنتی اسکالانت

آنتی اسکلانتها ترکیبات معدنی یا آلی هستند که به سه دسته فسفاتها، ارگانوفسفوناتها و ترکیبات آلی تقسیم میشوند که هر سه دسته شامل پلیمرهای سنتزی و طبیعی هستند. سدیم پلی فسفاتها شامل واحدهای  P-O-P هستندکه از آبزدایی یونهای فسفات حاصل میشوند. این ترکیبات با اضافه شدن به محیط آبی، هیدرولیز شده و از طریق ایجاد پیوند بین اکسیژن ساختاری خود با یون کلسیم سبب کاهش تشکیل رسوب میشوند. در آنتی اسکالانتهای فسفوناتی دو نوع گروه فعال دیده میشود. دسته اول فسفوناتهایی که گروه فسفونات (2(OH) PO) آنها با اتم کربن مولکول آلی پیوند میدهد. دسته دوم ترکیبات فسفینو-ارگانیکهایی هستند که پیوند C-P-C دارند. پلیمرهای مختلفی برای کنترل رسوبهای معدنی استفاده میشوند. انواع ترکیبات آلی که برای جلوگیری از تشکیل رسوب استفاده میشوند، غالبا هموپلیمر یا کوپلیمرهایی با جرم مولکولی پایین و گروههای عاملی متنوع با بار منفی هستند. پلیمرهای کربوکسیلی دستهای کلی از ترکیبات آلی هستند که در آنها گروه عاملی کربوکسیل در ساختار زنجیری پلیمر تکرار میشوند. متناسب با نوع مونومر استفاده شده در ساختار پلیمرها، گروههای عاملی کربوکسیلی، هیدروکسیل، آمینی یا سولفوناتی در این ترکیبات دیده میشود [42]. در این بخش به طور کامل به انواع آنتی اسکالانت پرداخته شده است.

- 1-13-2-آنتی اسکالانتهای فسفری

فسفاتها ترکیبات معدنی فسفر، فسفوناتها هستند یا فرمول ملکولی بدون آب آنها تحت عنوان پلی فسفاتها می باشند. که پلی فسفاتها برای کنترل رسوب گذاری و خوردگی آب استفاده می باشد. فسفونات‌ها به یک دسته از ترکیبات شیمیایی اطلاق می‌شوند که در صنعت مواد شوینده، آب و فاضلاب و صنعت نفت بسیار پرکاربرد هستند. از فسفونات‌ها هم به شکل نمک و هم به شکل اسیدی در صنعت استفاده می‌شود. فسفونات‌ها می‌توانند به صورت جامد و یا مایع وجود داشته باشند، ولی به طور مرسوم در صنعت بیشتر به شکل محلول استفاده می‌شوند. در ساختار شیمیایی فسفونات‌ها اتم فسفر وجود دارد و هر اتم فسفر به چند اکسیژن متصل است. بسیاری از خواص فوق‌العاده این مواد از جمله خاصیت ضد رسوبی آن مربوط به همین بخش از ساختار شیمیایی آن‌ها است. که توانایی تشکیل کی لیت با یون کلسیم را دارد. مزیت دیگری که فسفوناتها نسبت به سایر ترکیبات کی لیت کننده مانند EDTA دارند نشان دادن اثر آستانه در مکانیسم بازدارندگی آنها است متداول ترین فسفونات اتیدرونیک اسید است.[42].

شکل 1-8-فرمول شیمیایی اتیدرونیک اسید

فسفینو کربوکسیلیک اسید (PCA) یکی از پرکاربردترین مواد اولیه در تهیهی آنتی اسکالانتها می باشد. دارای گروه فسفونات و کربوکسیلیک اسید به طور همزمان می باشد.

- 1-13-3-آنتی اسکالانت های پلیمری

برای رسوبات متداول با پایه یون فلز، گروه کربوکسیلیک روی ستون پلیمری یک گروه عملکردی موثر برای مهار تشکیل رسوب است. پلی کربوکسیلیک اسیدها دسته ای از آنتی اسکالانتهای پلیمری هستند که از طریق پلیمریزاسیون مونومرهای حاوی گروههای کربوکسیلیک سنتز می شوند، می توانند با مواد تشکیل دهنده رسوب از طریق گروههای کربوکسیلیک برهمکنش داشته باشند و به طور موثر از تشکیل رسوب جلوگیری کنند. علاوه بر گروه‌های کربوکسیلیک، ضد رسوبهایی که حاوی چندین گروه از گروه‌های عاملی هستند، به دلیل اثرات هم افزایی در مقایسه با گروه‌های دارای یک گروه عملکردی منفرد، مانند گروه‌های هیدروکسیل، سولفونیک، آمینو و اتر، عملکرد بازداری بهتری از خود نشان می‌دهند. معرفی انواع مختلف گروههای عاملی به ضدرسوبهای پلیمری از طریق کوپلیمریزاسیون مونومرهای مختلف، حلالیت در آب را افزایش می دهد و اثر پراکندگی پلیمرها را بهبود می بخشد و عملکرد بازدارندگی آنتی اسکالانتها را افزایش می دهد. برخی از مونومرهای آنیونی معمولی مورد استفاده در سنتز ضد رسوب ها در شکل 1-9 ارائه شده‌اند.

شکل1-9-بعضی از مونومر های آنیونی متداول که در سنتر آنتی اسکالنت های پلیمری استفاده شده است (a) اکریلیک اسید(AA) (b) مالئیک اسید(MA)، و (C) 2-اکریلامیدو-2-متیل پروپان سولفونیک اسید

این ضد رسوب های پلیمری به دلیل وجود گروه‌های آنیونی آبدوست می‌توانند به طور موثری با یون‌های فلزی کیلیت کنند و ذرات میکروکریستال را در محلول‌ها پراکنده کنند و بنابراین، کارایی بسیار خوبی در مهار مقیاس نشان می‌دهند. برخی از پلیمرهای کاتیونی آنها در مهار تشکیل رسوب سیلیس استفاده شده اند. مطالعات نشان داده اند که عملکرد بازدارندگی با ساختار پلیمری و چگالی بار کاتیونی مرتبط است. پلیمرهای دارای بار مثبت می توانند با مونومرهای سیلیکا با بار منفی یا الیگومرهای محلول سیلیکا ترکیب شوند و در نتیجه، در فرآیند پلیمریزاسیون سیلیس تداخل داشته و از تشکیل ذرات سیلیس کلوئیدی جلوگیری کنند.آنتی اسکالانت های پلیمری کاتیونی مختلف مانند PAMAM، PEI، PALAM و PAMALAM با گروه های کاتیونی مختلف، به عنوان مثال، گروه های کاتیونی ضعیف )آمین های اولیه و ثانویه، -NH3+ و(-RNH2+ و گروه‌های کاتیونی قوی (آمونیوم چهارتایی، -NR3+) معمولاً عملکرد بازدارندگی متفاوتی از خود نشان می‌دهند، اگرچه همه آنها می‌توانند از طریق اثرات سیلیسی با بار منفی برهم کنش داشته باشند. پلیمرهای کاتیونی قوی که حاوی گروه‌های نمک آمونیوم چهارتایی، PALAM و PAMAMLAM بودند، در مقایسه با که حاوی گروه‌های آمین است، عملکرد نسبتاً ضعیفی در برابر سیلیس نشان دادند، بر این اساس، گروه‌های کاتیونی قوی ممکن است منجر به کاهش عملکرد بازداری شوند که ممکن است به دلیل برهمکنش‌های متمایز با سیلیس باشد. از گروه های کاتیونی مختلف که باعث ایجاد اثرات مختلف می شوند.

علاوه بر این، پلیمرهای کاتیونی با گروه‌های کاتیونی قوی معمولاً آماده جمع‌آوری کلوئیدهای سیلیکا از طریق اثرات انعقادی آشکار خود جدا از اثر ضد رسوبی خود هستند. با این حال، رابطه خاص بین سیلیس و آنتی اسکالانتها با ساختارهای مولکولی مختلف هنوز به خوبی درک نشده است. بنابراین، تحقیقات بیشتر در مورد واکنش های بین آنتی اسکالانتها و رسوبهای پایه سیلیسی برای به دست آوردن درک عمیقی از مکانیسم های بازدارندگی برای رسوب های پایه سیلیسی و ایجاد آنتی اسکالانت ها ی موثر در برابر ایجاد رسوب های پایه سیلیس مورد نیاز است.

همچنین علاوه بر آنتی اسکالانتهای یونی، پلیمرهای غیر یونی محلول در آب، مانند پلی آکریل آمید و پلی (وینیل الکل)، اثرات آشکاری بر تبلور CaCO3 دارند. مورفولوژی بلورها را می توان تحت تأثیر تداخل پلیمرها قرار داد که ناشی از اثر انحراف کریستالی است . جدا از ماهیت الکتریکی گروه‌های عاملی، محتوای گروه‌های عاملی روی آنتی‌اسکالانت‌های پلیمری نقش مهمی در عملکرد ضد رسوبی آنها ایفا می‌کند . محتوای زیاد گروه‌های یونی معمولاً منجر به عملکرد بازدارندگی بالا می‌شود . با این حال، گاهی اوقات محتوای مناسبی از گروه‌های یونی مورد نیاز است و چگالی بار بالا گاهی اوقات برای عمل ضد رسوبی مضر است زیرا ممکن است اثرات دیگری مانند اثر لخته‌سازی را افزایش دهد .

علاوه بر این، مواد پایه پلیمری ویژگی‌های ساختاری چندگانگی را نشان می‌دهند که به طور قابل‌توجهی با مواد مولکولی کوچک متفاوت است . جدا از محتویات و انواع مختلف ترکیبات شیمیایی در زنجیرههای محلی که قبلاً ذکر شد، مورفولوژی ساختاری، اندازه مولکولی و ترکیب پلیمرها به دلیل ویژگی های ساختاری متمایز زنجیره بلند آنها، به ویژه از عوامل مهم تعیین کننده عملکرد نهایی، از جمله عملکرد بازدارندگی ضد رسوب های پلیمری هستند. به عنوان مثال وزن مولکولی که اساسیترین و مهم ترین پارامتر ساختاری پلیمرها است و اندازه ماکرومولکولی را نشان می دهد، تأثیر قابل توجهی بر عملکرد بازدارندگی رسوب دارد یک وزن مولکولی نسبتاً کم به طور کلی برای جلوگیری از تبلور مطلوب است و یک وزن مولکولی نسبتاً بالا برای عمل به عنوان پراکنده کننده عمل می کند.

از رایجترین آنتی اسکالانتهای پلیمری می توان پلی اکریلیک اسیدها را نام برد. آکومرها واحدهای تکرار شونده اکریلیک اسید هستند. آکومر 1000 تنها از واحد تکرار شونده اکریلیک اسید تشکیل شده است. اکومر 2000 نوعی پلی اکریلیک اسید که با یک گروه عاملی دیگر کوپلیمر شده است. علاوه بر اکریلیک اسید که یک کربوکسیلات است سولفونه هم شده است. وقتی سولفونه می شود در pHهای خیلی اسیدی هم عملکرد مطلوبی دارد. علاوه بر آن فلزات سنگین مانند آهن و زینک را هم می تواند پایدار کند. اکومر 3100نوعی ترپلیمر است. علاوه بر پلی اکریلیک اسید و گروههای دارای سولفون یکسری گروههای غیر یونی هم دارد [43]. اسکالانتهای پلی اکریلیک اسید (PAA) که رایج‌ترین آنتی‌اسکالانت پلیمری است، با وزن مولکولیهای مختلف رفتار بازدارندگی متفاوتی از خود نشان می‌دهد، مانند عمل به عنوان یک عامل آستانه در محدوده وزن مولکولی 1000 تا 3000 Da، و اثر انحراف شبکه را در وزن مولکولی  5000-10000 Da و  به عنوان عامل پراکندگی در وزن مولکولی 20000-40000 Da عمل می کند. با این حال، آنتی‌اسکالانت‌های پلیمری با وزن مولکولی های بیش از حد بالا یا با دوز بیش از حد معمولاً منجر به عملکرد بازدارندگی ضعیفی می‌شوند، که ممکن است به اثرات لخته‌سازی پل‌کننده آنها نسبت داده شود. برای آنتی‌اسکالانت‌های پلیمری با انواع مختلف گروه‌های عاملی، به‌ ویژه برای کوپلیمرها، توزیع آن‌ها بر روی ستون فقرات پلیمری، به عنوان مثال، ساختار توالی، علاوه بر محتویات و انواع گروه‌های عاملی، آشکارا در مهار رسوب مؤثر است.

بنابراین، باید بر روی ساختار مولکولی آنتی‌اسکالانت‌های پلیمری تمرکز شود و به عنوان یک عامل کلیدی برای بهبود طراحی آنتی‌اسکالانت‌های موثر در نظر گرفته شود. برخلاف هیدرولیز بازدارنده های پایه فسفری، این پلیمرهای در برابر دمای عملیاتی بالا مقاومت بیشتری دارند. این همچنین به این معنی است که آنها زیست تخریب ناپذیر هستند، که ممکن است پس از دفع آنها تأثیرات محیطی عمیقی داشته باشند[30,33].

- 1-13-4-آنتی اسکالانت های سازگار با محیط زیست

با در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی، توسعه بازدارندههای رسوب به سمت آنتی اسکالانتهای سازگار با محیط زیست حرکت کرده است که فاقد فسفر، زیست تخریب پذیر و مقرون به صرفه هستند.

در حال حاضر، امیدوارکننده ترین جایگزین برای فسفر معمولی یا مهارکنندههای پلیمری مصنوعی غیرقابل تجزیه زیست تخریب پذیر PASP، پلی اپوکسی سوسینیک اسید (PESA) و مشتقات آنها هستند . ساختار آنها در شکل 1-10 نشان داده شده است.

شکل 10: ساختار مولکولی (a) PASP و (b) PESA

PASPو PESA توانایی کیلیت و پراکندگی خوبی دارند که از آنها آنتی اسکالانتهای همه منظوره می سازد که در زمینههای مختلفی مانند آب در گردش صنعتی، آب دیگ بخار، آب میدان نفتی و نمک زدایی RO به کار رفته اند. سیستمها برای بهبود عملکرد ضد رسوبی جامع و دامنه کاربرد PASP و PESA، تحقیقات قابل‌توجهی بر روی معرفی گروه‌های عاملی جدید از طریق فرآیندهای مختلف اصلاح شیمیایی انجام شده است؛ به غیر از PASP و PESA، برخی از پلیمرهای طبیعی که حاوی گروه‌های عاملی فراوان با اثرات کیلیت و پراکندگی خوب هستند، مانند نشاسته، سلولز، لیگنین، اینولین، تانن و کلاژن نیز به دلیل مزایایی که دارند، از جمله منبع فراوان، هزینه کم و زیست تخریب پذیری منابع بالقوه آنتی‌اسکالانت‌های سازگار با محیط زیست محسوب می‌شوند. کاربردهای این پلیمرهای طبیعی و مشتقات آنها برای خاصیت بازدارندگی آنها از رسوب گزارش شده است، و مطالعات نشان داده اند که اصلاحات شیمیایی مناسب می تواند به طور قابل توجهی عملکرد بازدارندگی آنها را بهبود بخشد. شکل 1-11 ساختارهای چندین پلیمر طبیعی اصلاح شده که می توانند به عنوان ضد رسوب استفاده شوند را نشان می دهد.

شکل 1-11-بعضی از آنتی اسکالانتهای پلیمری طبیعی اصلاح شده: (a)کربوکسی متیل اینولین(CMI) (b) کربوکسی متیل سلولوز (CMG) و(c)starch-graft-polyacrylic acid

برخی از OM های ترشح شده توسط باکتری ها نیز به عنوان آنتی اسکالانت های زیستی بالقوه دوستدار محیط در نظر گرفته می شوند زیرا حاوی مقادیر زیادی از گروه های عاملی موثر هستند. مواد پلیمری خارج سلولی محلول (s-EPS)، عمدتاً شامل پروتئین‌ها، پلی ساکاریدها و مواد مشابه هیومیک، استخراج‌شده از باسیلوس سرئوس (B. cereus) به‌عنوان عامل‌های دوگانه خوردگی زیستی و عامل بازدارنده رسوب ارزیابی شدند؛ آنها عملکرد ضد رسوب و ضد خوردگی خوبی را از طریق توانایی های کیلیت، جذب و بیومرینالیزاسیون خود نشان دادند. با مزایای زیست تخریب پذیری، میل جذبی قوی، و مکان های تثبیت متعدد، B. cereus s-EPS ممکن است یک استراتژی سبز، پایدار و اقتصادی برای توسعه آنتی اسکالانت های سازگار با محیط زیست ارائه دهد. با این حال، این مواد زیستی به دلیل جذب آسان آنها بر روی سطح غشاء، رسوب زیستی نیز در نظر گرفته می‌شوند و شار غشا را کاهش می‌دهند. بنابراین، آنتی اسکالانت های زیستی را می توان به طور موثر در سیستم های غیر غشایی، مانند آب خنک کننده در گردش، استفاده کرد، اما باید در سیستم های غشایی به دقت کنترل شوند.

مشابه با آنتی اسکالانت های پلیمری مصنوعی، ساختارهای مولکولی آنتی اسکالانت های دوستدار محیط زیست، نه تنها محتویات و انواع گروه های عاملی، بلکه توزیع این گروه های عاملی، مورفولوژی های زنجیره بلند و وزن مولکولی که با برهمکنش های خاص آنها با انواع مختلف مرتبط است. برای درک مکانیسم های بازدارندگی آنها و طراحی و ساخت آنتی اسکالانتهای جدید، با کارایی بالا و سازگار با محیط زیست، باید بر روی مواد تشکیل دهنده مقیاس تمرکز کرد و به طور عمیق مطالعه کرد .[40]

- 1-14-مزایای آنتی اسکالانتها

استفاده از روش‌های ضدرسوب آب یکی از مهم‌ترین فرآیند‌هایی است که باید برای افزایش کیفیت سیالات از آن‌ها استفاده شود. انتخاب بهترین ضد رسوب کار ساده ای نیست و نیازمند اقداماتی همچون آنالیز آب، بررسی میزان pH آب، شناسایی نمونه مواد شیمیایی موجود در آب، بررسی دما و… است. پس از بررسی موارد فوق میتوان بهترین ضد رسوب را انتخاب کرد. گاهی لازم است علاوه بر ضد رسوب، از مواد شیمیایی دیگر استفاده کرد تا به نتیجه مطلوب رسید. در حالت کلی استفاده از روش‌های ضدرسوب آب دارای مزایای زیادی است که در ادامه این مبحث به آن اشاره می‌شود.

- افزایش طول عمر ممبران

- افزایش کیفیت صنایع مختلف همچون صنعت غذا و دارو، صنعت لوازم آرایشی و غیره

- مقرون‌به‌صرفه بودن

- سازگاری با محیط زیست

- کاهش میزان فساد زیستی از طریق اثر بخشی و کیفیت بالا

- استفاده آسان با توجه به مایع بودن آنتی اسکالانت

- پایداری عملکرد سیستم

# 1-15-کاربرد آنتی اسکالانت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

در بسیاری از واحدهای عملیاتی در صنایع پتروشیمی، خطر تشکیل رسوب وجود دارد. این پدیده زمانی رخ میدهد که محلول در حالت فوق اشباع بوده و تغییرات دما در عملیات تزریق رخ دهد. رسوبات همچنین زمانی تشکیل میشوند که دو ماده شیمیایی در برخورد با یکدیگر، رسوب کنند. رسوبات شامل کلسیم کربنات، باریم سولفات، استرانسیوم سولفات، کربنات آهن، اکسیدهای آهن، سولفیدهای آهن  و نمک های منیزیم می باشند.

# 1-16-شرایط نگهداری از ضد رسوبها

ضد رسوبها مواد شیمیایی هستند و در صورتی که در تماس با پوست انسان باشند، میتوانند آسیب های جدی به انسان وارد کنند.

به همین علت تمامی افرادی که با این ترکیب شیمیایی سر و کار دارند، می بایست از لباس مخصوص و دستکش استفاده کنند و تمامی نکات ایمنی را رعایت کنند.

همچنین استفاده از عینک و ماسک محافظ تمامی کارکنان توصیه می شود. چرا که این محصول می تواند چشم و سیستم تنفسی را تحریک کند.

ضد رسوب ها، موادی غیر قابل اشتعال و انفجار هستند. به همین علت نگهداری از آن ها کار دشواری نیست. به طور کلی می ‌بایست این گونه مواد در محیط های خشک و خنک به دور از نور خورشید قرار گیرند. همچنین انباری که مواد ضد رسوب در در آن نگهداری می شوند، می بایست مجهز به تهویه مناسب باشد‌. علاوه بر این مکانی که برای نگهداری مواد آنتی اسکالانت در نظر گرفته شده است، باید به دور از هر گونه ماده شیمیایی حساس و مواد غذایی باشد.

منابع

[1]. B. Coto, C. Martos, J.L. Peña, R. Rodríguez, G. Pastor, Effects in the solubility of CaCO3: Experimental study and model description‏, Fluid Phase Equilibria, 324 (2012‏) 1-7.

[1]. H. Qian, X.D. Zhang, P.Y. Li, Calculation of CaCO3 solubility (precipitability) in natural waters‏, Asian Journal of Chemistry, 24 (2012) 668-672.

[1]. CaCO3 vaterite microparticles for biomedical and personal care applications, Materials Science and Engineering: C, 45 (2014) 644-658.

[2]. D. Hasson, A. Cornel, Desalination, Effect of residence time on the degree of CaCO3 precipitation in the presence of an anti-scalant, Desalination, 401 (2017) ‏64-67.

[3]. L.L. Yu, X.R. Sun, B.H. Wang, L. Lei, The Influencing Factors of CaCO3 Scaling in Oilfield‏, Applied Mechanics and Materials, 170-173 (2012) 1230-1233.

[4]. K. Al-Anezi, D.J. Johnson, N. Hilal, An atomic force microscope study of calcium carbonate adhesion to desalination process equipment: effect of anti-scale agent, Desalination 220 (2008) 359-370.

[5]. D. Hasson, D. Bramson, B. Limoni-Relis, R. Semiat, Influence of the flow system on the inhibitory action of CaCO3 scale prevention additives, Desalination, 208 (1997‏) 67-79.

[6]. D. Hasson, R. Semiat, D. Bramson, M. Busch, Suppression of CaCO3 scale deposition by anti-scalants, Desalination, 118 (1998) 285-296.

[7]. S.A. Ravichandran, J. Krist, D. Edwards, S. Delagah, J. Pellegrino, Measuring sparingly-soluble, aqueous salt crystallization kinetics using CSTRs-in-series: Methodology development and CaCO3 studies, 211 (2019) 408-420.

[8]. Y. Qingfeng, Inhibition of CaCO3 Scaling in Reverse Osmosis System by Zinc Ion, Chinese Journal of Chemical Engineering, 14 (2006) 178-183.‏

[9]. D. Lisitsin, Q. Yang, D. Hasson, R. Semiat, Desalination, Inhibition of CaCO3 scaling on RO membranes by trace amounts of zinc ions‏, 183 (2005) 289-300.

[10]. C. Tzotzi, T. Pahiadaki, S.G. Yiantsios, A.J. Karabelas, N. Andritsos, A study of CaCO3 scale formation and inhibition in RO and NF membrane processes, Journal of Membrane Science, 269 (2007) 171-184.

[11]. Al-Roomi, Y.M., Hussain, K.F., 2016. Potential kinetic model for scaling and scale inhibition mechanism. Desalination 393, 186-195.

[12]. Evaluation of SHMP and advanced scale inhibitors for control of CaSO4, SrSO4, and CaCO3 scales in RO desalination‏, Desalination, 109 (1997‏) 323-332.

[13]. N.W. Kang, S. Lee, D. Kim, S. Hong, J. Hyang Kweon, Analyses of calcium carbonate scale deposition on four RO membranes under a seawater desalination condition, 64 (2001) 1573–1580.

[14]. H. Golestani Alizadeh, E. Nikmanesh, The effect of magnetic field on total dissolved solid of water‏, Research Journal of Chemistry and Environment, 17 (2013) 38-99.

[15]. Z. Dai, W. Shi, A.T. Kan, N. Zhang, M.B. Tomson, Thermodynamic model improvements for common minerals at high temperature, high pressure and high TDS with mixed salts, 14 (2013) 77-89.

[16]. T.A. Hoang, H.M. Ang, V. Rohl, Effects of process parameters on gypsum scale formation in pipes, Chemical Engineering and Technology, 34 (2011) 1003-1009.

[17]. S.N. Kazi, Particulate matter: Interfacial properties, fouling, and its mitigation, 47 (2022) 97-140.

[18]. Z. Amjad, K.D. Demadis, Mineral Scales and Deposits Scientific and Technological Approaches, Mineral Scales and Deposits, 13 (2015) 141-168.

[19]. R.W. Bowman, R.R. Craycraft, J.C. Massaro, Initial hardness removal from high-TDS waters with or without silica removal, paper presented at the SPE western regional meeting, 25 (2001) 89-114.

[20]. B. Lazar, A. Starinsky, A. Katz, E. Sass, S. Ben-Yaakov, The carbonate system in hypersaline solutions: Alkalinity and CaCO3 solubility of evaporated seawater, 28 (1983) 978-986.

[21]. T. Zheng, C Qian, Influencing factors and formation mechanism of CaCO3 precipitation induced by microbial carbonic anhydrase, 91 (2020) 271-281.

[22]. J. Rieger, J. Thieme, C. Schmidt, Study of Precipitation Reactions by X-ray Microscopy:  CaCO3 Precipitation and the Effect of Polycarboxylates, Langmuir, 16 (2000) 8300–8305.

[23]. S. Roest-Ellis, J.V. Strauss, N.J. Tosca, Experimental constraints on nonskeletal CaCO3 precipitation from Proterozoic seawater, Geology, 49 (2021) 561–565.

[24]. M. Obst, B. Wehrli, M. Dittrich, CaCO3 nucleation by cyanobacteria: laboratory evidence for a passive, surface-induced mechanism, Geobiology, 7 (2009) 324-347.

[25]. N. Abdel-Aal, K. Satoh, K. Sawada, Study of the adhesion mechanism of CaCO3 using a combined bulk chemistry/QCM technique, Journal of Crystal Growth, 245 (2002) 87-100.

[26]. S. Rigopoulos, A. Jones, Modeling of semibatch agglomerative gas−liquid precipitation of CaCO3 in a bubble column reactor, Industrial and Engineering Chemistry Research, 42 (2003) 6567–6575.

[27]. B. Hallet, Deposits formed by subglacial precipitation of CaCO3, Geological Society of America Bulletin, 87 (1976) 1003–1015.

[28]. A. Antony, J.H. Low, S. Gray, A.E. Childress, P. Le-Clech, G. Leslie, Scale formation and control in high pressure membrane water treatment systems: A review, Journal of Membrane Science, 383 (2011) 1-16.

[29]. R.M. Wagterveld, H. Miedema, Effect of ultrasonic treatment on early growth during CaCO3 precipitation‏, Crystal Growth and Design, 12 (2012) 4403–4410.

[30]. J. MacAdam, S.A. Parsons, Calcium carbonate scale formation and control, Reviews in Environmental Science and Biotechnol, 3 (2004) 159-169.

[31]. A.A. AL-Hamzah, C.P. East, W.O. Doherty, C.M. Fellows, Inhibition of homogenous Formation calcium carbonate by poly (acrylic acid), The effect of molar mass and end-group, functionality, Desalination, 338 (2014) 93-105.

[32]. Chen, J.X., Xu, L.H., Han, J., Su, M., Wu, Q., 2015a. Synthesis of modified polyaspartic acid and evaluation of its scale inhibition and dispersion capacity Desalination 358, 42-48.

[33]. H. Kunanz, S. Wolfel, Scale removal with ultrasonic waves, Society of Petroleum Engineering, SPE-169770-MS (2014).

[34]. Z. Wang, J. Ma, C.Y. Tang, K. Kimura, Q. Wang, X. Han, Membrane cleaning in membrane bioreactors: A review, Journal of Membrane Science, 468 (2014) 276-307.

[35]. R.D. Vidic, W. Liu, H.  Li, C. He, Water treatment chemicals: Types, solution chemistry, and applications, Mineral Scales and Deposits 17 (2015) 169-191.

[36]. K.D. Demadis, S.D. Katarachia, Metal-phosphonate chemistry: synthesis, crystal structure of calcium-amino tris- (methylene phosphonate) and inhibition of CaCO3 crystal growth‏, Phosphorus, Sulfur, and Silicon 176 (2004) 627-648.

[37]. K.D. Demadis, A. Stathoulopoulou, Solubility enhancement of silicate with polyamine/polyammonium cationic acromolecules: relevance to silica-laden process waters‏, Industrial & Engineering Chemistry Research 45 (2006) 4436–4440.

[38]. A.G. Reiss, I. Gavrieli, J. Ganor, The effect of phosphonate-based antiscalant on gypsum precipitation kinetics and habit in hyper-saline solutions: [39]. An experimental and modeling approach to the planned Red Sea-Dead Sea Project, Desalination 496 (2020) 114638-114645.

[40]. C. Li, Q. Yang, S. Lu, Y. Liu, Adsorption and mechanism study for phosphonate antiscalant HEDP removal from reverse osmosis concentrates by magnetic La/Zn/Fe3O4@PAC composite, 613 (2021) 126056-126062.

[41]. L. Boels, T. Tervahauta, G.J. Witkamp, Adsorptive removal of nitrilotris(methylenephosphonic acid) antiscalant from membrane concentrates by iron-coated waste filtration sand, Journal of hazardous materials 182 (2010) 855-862.

[42]. Yu, W., Song, D., Chen, W., Yang, H., Antiscalants in RO membrane scaling control, Water Research (2020).

[43]. https//www.globalwaterintel.com/sponsored-content.

Reverse Osmosis