عنوان طرح:

"دستیابی به دانش فنی و اجرایی فناوری شکافت هیدرولیکی"

گزارش فاز سوم:

فصل اول زمین شناسی

توضیحات این فص کلی بوده و نیاز است تشریح ویژگیهای زمین شناسی به کونه ای بحث شود که ارتباط آن با شکست هیدرولیکی مشخص باشد.

موارد زیر میباست در گزلرش آورده تشریح گردد.

با تشکر از نظرات ارزنده داور گرامی، در بخش زمین شناسی تلاش شده است که مباحث ژئومکانیکی و سیالات به صورت بسیار کلی ذکر گردد. زیرا که هر یک از این بخش ها به صورت جدا گانه مورد مطالعه قرار گرفته اند. لذا به دلیل تداخل نداشتن مباحث تنش و ژئومکانیکی با فصل ژئومکانیک، تمامی محاسبات و مباحث اندازه گیری ها در فصل ژئومکانیک آورده شده است. همچنین مباحث مربوط به واکنش سیالات درفصل سیالات و زیر نظر متخصص شیمی سیالات بحث شده است.

بخش تکتونیک

- اهمیت، تعاریف و توزیع تنش های تکتونیکی در پوسته زمین

- روشهای دسته بندی استرس و نحوه ی اندازه گیری آنها

- بزرگا، جهت و انواع تنش های موجود

- الگوی تنشهای ناحیه ای

در بخش تنش های تکتونیکی تمامی مباحث محاسبات در بخش های مختلف فصل ژئومکانیک ذکر گردید است. به عناون مثال مقدار و جهت تنش های برجا مانند مقادیر تنش های عمودی و افقی (حداقل و حداکثر) و همچنین جهت تنش های برجا در زیربخش 3-3-8 فصل ژئومکانیک آورده است. همچنین مباحث تحلیل شدت تنش نیز در زیر بخش 3-1-2-2 مورد بحث قرار گرفته است.  مباحث مربوط به رشد ترک و انتشار شکافت هیدرولیکی در زیر بخش 3-1-2 فصل ژئومکانیک آورده شده است.

فشار آب منفذی

- تحلیل تنشهای منفذی در حوزه ی رسوبی

- مکانیسم زون های پرفشار

- روش های اندازه گیری و محاسبات مربوطه

بخش فشار منفذی در زیر بخش 3-3-7 با عنوان  "فشار منفذی" در فصل ژئومکانیک مورد بحث قرار گرفته است.

رسها

- بررسی انواع رسها به لحاظ فیزیکی

- بررسی عملکرد انیزتوپی و رفتار مکانیک سنگی رسها

- بررسی انواع رسها به لحاظ شیمیایی

- بررسی واکنش پذیری رسها با سیالات شکافزنی هیدرولیکی

- ارائه روشهای آنالیز و معادلات پایداری و  انتشار شکاف هیدرولیکی در سنگهای رس دار

- سنگ شناسی

- بررسی رفتار مکانیکی انواع سنگ ها

- بررسی رفتار شیمیایی انواع سنگ ها

در زیر بخش 1-3-2 فصل زمین شناسی کلیات رفتار کانی های رسی در ارتباط با تاثیر بر کیفیت مخزنی و رفتار آنها در ارتباط با سیالات پایه آبی توضیح مختصری داده شده بود.

موارد زیر جهت بیان بهتر ابهامات در بخش های از زیر بخش 1-3-2 "رس ها" به گزارش اضافه گردید:

صفحات 24 الی 43

#### 1-3-2- کانیهای رسی

#### 1-2-3-1-ترکیب شیمیایی و ساختار کریستالوگرافی کانی‌های رسی

#### 2-2-3-1-خواص کانی های رسی

- ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC)

- تورم رس

#### 3-2-3-1- مکانیسم برهم کنش کانی های رسی با سیالات تزریقی

- جذب هیدراسیون و حفظ سیال

  - ویژگی های سیال و سنگ

  - اشباع اولیه آب

  - دما

  - محتوای رس

- اسمز

#### 4-2-3-1-اثرات ژئوشیمیایی و ژئومکانیکی برهمکنش سیالات تزریقی با کانی های رسی

- اثر مسدود کننده آب

- انحلال و نهشت کانی ها

- تورم شیل

- گسترش استرس

- تضعیف مکانیکی

فصل دوم پتروفیزیک

- در این فصل راجع به محدودیت های نمورداذهای چاه پیمایی اعم از رزولوشن، شرایط محیطی درون چاهی، محدودیت ابزار نمودارگیری و نهایتا راه حلهای تصحیحات محیطی که میتواند بر روی محاسبات خواص مکانیک سنگی تاثیر بگذارد، نیاز است تشریح گردد.

- پاسخ: بخش 2-6 اضافه شد

- شماره گذاری شکلها و جداول این بخش نیاز به تصحیح دارد.

پاسخ: اصلاح شد

- نیاز است در یک صفحه راجع به تفسیر و نتایج تفسیر شامل سنگ شناسی ، تخلخل، تراوایی و ... که در محاسبات شکافزنی استقاده میشود، تشریح گردد.

پاسخ: بخش 2-5 اضافه شد.

- گونه بندی سنگی، الکتریکی و مکانیکی تشریح گردد.

پاسخ: انجام شد

- در روابط و معادلات ارائه شده می بایست تمامی اجزائ معادلات معرفی شوند.

پاسخ: انجام شد

فصل سوم ژئومکانیک

ص 71:

- در این فصل بحثی از پارامتر بسیار مهم تردی سنگ یا Brittleness تشرح گردد.

این پارامتر نسبی که بر اساس درصدی از مدول الاستیک سنگ و یا نسبت مقاومت فشاری به مقاومت کششی تعریف می شود کنترل کننده قابلیت شکست پذیری سنگ Fracability می باشد. و اندیسی بر اساس رفتار الاستیک، رفتار پساشکست و مکانیک شکست سنگ بایستی تعریف شود. همچنین در نهایت به قابلیت های داخل کشور در زمینه انجام تست های مذکور آزمایشگاهی و برجا و وجود/عدم وجود دستگاههای موردنظر اشاره نشده است.

پاسخ: انجام شد

ص 79:

- جمله "همانطور که از شکل پیداست" منظور کدام شکل است؟

پاسخ: اصلاح شد

ص 88:

- سرعت بارگذاری به MPa/s می باشد.

پاسخ: اصلاح شد

ص  89 و 90 :

- منظور از "برش سه محوری" مقاومت سه محوری است؟ در پاورقی تصحیح شود.

پاسخ: اصلاح شد

ص  93 و 89:

- Triaxial shear test

پاسخ: اصلاح شد

ص 92:

- آزمایشهای ذکر شده برای خاک کاربرد داشته و در مخازن ماسه سست کاربرد دارند. برای تعیین پارامترهای پورو الاستیک آزمایشهای زیر مورد نیاز می باشند:

Drained Compression test ------> Kd

Unjacketed Compression test---> Ks

Undrained Compression test---->Skempton Coefficient

پاسخ: آزمایشات تحکیم نیافته که در صنعت نفت کاربرد کمتری دارد از گزارش حذف شد.

ص 114:

- شکل 3-20: تنش افقی حداکثر با راستای شمال غرب-جنوب شرق ؟

پاسخ: زیر نویس شکل 3-21 اصلاح شد

- همچنین جهت تنش حداکثر در محدوده میادین سیری و هنگام (نزدیکی تنگه هرمز) اشتباه بوده و چرخشی حدود 90 درجه از موقعیت رسم شده به سمت شمالغرب دارد.

پاسخ: صحیح است، جهت تنش های افقی که برای نمونه در جدول 3-3 ارائه شده است مربوط به میدان چشمه خوش می باشد که در فروافتادگی دزفول قرار دارد و این نتایج حاصل از گزارش شرکت شلمبرژه از لاگ UBI می باشد.

- معیار شکست تشریح شده باید متناسب با مکانیک شکست بیان گردد.

پاسخ: صحیح است، در هر مطالعه موردی می توان از یک معیار شکست مناسب استفاده کرد. در این گزارش برای نمونه معیار شکست مور-کولمب معرفی شده است که یک معیار شکست رایج است.

جدول 3-3: آیا            تنشهای افقی بر هم عمود نبودند در این مطالعه موردی؟ تنشهای برجا متعامد هستند.

پاسخ: بر اساس نتایج لاگ تصویری که ریختگی ها و شکستگی های کششی دیواره چاه را نشان می دهد جهت تنش افقی حداقل و حداکثر شناسایی می شوند. لذا در این مورد مطالعاتی با در نظر گرفتن خطای 10 درجه ای در تفسیر لاگ تصویری زاویه بین دو تنش افقی بین 75 تا 80 درجه بوده است لذا ممکن است با توجه به زاویه انحراف چاه این دو تنش همیشه بر هم عمود نباشند بلکه نزدیک به حالت عمود باشند.

فصل چهارم سیالات

- مباحث مطروحه در این فصل کامل و بیشتر متمرکز بر معرفی انواع سیالات شکافزنی میباشد. بهتر است به منظور کاربردی کردن مطالب، به نحوه ی طراحی سیالات شکافزنی بیشتر پرداخته شود.

انجام شد

- بررسی منابع مختلف به منظور مشخص کردن انواع سیالات پرکاربرد در این تکنیک در عملیاتهای موفق و متنوع در مخازن و سازندهای زمین شناسی مشابه از نمونه های شرکتهای بین المللی

انجام شد

- بررسی ارتباط سنگ شناسی واحد های مخزنی با نوع سیالات شکافزنی با مطالب کاملتر

انجام شد

- بررسی اقتصادی سیالات مخزنی و سهولت در دسترسی به خرید و یا ساخت آنها

- پاسخ: سیالات شکافت هیدرولیکی بر پایه آبی بوده و افزایه های آن ها در اکثر عملیات های انجام شده وارداتی بوده اند. اخیرا شرکت تولید کننده ایرانی به دانش فنی ساخت این افزایه ها دست یافته و در نمونه های مختلفی از عملیات های انگیزش چاه مورد استفاده قرار گرفته است.

در خصوص بررسی اقتصادی سیالات شکافت لازم به ذکر می باشد که هدف از ارائه این فصل بررسی دانش سیالات شکافت و پایه اصلی فرمولاسیون آن بوده است، لذا بررسی اقتصادی سیالات در دسترس در فاز بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

- تکمیل بررسی اثرات جانبی سیالات از بابت افزایش یا کاهش ضریب کارایی چاهها : برای مثال تغییر ترشوندگی، تراوایی نسبی و غیره

انجام شد

- تکمیل بررسی اثر سیالات بر ناپایداری مکانیکی و شیمیایی دیواره جاهها

پاسخ این کامنت در بخش زمین شناسی و ژئوفیزیک گزارش ارائه شده است.

فصل پنجم روش های پایش عملیات شکافت هیدرولیکی

- بهتر است از کلمه ی میدان محور و چاه محور به جای میدان دور و چاه دور استفاده شود.

پاسخ: اعمال شد.

- شکل 5-3 خوانا نیست.

پاسخ: تصحیح شد.

- محدودیت های روش میکروسایزمیک و بررسی های اقتصادی آن بصورت در صد هزینه ی اجرا نسبت به کل عملیات شکاف هیدرولیکی بیان گردد.

پاسخ: اعمال شد.

- کاربرد روش های غیر مستقیم، شراط و مشخصات عملیات شکافزنی و اینکه در چه میادین و مخازنی از این روش ها استفاده میشود بیان گردد.

پاسخ: اعمال شد.

- تاریخچه ای از مواردی که  روشهای غیر مستقیم استفاده شده ارائه گردد.

پاسخ: اعمال شد.

- در ماحث جمع بندی نیاز است روش های مرسوم و متناسب با شرایط و ویژگیهای مخزنی ایران ارایه گردد.

پاسخ: اعمال شد.

فصل ششم مخزن و بهره برداری

- این فصل بسیار با جزییات ارایه شده که استفاده از آن را برای خواننده بسیار سخت میکند. پیشنهاد می گردد توضیحات مربوط به معرفی روشها، مبانی آزمایشات، مفاهیم و از این دست در پیوست گزارش ارایه گردد و این فصل بصورت زیر پیشنهاد میگردد.

پاسخ: از آنجاییکه فصل مورد اشاره جهت استفاده متخصص مهندسی مخزن و بهره برداری تهیه شده است، لذا جهت حفظ یکپارچگی و تمامیت گزارش، تدوین و نوشتار این فصل انجام گرفته است. جهت اعمال نظرات مشاور محترم، خلاصه ای از این فصل بطور جداگانه تهیه و ارائه خواهد شد.

- خلاصه انجام کار بصورت فلوچارت شامل ورودی ها، فرآیند و خروجی ها

پاسخ: خلاصه ای از انجام کار به صورت فلوچارت در گزارش خلاصه ای که به حضور ارسال می گردد، گردآوری شده است.

- بررسی مخازن و ویژگیهای تولیدی و تکمیل

پاسخ: مطالب مربوطه در گزارش فاز 1 و مچنین در فوصل 1و2و8 آورده شده است.

- بررسی اهداف شکافزنی

پاسخ: موضوع مورد اشاره در فاز اول بخش 1 و 2 مورد اشاره قرار گرفته است.

- انتخاب روش

پاسخ: موضوع مورد اشاره در گزارش فاز 1و2 مورد بحث قرار داده شده است.

- اصول طراحی آزمایش

پاسخ: در فصل 3و4 گزارش بحث شده است.

- نحوی انتخاب ورودی ها

پاسخ: در فصل 7 مدلسازی و تطبیق تاریخچه به تفصیل بحث شده است.

- طراحی فرآیند قبل/در حین/و پس از عملیات

پاسخ: در فصل 7 مدلسازی و تطبیق تاریخچه به تفصیل بحث شده است.

- کالیبراسیون خروجی ها

پاسخ: در فصل 7 مدلسازی و تطبیق تاریخچه به تفصیل بحث شده است.

- مانیتورینگ

پاسخ: در فصل جداگانه ای در گزارش فاز 3 بحث گردیده است (فصل پایش)

- آنالیز موفقیت/شکست عملیات

پاسخ: فصل 5 به این بحث پرداخته است.

- آنالیز زمان-هزینه

پاسخ: فصل 9 به این بحث پرداخته است.