# عنوان طرح: دستیابی به دانش فنی تولید زخم پوش‌های آلجینات

واحد سازمانی مجری: سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، پژوهشکده فناوریهای زخم و ترمیم بافت

میزان پیشرفت: 70 درصد

ـ هدف از اجرای طرح:

بومی‌سازی و تدوین دانش فنی تولید محصولات زخم پوش آلجیناتی با کیفیت مناسب جهت برطرف کردن نیاز کشور از ورود پانسمان و زخم پوشهایی از این جنس و همچنین صرفه جویی ارزی

ـ ضرورت اجرای طرح:

عرضهی زخمپوشهای ساده و ارزان و در عین حال با کیفیت مناسب به بیماران نیازمند در داخل کشور، ایجاد دانش فنی جهت خودکفایی و جلوگیری از ورود محصولات مشابه خارجی با قیمت‌های بالا

ـ دستاوردها و خروجی طرح:

ـ ارائه نمونه محصول زخم پوش بر پایه آلجینات مناسب در ترمیم انواع زخم های مزمن و ترشحات بالا مفید

ـ تولید در مقیاس نیمه صنعتی

- تولید در مقیاس صنعتی

اقدامات انجام شده:

- عقد قرار داد با شرکت فناور (زیست پژوهان  با هدف بومی سازی دستگاه ترریسی آلجینات

- تخصیص فضای فیزیکی و زیرساختهای مناسب جهت نصب مدل کارگاهی

- تشکیل کارگروه تخصصی تحقیق و توسعه نمونهی الیاف آلجینات جهت تولید محصول نهایی زخمپوش بر پایهی آلجینات

- همکاری و تسهیل فعالیت پژوهشگران و کارشناسان معرفی شده از سوی شرکت در جهاد دانشگاهی، مرتبط با موضوع فعالیت قرارداد

- تولید آزمایشگاهی نمونهی الیاف آلجینات با کیفیت مناسب از لحاظ خواص زیستی (آنتی باکترالی، سازگاری با خون و سلول) و خواص عملکردی نسبت به موارد مشابه در بازار

- تجهیز آزمایشگاه زخمپوش جهت انجام و بررسی آزمونهای عملکردی

- تدوین دستورالعملهای استاندارد ارزیابیهای زیستی و عملکردی زخمپوشها

- ایجاد ساز و کارهای قانونی اخذ مجوز تولید از ادارهی کل تجهیزات پزشکی

- ایجاد پرونده در سازمان غذا دارو جهت دریافت موافقت اصولی تولید

- رایزنی با شرکتهای بزرگ جهت ایجاد همکاری جهت تولید نیمه صنعتی و صنعتی

شکل 1. دستگاه تر ریسی جهت تولید الیاف زخمپوش بر پایهی الجینات

مشخصهیابی های زیستی

خواص زیستی الیاف و زخمپوشهای آلجیناتی بر مبنای خواص آنتی باکتریال، سازگاری با خون و سازگاری با سلولهای پوستی به صورت زیر مورد ارزیابی قرار گرفت.

آزمون خواص آنتی باکتریال

فعالیت آنتی باکتریالی نمکهای آلجیناتی با استفاده از روشهای پخش آگار به منظور تعیین غلطت کمینهی بازدارندگی (MIC) و فعالیت ضد باکتری انجام شد. برای روش پخش آگار، زخمپوشها در معرض سویههای باکتری در پلیت نوترینت آگار قرار گرفته و ناحیهی بازدارندگی اطراف هر نمونه اندازهگیری میشود. برای این منظور، نمونهی وب لیفی به صورت مربعهای cm2 1×1 برش زده و در پلیتهای آگار حاوی CFU 107×1 E.coli و S. aureus قرار گرفت. بعد ازیک شبانه روز قرار گرفتن در انکوباتور در دمای ͦC  37 ناحیهی بازدارندهی اطراف نمونهها با کمک نرم افزار Image J تعیین شدند.

نتایج این بررسی را میتوان در جداول 1 و 2 و شکل 2 مشاهده نمود.

جدول 1

کمینهی غلظت بازدارندگی (MIC) نمکهای مختلف آلجیناتی در مقابل باکتریهای E. coli و S. aureus

TBA-Alg: تری بوتیل آمونیم-آلجینات، TEA-Alg: تری اتیل آمونیوم- آلجینات ، DHA-Alg دی هگزیل آمونیوم-آلجینات، TBA-Cl: تری بوتیل آمونیوم-کلراید، TEA-Cl: تری اتیل آمونیوم-کلراید، DHA-Cl: دی هگزیل آمونیوم-کلراید و Na-Alg: سدیم آلجینات

شکل 2. بررسی فعالیت آنتی باکتریالی زخمپوشهای آلجیناتی تولید شدهی آزمایشگاهی نمونهی تجاری حاوی ذرات نقره(n=3) در مقابل باکتریهای E. coli و S. aureus. گروه کنترل منفی در معرض هیچ تیماری قرار نگرفته است.

جدول 2

اثرات آنتی باکتریالی (%) نمکهای آلجیناتی با غلظتهای مختلف در مقابل باکتریهای E. coli و S. aureus

TBA-Alg: تری بوتیل آمونیم-آلجینات، TEA-Alg: تری اتیل آمونیوم- آلجینات ، DHA-Alg دی هگزیل آمونیوم-آلجینات، TBA-Cl: تری بوتیل آمونیوم-کلراید، TEA-Cl: تری اتیل آمونیوم-کلراید، DHA-Cl: دی هگزیل آمونیوم-کلراید و Na-Alg: سدیم آلجینات

آزمون فعالیت ضد خونکافتی(سازگاری با خون)

در ضمن خونکافت، سلولهای قرمز خونی تخریب میشوند و هموگلبینهای آزاد میتوانند در محیط اطراف یافت شوند. مطابق استاندارد ASTM F756، خونکافت گلبولهای قرمز میتواند با اندازهگیری میزان هموگلبینهای آزاد شده مشخص شوند. به منظور جدا سازی پلاسما، خون تازهی انسان با کمک EDTA بعنوان یک مادهی ضد انعقاد کننده جمع، شسته و در سرعت rpm 4000 برای مدت 10 دقیقه (سه بار) در دمای C 4  سانتریفیوژ شد و سپس با نسبت 1:1 رقیق و در دمای اتاق تحت شیکر چرخشی با سرعت rpm 100 قرار گرفت. بعد از 1 ساعت، مخلوط تحت سانتریفیوژ rpm4000 به مدت 5 دقیقه قرار گرفت. درنهایت، شدت و میزان خونکافت در نمونهها با تعیین جذب (ODs) در محلول رویی با استفاده از آنالیز اسپکتروفتومتر UV در طول موج nm 570 بر اساس رابطهی زیر تعیین شد:

خونکافت %

جایی که آب مقطر که در معرض خون رقیق قرار گرفته است  ODp با 100% خونکافت و PBS با کمترین میزان خونکافت ODn به ترتیب بعنوان کنترلهای مثبت و منفی در نظر گرفته شدند. این آنالیز با سه تکرار انجام شد.

جدول3

فعالیت خون کافتی (%) نمکهای مختلف آلجینات در غلظتهای مختلف جهت تولید زخم پوش

غلظت

غلظت

TBA-Alg: تری بوتیل آمونیم-آلجینات، TEA-Alg: تری اتیل آمونیوم- آلجینات ، DHA-Alg دی هگزیل آمونیوم-آلجینات و Na-Alg: سدیم آلجینات

آزمون سازگاری سلولی

سمیت سلولیِ زخمپوشها در محیط برون تن برای سلولهای فیبروبلاست انسانی(HDFs)  از طریق آزمون ام تی تی (MTT) و بر اساس رنگ سنجی نمک تترازولیوم انجام میشود. این روش، بر اساس کاهش محلول نمک MTT (با رنگ زرد) به یک فراوردهی غیر محلول به رنگ بنفش، توسط فعالیت آنزیم ردوکتاز میتوکندری که تنها در سلولهای زنده فعالیت میکند استوار است. بدین ترتیب، در معرض قرار گرفتن سلولهای زنده با این محلول (MTT)، محصولی با رنگ بنفش ایجاد میکند که جذبی در طول موج nm 570 خواهد داشت. کاهش شدت جذب در این طول موج به معنی کاهش درصد زندهمانی سلولهای مورد بررسی است.

به منظور تعیین میزان سمیت سلولی و درصد زنده مانی سلولها در مجاورت با زخمپوشهای مورد آزمون، در ابتدا، سلولهای فیبروبلاست انسانی (HDFs)، در محیط کشت DMEM (که از قبل با (%10) سرم جنین گاوی (FBS) و5% پنی سیلین-استروپتومایسین ترکیب شده است)، در یک انکوباتور با دمای ̊C 37 و حاوی %5 CO2  و %95 رطوبت قرارگرفته و رشد کردند. محیط کشت بصورت روزانه خارج و با محیط تازه جایگزین شده تا زمانی که سلولها  به رشد مناسب برسند. سپس، سلولها با کمک تریپسین از سطح فلاسک پر شده جدا و با دانسیتهی cells/well 103×5 بر سطح تکههای زخمپوشهای مورد آزمون (که از قبل استریل شده اند) در پلیت 96 خانه (چاهک) اضافه و در شرایط مناسب کشت نگهداری شدند. زیست سازگاری و تکثیر سلولی برای مدت24 ساعت بوسیلهی آزمون MTT و مطابق با دستورالعمل انجام شد. بطور خلاصه، بعد از گذشت مدت زمان مورد نظر، محیط کشت هر یک از چاهکها با µL 150 از محلول تازهی DMEM حاوی %10 MTT (با غلظت نهایی mg/mL 5/ از0 MTT در هر چاهک) جایگزین گردید. در این مرحله، به منظور ایجاد شرایط مناسب جهت واکنش سلولها با رنگ MTT، پلیت مجدداً به مدت 4 ساعت در انکوباتور با شرایط کشت نگهداری شدند. در این بازهی زمانی، سلولهای زنده قادر خواهند بود مولکولهای رنگ را در میتوکندری خود به مادهی ارغوانی فورمازان تبدیل کنند. پس از گذشت این مدت زمان، محلول رویی در تاریکی با احتیاط خارج و به جای آن محلول dimethyl sulfoxide (DMSO)  اضافه شده و به مدت min 15 به شدت تحت تکانش قرار گرفتند تا کریستالهای فورمازان در آن حل شوند. بعد از 15 دقیقه، محلول روئی هر یک از چاهکها کشیده و به یک پلیت 96 خانه منتقل شدند. شدت رنگ در هر چاهک که نشان دهندهی تبدیل رنگ MTT به فورمازان (متناسب با تعداد سلولهای زنده) است، توسط دستگاه الایزا ریدر قرائت و دادههای آن در طول موجهای nm 630 و 570 ثبت شدند. برای هر نمونه، دادههای 3 چاهک (سه بار تکرار) میانگینگیری و نتایج حاصل از آن مطابق معادلهی زیر گزارش شد. به منظور مقایسهی مناسب، زخمپوشهای مورد آزمون بدون استفاده از سلول بعنوان کنترل منفی و زخمپوشهای تجاری بعنوان کنترل مثبت در نظر گرفته میشوند.

(Is/IB) = (%) نسبت زندهمانی سلولها

که در آن Is  شدت نور جذب شده برای نمونهی تیمار شده در غلظت معین و IB شدت نور جذب شده برای نمونهی شاهد و یا تیمار نشده است.

جدول4

میزان زندهمانی (%) نمکهای مختلف آلجینات در غلظتهای مختلف جهت تولید زخم پوش

TBA-Alg: تری بوتیل آمونیم-آلجینات، TEA-Alg: تری اتیل آمونیوم- آلجینات ، DHA-Alg دی هگزیل آمونیوم-آلجینات و Na-Alg: سدیم آلجینات

تعیین مشخصات فیزیکی نمونه

ج)

ج)

ب)

ب)

الف)

الف)

شکل 3. مشخصات فیزیکی نمونهی زخمپوش آلجینات: تصاویر میکروسکوپ الکترونی الیاف الف) نمونهی تجاری ب) نمونهی آزمایشگاهی تولید شده و ج) نصویر ماکروسکوپی وب الیاف ترریسی شدهی الیاف آلجینات.

بررسی مشخصات عملکردی نمونهی زخمپوش آلجیناتی آزمایشگاهی

نتایج آزمون خواص مکانیکی

شکل 4. منحنی تنش- کرنش زخمپوش آلجیناتی در هر دو حالت خشک و تر

نتایج آزمون نرخ تخریب زخمپوش آلجیناتی

شکل 5. منحنی نرخ تخریب زخمپوشهای آلجیناتی نمونهی تجاری (حاوی ذرات نقره) و نمونهی تولید شده (بدون ذرات نقره) در محلول PBS برای مدت 7 روز

آزمون ظرفیت جذب آزاد

هدف: این آزمون به منظور تعیین ظرفیت کلی جذبِ زخم پوشهای لیفیشکل مانند زخمپوشهای آلجیناتی و یا الیاف ژلهایی در حضور ترشحات متوسط تا زیاد، بدون اعمال هیچ گونه اعمال بار اضافی، انجام میشود.

روش آزمون: این مشخصه بر اساس استاندارد BS EN 13726-1 :2002 اندازه گیری شد.

مراحل و اصول انجام آزمون بطورخلاصه، به شرح زیر میباشد:

- نمونههای cm2 5×5 از زخمپوشها آماده و (با دقت چهار رقم اعشار) در حالت خشک توزین گشتند (m1).

- نمونههای برش داده شده در داخل ظرف (پتری دیش) قرار گرفته و معادل 40 برابر وزن نمونهها، از محلول شبیه سازی شدهی ترشحات زخم (محلول A) با دمای ˚C37، به آرامی به نمونهی داخل ظرف اضافه و سپس مجموعهی ظرف حاوی محلول و نمونه در داخل آون با دمای  °C37 نگهداری شدند.

- بعد از گذشت مدت زمان معین(24 ساعت)، نمونهها به آرامی و با کمک پنس از داخل محلول خارج و به مدت s 30 معلق و اجازه داده شد تا مایع اضافی از نمونه خارج شده و بلافاصله، مجددا بعنوان وزن تر نمونه (m2) توزین گردند. جذب آزاد نمونهها مطابق با فرمول زیر محاسبه شدند:

جذب آزاد نمونه(%) = [(m2)-(m1)]/(m1) × 100

شکل 6. جذب آزاد نمونهی تولید شده و نمونهی تجاری حاوی ذرات نقره به مدت 24 ساعت

آزمون مطالعهی اثربخشی و زیست سازگاری حیوانی

نتایج حاصل از آزمون درون تن حیوانی بر نمونههای موشهای ماده در شکل 7 و جدول 5 قابل مشاهده است. همانطور که مشاهده میشود، نمونهی زخمپوش تولید شدهی آلجیناتی نسبت به نمونههای تجاری اثر بخشی بهتری از لحاظ بسته شدن زخم و ترمیم کامل بعد از 14 روز نشان میدهد.

شکل 7. بررسی زخمپوشهای آلجیناتی الف) کوچک شدن زخم در حضور زخمپوشهای مختلف در روزه هفتم و چهاردهم و ب) بررسی هیستوپاتولوژی ناحیهی زخم، در روز چهاردهم. هماتوکسیلین و ائوزین(H&E)   برای زخمپوشهای آلجیناتی تجاری، نمونهی میکروفایبری تولید شده، نمونهی تجاری حاوی نقره (بعنوان کنترل مثبت)، زخم بدون هیچ گونهی تیمار (بعنوان کنترل منفی) و موش سالم (بدون ایجاد زخم) تشکیل لایهی اپی درمال را نشان داند. لکه گذاری MT نشان میدهد که الباف کلاژن که با رنگ سبز تشکیل شدهاند. لکه گذاری TB نشان از حضور سلولهای التهابی در زخم (با رنگ مشکی) میباشد. نوار مقیاس µm 50 میباشد.

جدول 5

مساحت ناحیهی زخم (cm2) در روزهای هفتم و چهاردهم بعد از استفاده از زخمپوشها

ـ اقدامات آینده:

- انتقال کامل دانش فنی دستگاه ترریسی (تهیه- ی نسخهی نهایی)

- تهیهی دستگاه بافندگی و انجام فرآیند بر الیاف تهیه شده

- تخصیص فضا و امکانات جهت استقرار دستگاه نیمه صنعتی (اختصاص اتاق تمیز، دستگاههای استریل و بسته بندی)

- تخصیص فضا و امکانات جهت استقرار دستگاه صنعتی (اختصاص اتاق تمیز، دستگاههای استریل و بسته بندی)

- تهیهی نمونهی زخم پوش در مقیاس صنعتی

- بررسی خواص زیستی و عملکردی زخمپوشهای صنعتی و بهینه سازی شرایط تولید و خواص مطلوب مورد نظر

ـ چالشهای پیش رو:

ـ تامین مواد اولیه و تجهیزات به علت مسئله تحریم‌ها

ـ اقدامات رقابتی برای بازاریابی محصول

- تعامل مناسب با نهادهای تنظیم مقررات سازمانهای متبوع

Anti-hemolytic

Human dermal fibroblasts

3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide

Dulbecco’s modiﬁed Eagle’s medium

Free swell absorption capacity

Hematoxylin and eosin